[image: image1.jpg]SZTE MERNOKI KAR
UNIVERSITAS SCIENTARIUM SZEGEDIENSIS
ELELMISZERMERNOKI INTEZET





Intézetvezető: Dr. habil. Szabó P. Balázs

SPECIFIKÁCIÓ
Elvégzi a színkülönbség mérését és elemzését, standard és minta adatokat szerez, kiszámítja a minta színkülönbségét és megítéli, hogy az minősített-e vagy sem, intuitív torzítási diagramokat ad a minta színkülönbségéhez és a mennyiségi adatok elemzéséhez, valamint lehetővé teszi a standardok és minták színszimulációját. Biztosítja a színkülönbség kumulatív elemzését; kiválasztja a különböző mintaadatokat ugyanazon szabvány szerint, és megkapja a színösszehasonlító szimulációs grafikont; elkészíti a színkülönbség-eloszlási grafikont, hogy segítsen a felhasználóknak megítélni a színkülönbség tendenciáját. Ezután a felhasználók jobban ellenőrizhetik a színváltozást.

	Mérőfej átmérője
	Ø8 mm

	Szenzor
	Silicium-photodiode

	Színhelyek
	CIEL*a*b*C*h
CIEL a* b*
CIEXYZ

	Színformulák
	ΔE*ab
ΔL*ab
ΔE*C*H

	Fényforrás
	D65

	Fényforrás típusa
	LED

	Memória
	100 minta, 20000 mérés

	Mérési pontosság
	≤0,80ΔE*ab

	Ismételhetőség Normál eltérés
	30 mérés átlagában fehér mintalemezzel ΔE*ab 0.08-n belül

	Tömeg
	500 g

	Méretek
	205 x 67 x 80 mm

	Áramellátás
	újratölthető lithium-ion akku
3.7 V at 3200 mAh

	Töltési idő
	8 óra

	Akkumulátor működési idő
	kb. 5000 mérés

	Lámpa élettartama
	5 év, több mint 1.6 millió mérés

	Szoftver
	CQCS3 szoftver


6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.  Postacím: 6701 Szeged, Pf. 433.  Tel: +36 62 546 034; 0630/1081787
emi@mk.u-szeged.hu    www.mk.u-szeged.hu   

