Specifikáció

Elix Essential 3 UV Kit EU víztisztító készülék és tartozékai (PROGARD TS2, PE TANK MILLIPAK FILTER, ROProtect C)

Részletek:

Méretek: 470 × 286 × 339 mm

Üres súly: 12,3 – 14 kg

Működési súly: 17,2 – 18,5 kg

Tápfeszültség: 230 V ± 10%

Elektromos betáplálási frekvencia: 50 – 60 Hz

Víz betáplálási átmérő: ½˝

Víz betáplálási nyomás: 0,5 - -6 bar

Baktériumok szintje: max. 10 cfu/ml

Összes szerves széntartalom: max. 30 ppb

Ellenállás: 10 – 15 MΩ·cm

Víz termelés sebessége: 3 L/h

Előszűrés: 0,5 μm-es mechanikai előszűrés, aktív szenes adszorpció, polifoszfát gyantás vílágyítás

Készülék a reverz ozmózis membránon felépített nyomást a gép a vízfőmérséklet függvényében szabályozza

A baktériumok túlszaporodását és a biofilm kialakulását megakadályozandó a készülék rendszeresen mossa a membrán mindkét oldalát

Szendvics szerkezetű és nagyhatékonyságú elektrodeionizáló-modul (hogy évekig biztosítsa a 0,067μS/cm vezetőképességű, megfelelően tiszta vizet)

Igényelt mennyiség: 1 db

Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza a beüzemelés költségét is!