1. részajánlati kör: Műszaki leírás optikai eszközcsomaghoz – 1 db

Az optikai eszközcsomag a következő eszközöket mindenképp kell, hogy tartalmazza, mindezt a megadott vagy annál jobb specifikációkkal.

Optikai teljesítménymérő:

Kalibrált hullámhosszak: 850, 1300, 1310, 1550 (vagy több)

Mérési tartomány: -60 dBm-től +25 dBm (vagy tágabb)

Mérési pontosság: ±0,5 dBm vagy 5% (vagy jobb)

Csatlakoztatható optikai szabványok: FC/SC/ST/LC/E2000 (vagy több)

Optikai fényforrás (szintadó):

Támogatott hullámhosszak: 1310/1550 nm (vagy több)

Támogatott száltípus: monomódusú (vagy opcionálisan multimódusú)

Teszthang generálási funkció beépítve

Fényforrás stabilitása: ±0.03 dB (vagy jobb)

Csatlakoztatható optikai szabványok: FC/SC/ST/LC/E2000 (vagy több)

Optikai SM OTDR:

Dinamika tartomány: 40 dB (vagy jobb)

Monó módusú hullámhosszak - 1310, 1550 (vagy több)

Optikai csatlakoztatási lehetőségek: SC/FC/ST/LC (vagy több)

Előnyös, ha az OTDR mérés képét ki lehet vetíteni PC-n keresztül

Optikai monomódusú OLTS műszer:

Legalább egy adó (OLS) és egy vevő (OPS) porttal ellátott változat

Teljesítménymérő (OPS) tulajdonságai:

Hullámhossz tartomány 1310-tól 1550 nm (vagy jobb)

Csatlakoztatható optikai szabványok: FC/SC/ST/LC

Szintadó (OLS) tulajdonságai:

• Egyszerre több hullámhossz vizsgálati opció

• Monomódusú hullámhosszak: 1310, 1550 (vagy több)

2. részajánlati kör: Műszaki leírás optikai szálhegesztő csomaghoz - 1 db

Az optikai szálhegesztő eszközcsomag a következő eszközöket mindenképp kell, hogy tartalmazza, mindezt a megadott vagy annál jobb specifikációkkal.

Szálhegesztő berendezés és szükséges tartozékai:

Alkalmazható szálak: SM (G.652&G.657), MM (G.651), DS(G.657), NZDS (G.655)

Veszteség: 0.025 dB (SM), 0.01 dB (MM) (vagy jobb)

Szálillesztés módja: kézi (opcionálisan automatikus)

Tipikus hegesztési idő: <10 s

Rendelkezzen vizuális hibakereső funkcióval

A csomag minimum tartalmazza a következő segédeszközöket:

- szálcsupaszoló

- FTTH kábel csupaszoló

- száltörő

- alkoholos folyadék tárolására/adagolására alkalmas adagoló

- monomódusú szál a kalibráláshoz

- hálózati adapter

- szerelő tálca

- töltő

- tartalék hegesztő elektróda

- hegesztő készülékhez alkalmas kézi fül

- USB kábel

- hordtáska

- hordtáskához vállpánt

3. részajánlati kör: Műszaki leírás optikai hálózat kiépítéséhez szükséges eszközcsomaghoz – 1 db

Az optikai eszközcsomag a következő eszközöket mindenképp kell, hogy tartalmazza, mindezt a megadott vagy annál jobb specifikációkkal.

Monomódusú szimplex pigtail csatlakozó, 50 darab

Szál típusa: 9/125µm

Csatlakozó típusa: LSH/APC (E2000/APC)

Minimális hossz: 2 m

Optikai kötésszerelvény: 1 darab

Rendelkezzen 6 bemenettel (vagy több)

Kazettával rendelkező, legalább 24 optikai szálhoz

24 szálas hegesztő kazetta: 3 darab

Az előző pontban megadott kötésszerelvénnyel kompatibilis változat, ennek bővítésére alkalmas

Optikai hegesztés védő zsugorcső, 500 darab

Hossza 60mm (vagy maximum 100mm)

Duplex monomódusú patchkábel, 25 darab

Szál típusa: 9/125µm

Csatlakozók típusa: 2xLSH/APC-2xLSH/APC  (2xE2000/APC-2xE2000/APC)

Hossza: 2 m (vagy több)

Duplex monomódusú patchkábel, 4 darab

Szál típusa: 9/125µm

Csatlakozók típusa: 2xLSH/APC-SC (2xE2000/APC-2xSC)

Hossza: 2 m (vagy több)

Tisztító doboz optikai csatlakozókhoz:

Alkalmas LC, SC, ST, FC, MU, DIN csatlakozókhoz

Száraz tisztítás antisztatikus szalaggal

Egységenként több mint 500 tisztítás

12 szálas SM optikai kábel, 1 darab:

Univerzális központi csöves optikai kábel, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, OS2 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

Minimális hossza 2 m

Zsugorcső tartó, 8 darab:

Optikai zsugorcső tartó, lyukak száma legalább 12