SPECIFIKÁCIÓ

LED fénycsövek beszerzése

| Típus *: | fényáram *: | színhőmérséklet: | mennyiség: | Helyszín: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T8 1500 mm 58W | ~ ≥ 4800 lm | fehér, vagy melegfehér ≤ 4000K | 120 db | Könyvraktárok |
| T8 1200 mm 36W | ~ ≥ 2800 lm | Melegfehér < 3500K | 350 db | Irodák |
| T8 1200 mm 36W | ~ ≥ 2600 lm | hidegfehér, fehér, vagy melegfehér ≤ 5000K | 100 db | Mélygarázs |
| T5 1450 mm 35W | ~ ≥ 3300 lm | Melegfehér < 3500K | 40 db | Ruhatár |
| T5 1150 mm ≤ 54W ≥ 28W | ~ ≥ 4000 lm | fehér, vagy melegfehér ≤ 3500K | 310 db | Szakolvasók |
| T5 1150 mm 54W | ~ ≥ 4400 lm | fehér, vagy melegfehér ≤ 3500K | 80 db | termek, gyűjtemények |

Típus *, ~ fényáram*: Eredeti, lecserélendő NEON fénycső, fényáram. Ezeknek az adatoknak megfeleltethető LED fénycsövek beszerzése.

- Az Ajánlattételi felhívásra benyújtott, megajánlott LED fénycsövekre 3 év időtartamú garancia vállalása szükséges

- A LED fénycsövek helyszínre szállítása

- A megajánlott LED fénycsöveknek biztosítania kell az eredetileg üzemelő Neon fénycsövek világító, fényerő képességét

- fényáramban van kis mértékű rugalmasság, a megadottnak megfelelő/hasonló LED-es fényáramot biztosító fénycső elfogadható

- színhőmérsékletben nincs engedmény (ahol melegfehér fenyű cső az előírt, oda nem elfogadható a fehér ill. hidegfehér színű led)

- lámpatestek 230 V-os hálózatra vannak kötve, a felszerelés, lámpatest átalakítás nem része a beszerzésnek