1. Kapunyitó szett követelmények: 1 db

- Kétszárnyú kapuhoz való, szárnyanként 4m hosszú kapuhoz

- A motorok rendelkezzenek állítható mechanikus végálláskapcsolóval (5 vezetékes motor)

- 24V DC hajtómű

- Kifelé nyíló kapuhoz is felszerelhető legyen

- Mozgatási út szárnyanként 495mm

- Kapusúly szárnyanként 700kg

- Max. húzó-nyomó erő szárnyanként 2500N

- Névleges húzó-nyomó erő szárnyanként 830N

- Vezérlés IP védelem IP65

- Meghajtás IP védelem IP44

- Vezérlés hálózati feszültség  AC 220-240V, 50-60 Hz

- Üzemi hőmérséklet -30 - +70 C

- Tárolóhelyek a vevőben 112

- A vezérlésben legyen akadály érzékelés és kapuszárnyhossz beállítás, automatikus zárás, kiskapu funkció, villogó lámpa kimenet, infra sorompó bemenet, külső antenna bemenet.

2.  Kapu plusz infra sorompó követelmények: 1 db

- DC 15-35V,AC 12-24V működtető feszültség

- 10m hatótáv

- Elforgatható, állítható

3.  Villogó követelmények: 1 db

- Sárga színű, IP 54, integrált antenna

- Vezérlés fajtától függően villogó elektronikával, vagy nélküle (van, hogy a vezérlésben van villogás vezérlő, van, hogy nincs, ehhez illeszkedjen és persze villogjon)

4. Konzol követelmények: 1 db

- Villogóhoz illő, oldalfali konzol

5. Távirányító követelmények: 7 db

- Kapu vezérléshez illő, 90-150m hatótáv,868 MHz, AES kódolás