Specifikáció

1. részajánlati kör: Rádiós szerelési anyagok és rádióvégpont-kiépítési eszközök

| Termék megnevezése | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség | Tartozékok |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fali függőleges antennatartó (30 cm, tűzi horganyzott) |  | Két készlet | Szerelési anyagok |
| - PoE tápegység (48V, egyenáram, 0.5A terhelhetőség, 802.3af szabvány, egy megtáplált kimenet) |  | Egy darab | Magyar dug villa |
| - 19”-os rack-szekrény szerelési anyagai új eszköz beépítéséhez (cage-nut és hozzá illeszkedő csavar) (készletenként négy csavar és négy ellendarab) |  | Három készlet |  |
| - Antenna távtartó: galvanizált acél mélység/magasság: 350 mm/200 mm átmérő: 42 mm szerelhető vízszintes csőre 70mm átmérőig két ovális fejű M10 csavarral lehet rögzíteni a függőleges tartó cső vége dugaszolt megakadályozva a víz beszivárgását | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk * | Két darab | Szerelési anyagok |
| - Legalább öt aljzatú, rack-szekrénybe szerelhető túlfeszültség-védett elosztó |  | Egy egység |  |
| - Szerelhető aranyozott SMA dugó H-155 kábelhez |  | Tizenkét készlet |  |
| - RouterBoard RB2011UAS-RM | helyettesítő terméket nem fogadunk el ** | Egy egység |  |
| - Kábelcsupaszoló H-155 kábelhez |  | Egy darab |  |
| - SMA, N és BNC krimpelő H-155 és RG-6 kábelhez |  | Egy darab |  |
| - 9m 19mm széles önvulkanizáló szalag |  | Kilenc méter |  |
| - 435 MHz-en rezonáló, 50 ohmos rendszerhez illeszkedő (VSWR<1,5), nagy nyereségű (G>7.3 dBdiploe) kültéri antenna legalább 5m szerelt kábellel, új állapotban |  | Kettő darab | Szerelési anyagok |

2. részajánlati kör: Rádiós szerelési anyagok és rádióvégpont-kiépítési eszközök - Rádiós jelfeldolgozó rendszer kiépítése egy műholdvevő állomáshoz

| Termék megnevezése | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség | Tartozékok |
| --- | --- | --- | --- |
| - Linux kompatibilis legalább 14 bites SDR vevő 2m-es és 70 cm-es rádióamatőr sávokra USB csatlakozással, legalább 5 millió IQ minta per másodperc vételi sebesség, 1m árnyékolt kábellel, új állapotban, 50 ohmos rendszerhez |  | 2 darab | 1m árnyékolt USB kábel |
| - SMA aljzat-aljzat adapter 50 ohmos rendszerhez |  | 2 darab |  |
| - Yaesu G-5500 elfordulás-emelkedés antennaforgató automatizált vezérlési lehetőséggel | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk * | 1 darab |  |
| - Raspberry pi 4 kártya legalább 8 GiB tárhellyel, dobozolva, tápegységgel és nagy méretű hűtőbordákkal és mikrohdmi-hdmi átalakítóval. Az új állapotú kártyának kompatibilisnek kell lennie az első sorban található SDR vevővel, illetve gigabites ethernet csatlakozással kell rendelkeznie, valamint HDMI kimenettel. | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk * | 1 darab | Berendezéshez illeszkedő tápegység |
| - RF összegző SMA portokkal 435 MHz-es frekvenciára, kültéri dobozba, 50 ohmos rendszerhez |  | 1 darab |  |
| - Ethernet túlfeszültség levezető (TBASE1000-T kompatibilis) |  | 2 darab |  |
| - Falra szerelhető 19”-os, hat egység magas rack szekrény |  | 1 darab |  |

* Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű, vagy jobb helyettesítő termékre.

** Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot. Helyettesítő termékekre, vagy más mennyiségre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.