Specifikáció Gyógyszerhatástan laborhelyiségének és dolgozószobáinak árnyékolására (17 db ablak)

Tokozat nélküli roletta fényzáró és fényáteresztő), gyöngyláncos működtetéssel (UMBROLL, (roletta carina 40581 blackout és roletta carina 40570)

Konzolos gyöngyláncos roletta jellemzők:

Szerkezet szín:  fehér
Konzol / Tengely méret: "S": Ø28, "M": Ø38 
Rögzítés:  ablakkeretre

Konzol anyaga: alumínium, műanyag takarósapkával

záróléc anyaga: alumínium

gyöngylánc : műanyag 6 x 4,5 mm, fehér

A fényzáró textil tulajdonságai:

- minimum 0,44 mm vastagság fényzáró esetében

- nedves ruhával tisztíthatónak kell lennie

- tekercsnek minimum 3 méter hosszúnak és a legnagyobb ablakoknál 1,95-2 méter szélesnek kell lennie az ablakok méretei miatt

A fényáteresztó textil tulajdonságai:

- vastagság 0,38 mm

- súly 175 g/m2

- nedves ruhával tisztíthatónak kell lennie

- tekercsnek minimum 3 méter hosszúnak és a legnagyobb ablakoknál 1,95-2 méter szélesnek kell lennie az ablakok méretei miatt

színmintából a helyszínen választunk a színpaletta alapján a megrendelést követően, (különböző helyiségben eltérő színeket választhatunk)

Minimum 2  év garanciát kérünk a beszerelt rolettákra (szerkezet, textil)

3 db 170*260 ablak (134 és 133 dolgozószoba) fényáteresztő

3 db 95*260 ablak (134 dolgozószoba) fényáteresztő

4 db 115*260 ablak (108 labor) fényzáró

5 db 185*260 ablak (109 labor 2 db fényzáró; 110 könyvtár 2 db fényáteresztő; 113 dolgozószoba 1 db fényáteresztő)

2 db 130*260 ablak (114 molekuláris labor) fényáteresztő

A feltüntetett méretek az ablakok teljes, alaprajz szerinti méretei, kérjük az ajánlattevőket kalkulálják be a roletta pontos méreteit, illetve pontosan mérjék fel a rendelkezésre álló helyet, mennyezetközeli ablakokról van szó, bejárásra lehetőséget biztosítunk.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el.

Ajánlattételi feltétel:

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 4 héten belül.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszínre történő szállítást és felszerelést.

Az ajánlattevők alaprajzot és fotókat kérhetnek előzetesen emailben. 1 helyiségben már elkészült ez a típusú árnyékolás, felmérésre és helyszíni bejárásra is van lehetőség az árajánlat előtt.

Helyszín megtekinthető: 2023. május 24 (szerda) 13:00-15:00 óra között.