SPECIFIKÁCIÓ

JULABO CORIO CD-BT5 fűtőtermosztát nyitott, átlátszó káddal

Az új CORIO sorozat nyitott fürdős fűtőtermosztátjai kiváló minőségű átlátszó káddal és szivattyúcsatlakozásokkal rendelkeznek.

A termék jellemzői

Világos, fehér, jól olvasható kijelző 
Nagyon csendes
Könnyű váltás a belső és a külső keringés között
USB csatlakozás
III. osztály (FL) a DIN 12876-1 szerint
Belső és külső alkalmazásokhoz

Felfűtési idő vízzel:

Teljesítmény adatok

Tápfeszültség		230 V, 50 Hz			Méretek		23 x 38 x 38 cm
Áramfelvétel		10 A				Súly			8 kg
Kádtérfogat		5 liter				Tömlőcsatlakozás	8 vagy 12 mm-es tömlőhöz
Töltési térfogat		3,5…5 liter			Szabályzás		PID1
Fűtőteljesítmény	2 kW				Hőmérséklet		20…100 oC
Pumpa szállítás		max. 15 liter/perc		Stabilitás		+/- 0,03 oC
Pumpa nyomás		max. 350 mbar			Kijelző felbontás	0,1 oC
Védelmi osztály		IP 21