Specifikáció

Elektroforézis és western blot (nedves és száraz)  munkaállomás

- Félszáraz Turbo Blot, mely alkalmas 3 perces blottolásra is. Egyszerre 1 - 4 db 7 x 8,5 cm-es vagy 1 - 2 db 8 x 13,5 cm gél blottolására képes. A tápegységet foglalja magába a készülék. Platinával bevont titán anód - és rozsdamentes acél katódlemezekkel. Az ajánlattevő tudjon a blothoz pufferrel nedvesített kész szendvicset ajánlani, mely validált a gyors 3 perces transzferre, és kitet mely tartalmazza a puffert, szűrőpapírt, membránt. A készülék rendelkezzen előre beállított protokolokkal és legyen lehetőség saját metodikák tárolására is.

- Gélöntő mely alkalmas 4 db 1,5 mm vastag gél öntésére, tartalmaz 2 db öntő állványt 5 db külső és 5 db belső távtartóval ellátott üveglapot, 4 db öntőkeretet, 5 db 15 fogas 1,5 mm vastag fésűt.

- Nedves blot készülék 2 db 10 x 7,5 cm-es gélhez, mely használható öntött és kész gélekkel is. Hűtő tasakot tartalmaznia kell. Tartalmazza a 2 gélhez szükséges kazettát, a szivacsokat, elektródákat, tartályt, hűtőegységet és a tetőt a megfelelő kábelekkel.

- 1 - 4 db öntött és kész gél futtatására is alkalmas elektroforézis cella, mely tartalmazza a vertikális elektroforézishez szükséges megfelelő elektród összeállítást, futtató egységet, tartályt, tetőt a kábelekkel és a szükséges puffertartályt  és gátat.

- 10 – 300 V, 4 – 400 mA-es, Led-es kijelzővel ellátott tápegység tápkábellel, 4 db csatlakozási lehetőséggel, melynél konstans áram, vagy feszültség beállítható, és legyen automata újra indulás áramkimaradás esetén.

A felsorolt egységek egymással kompatibilisek legyenek, és mindegyik alkalmazható legyen öntött és a forgalomban készen kapható gélekkel is. Az ajánlattevő tudjon a készülékekkel kompatibilis előre öntött géleket biztosítani, különböző koncentrációkban, és stain free megoldással is.

Mindemellett a forgalmazó technikai segítséget is nyújtson: az ajánlati ár tartalmazza, a helyszínre szállítást, beüzemelést, betanítást és technikai támogatást.

Az árajánlat tartalmazza a készülék helyszínre I. emeleti laborba történő leszállítását és beüzemelését.