Specifikáció

Ablakfólia- Skyfol XT17S

Helyiség: 68-sejttenyésztő-felső részre

Méret: 5,13 m2

Tulajdonságok:

- nappali belátásvédelmet biztosít

- csökkenti a nap vakítását

- UV védelem

- kültéri

- vastagság: 50 mikron

- ragasztó típusa: kristálytiszta ipari ragasztó

- karcálló réteg (2. generációs)

- szavatosság:
min.: 7 év függőleges üvegen (min. 4 év ferde üvegen)

Egyéb:

|  | Egyrétegű üveg | Kétrétegű üveg | Kétrétegű low-e üveg | Háromrétegű low-e üveg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes visszatartott napenergia | 81% | 85% | 88% | 89% |
| Látható fényáteresztés | 17% | 16% | 15% | 14% |
| Látható fény tükrözés kifelé | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Látható fény tükrözés befelé | 62% | 62% | 55% | 55% |
| Teljes visszatükrözött napenergia | 63% | 64% | 64% | 64% |
| Teljes elnyelt napenergia | 25% | 25% | 27% | 28% |
| Teljes áteresztett napenergia | 12% | 11% | 9% | 8% |
| Naphőfelvételi együttható (g érték) | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,11 |
| UV szűrés | 99% | 99% | 99% | 99% |
| U érték | 5,91 | 2,73 | 1,42 | 1,20 |
| Belső emisszivitás | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Kompatibilitás | Telepíthető | Telepíthető | Telepíthető | Telepíthető |

Reluxa

-fehér üvegpálcás feszített reluxa

-69-es, 71-es 73-as helyiségekben és a folyosón található ablakokra/ajtókra: összesen 27 db 1 m2-es felülettel

-74-es helyiség: 4 részből álló, 9,1 m2 felülettel

(A különböző ablakméretek miatt pontos újramérés szükséges.)

Szalagfüggöny

- gyöngyláncos működtetéssel

- fényzáró textilből- SZÜ-B-5_BO

- összesen: 12 db

Ablakok adatai:

Egyéb:

| helyiség száma | széles (cm) | magas (cm) |
| --- | --- | --- |
| 57 | 210 | 280 |
| 57 | 260 | 280 |
| 57 | 250 | 280 |
| 59 | 130 | 270 |
| 59 | 130 | 270 |
| 59 | 130 | 270 |
| 72 | 130 | 270 |
| 70 | 130 | 270 |
| 63 | 100 | 210 |
| 63 | 100 | 210 |
| 63 | 100 | 270 |
| 63 | 100 | 270 |