Specifikáció – PB12542

ChemiDoc™ gélolvasó

Előrekalibrált autofókusz a gyors beállításhoz
Auto-expozició 
Felbontás min. 6 Megapixel 
Quantum hatékonyság legalább: 70% 425 nm-nél,
QE 75% 525nm-nél

Peltier hűtés legalább:-15Celsius
Image terület (Sz x H) legalább: 21x 16 cm 
Érintőképernyő legalább 12” és legalább 2 ponton érintős 
Dinamikus tartomány legalább 4 nagyságrend 
Az egyes applikációkhoz megfelelő tálcák, vagy transzilluminátor melyeket a rendszer automatikusan felismer
Legalább 3 csatornás multichannel applikáció lehetősége 
Pixel összevonás lehetősége Chemilumineszcenciánál
legalább: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 Igen Gerjesztés, elvárás legalább az alábbiak:
Trans-UV, 302 nm exitáció
Epi-fehér
Trans-fehér
Trans-kék, 450−490 nm exitáció
Epi-kék Leddel felszerelt legalább 460−490 nm exitáció,
Epi-zöld Leddel felszerelt, legalább 520−545 nm exitáció
Epi-piros Leddel felszerelt, legalább 625−650 nm exitáció
Epi-távoli piros Leddel felszerelt, legalább 650−675 nm exitáció
Epi-közeli IR Leddel felszerelt, legalább 755−777 nm exitáció
Filter elvárás legalább az alábbiak:
590/110 nm standard emissziós filter fehérje és DNS gél and blot analizishez Chemiluminescence filter 
legalább: 518–546 nm filter
legalább: 577–613 nm filter
legalább: 675–725 nm filter
legalább: 700–730 nm filter
legalább: 813-860 nm filter
Adat kimenet:16-bit és 8-bit: SCN, TIFF, JPEG files 
Az image analizis készülék és a kiértékelő program rendelkezzen a Stain free gélek detekció funkcióval. 
A kiértékelő program rendelkezzen a total normalizálás funkcióval,  Windows 10 kompatibilitás 
Kiértékelő „ Stand alone” program korlátlanul telepíthető legyen
Login password a felhasználok adatainak védelmére

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszíni üzembehelyezést és betanítást is

Minimum 2 év garancia