| Specifikáció – Drónok és tartozékai két részajánlati körben – - részajánlati kör - 1 db DJI Mavic 3T vagy az alábbi paraméterekkel/jobb paraméterekkel rendelkező termék: |  |
| --- | --- |
| Súly (propellerrel, tartozékok nélkül) | 920 g |
| Maximális tömeg felszálláshoz | 1050 g |
| Méretek | Összehajtva (propeller nélkül):221×96,3×90,3 mm (H × Sz × M) |
| Összehajtva (propeller nélkül) | 347,5 × 283 × 107,7 mm (H × SZ × M) |
| Átlótávolság | 380,1 mm |
| Maximális emelkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 8 m/s (sport mód) |
| Maximális ereszkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 6 m/s (sport mód) |
| Maximális repülési sebesség (tengerszinten, szél nélkül) | 15 m/s (normál üzemmód), Előre:21 m/s, oldalra:20 m/s, hátra:19 m/s (sport mód) |
| Maximális szélsebesség ellenállása | 12 m/s |
| Maximális felszállási magasság tengerszint felett | 6000 m (terhek nélkül) |
| Maximális repülési idő (szél nélkül) | 45 perc |
| Maximális lebegési idő | (szél nélkül):38 perc |
| Maximális repülési távolság | 32 km |
| Maximális dőlésszög | 30° (normál mód), 35° (sport mód) |
| Maximális szögsebesség | 200°/s |
| RTK modul |  |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (A GLONASS csak akkor támogatott, ha az RTK modul aktiválva van) |
| Sikláspontosság | Függőleges:±0,1 m (Vision System esetén); ±0,5 m (GNSS-sel); ±0,1 m (RTK-val); Vízszintes:±0,3 m (Vision System esetén); ±0,5 m (nagy pontosságú helymeghatározó rendszerrel); ±0,1 m (RTK-val) |
| RGB kamera |  |
| Szenzor | 1/2 CMOS, Effektív pixelek:48 MP |
| Objektív | FOV:84°, Formátum:24 mm, Diafragma:f/2.8, Fókusz:1 m-től ∞ |
| ISO tartomány | 100-25600 |
| Záridő | Elektronikus zár:8-1/8000 s |
| Maximális képméret | 8000x6000 |
| Fényképezési módok | Single:12 MP/ 48 MP, Időzített:12 MP/ 48 MP, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Intelligens fényképezés gyenge fényviszonyok mellett | 12 MP |
| Panoráma | 12 MP (nyers kép), 100 MP (stitched image) |
| Videó felbontás | H.264, 4K:3840×2160 30 FPS, FHD:1920×1080 30 FPS |
| Bitrate | 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps |
| Támogatott fájlformátumok | exFAT |
| Fényképformátum | JPEG |
| Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| - Tele kamera - |  |
| Szenzor | 1/2 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:12 MP |
| Objektív | FOV:15°, Formátum:162 mm, Diafragma:f/4.4, Fókusz:3 m-től ∞ |
| ISO tartomány | 100-25600 |
| Záridő | Elektronikus zár:8-1/8000 s |
| Maximális képméret | 4000×3000 |
| Fénykép formátum | JPEG |
| Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Intelligens fényképezés gyenge fényviszonyok mellett | 12 MP |
| Videó felbontás | H.264, 4K:3840×2160 30FPS, FHD:1920×1080 30 FPS |
| Bitrate | 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps |
| Digitális zoom | 8x (56x hibrid zoom) |
| - Hőkamera - |  |
| Hőkamera | nem hűtött VOx mikrobolométer |
| Pixelosztás | 12 μm |
| Képkockasebesség | 30 Hz |
| Objektív | DFOV:61° |
| Formátum | 40 mm, Diafragma:f/1.0, Fókusz:5 m - ∞ |
| Érzékenység | ≤50 mk@F1.1 |
| Hőmérséklet mérési módszer | Spot Meter, területmérés |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -20°-tól 150°C-ig (-4°-tól 302°F-ig, magas erősítésű mód), 0°-tól 500°C-ig (32-932°F, alacsony erősítésű mód) |
| Paletta | Hot White/Hot Black/Hue/Red Iron/Hot Iron/Arctic/Orvosi/Lightning/Rainbow 1/Rainbow 2 |
| Fényképformátum | JPEG (8 bites), R-JPEG (16 bites) |
| Videó felbontás | 640×512@30fps |
| Bitsebesség | 6 Mbps |
| Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Fényképezési módok | Egyszeres:640×512, Időzített:640×512, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Digitális zoom | 28x |
| Infravörös hullámhossz | 8-14 μm |
| Infravörös hőmérséklet mérési pontosság | ±2°C vagy ±2% (amelyik nagyobb) |
| - Gimbal - |  |
| Stabilizálás | 3 tengely (döntés, roll, pan) |
| Mechanikai tartomány | Döntés:-135° és 45° között, Roll:-45° és 45° között, Pan:-27° és 27° |
| Szabályozási tartomány | Döntés:-90° és 35° között, Pásztázás:Nem szabályozható |
| Maximális szabályozási sebesség (döntés) | 100°/s |
| A szögrezgések tartománya | ±0,007° |
| Sensing |  |
| Típus | Omnidirekcionális binokuláris látórendszer, infravörös érzékelővel kiegészítve a drón alján |
| Képernyőfelbontás | 1920×1080 |
| Képernyő mérete | 5,5 hüvelyk |
| Képernyő | 60 fps |
| Fényerő | 1000 nit |
| Érintőképernyős vezérlés | Multi-touch 10 ponttal |
| Akkumulátor | Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V) |
| Tárhelykapacitás | Belső tárhely (ROM):64 GB, Támogatja a microSD kártyát a kapacitás bővítése érdekében. |
| DJI Mavic 3 Enterprise Series Akkumulátorcsomag |  |
| Indelligen Akkumulátor | 3 darab |
| Modell | BWX260-5000-15.4 |
| Kapacitás | 5000 mAh |
| Súly | 335.5 g |
| Típus | LiPo 4S |
| Töltési hőmérséklet | 5° - 40° C (41° to 104° F) |
| DJI Mavic 3 Akkumulátor töltőhub (100W) |  |
| Modell | CHX265-100 |
| Operating Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Bemenet | 5-20 V, max 5 A |
| Töltési idő | ~1 h 10 perc (egy akku esetén) |