Specifikáció – Tömegáramszabályozók – 407

- 1 db termék az alábbi specifikációval:

  - gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 10 normál l/perc

  - közeg: gázkeverék, 50 % szén-dioxid és 50 % hidrogén

  - gáz hőmérséklete: 20 - 60 °C

  - bemenő nyomás: maximum 100 barg

  - üzemi nyomás: 50 barg

  - kimenő nyomás: 20-45 barg

  - maximális nyomáskülönbség: 30 barg

  - minimális nyomáskülönbség: 5 barg

  - kommunikáció: analóg input/output 0 – 5 V

  - mechanikus csatlakozás: 1/4” OD

  - O-gyűrű anyaga: Viton

  - szelep típusa: alapállapotban zárt

  - tápellátás: 24 V egyenáram

  - kommunikációs kábel

  - kalibrációs görbe: közeg: gázkeverék, 20 % szén-dioxid és 80 % hidrogén; bemenő nyomás: maximum 100 barg; üzemi nyomás: 50 barg; kimenő nyomás: 20-49 barg; maximális nyomáskülönbség: 30 barg; minimális nyomáskülönbség: 1 barg; gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 10 normál l/perc

- 2 db termék az alábbi specifikációval:

  - gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 200 standard ml/perc

  - gáz: szén-dioxid

  - gáz hőmérséklete: 20 - 25°C

  - bemenő nyomás: maximum 10 barg

  - kimenő nyomás: maximum 5 barg

  - kommunikáció: RS232

  - mechanikus csatlakozás: 1/4” OD

  - O-gyűrű anyaga: Viton

  - szelep típusa: alapállapotban zárt

  - tápellátás: 24 V egyenáram

  - tápegység

  - kommunikációs kábel