Specifikáció -

Laboratóriumi mosogatógép szárító és fertőtlenítő funkcióval,

tartozékokkal és beüzemeléssel

Iktatószám: 940-  /2022

- Komplett mosogatógép (mosogató egység, mosószeradagoló egység, fedél)

- Gyártási szélesség 900 mm

- Magasság, mélység: 834-835, 600 mm

- A legrövidebb programfutási idő (tisztítás+fertőtlenítés): 18 perc

- Cikluskapacitás: 128 laborpalack

- Integrált DryPlus forró levegős szárítás

- Integrált adagolószivattyú

- Maximális keringtető szivattyú kapacitás: 500 l/perc

- Teljeskörű garancia min. 1 év

- Beüzemelés az SZTE Mérnöki Kar Mikrobiológiai laboratóriumába 213-as helyiségben, ahol a rákötési lehetőség, vízfelvevő cső mérete ¾” külső menetes.

A beüzemeléshez szükséges anyagköltség a szállító céget terheli!

Tartozékok és tisztítószerek (a mosogatógéppel kompatibilis):

- Felső kosár

  - Betétek fogadására

  - Állítható magasságú

  - Rakodási magasság 205 +/- 30 mm

  - Ma 206, Sz 528, Mé 527 mm

- beleillő ½ betétek főzőpoharakhoz

  - 10 db 250-600 ml főzőpohár számára

  - Méret: 175x230x460mm

- beleillő ¼ szegmensbetétek kémcsövekhez

  - 200db 165mm hosszú kémcső befogadására

  - 6db rekesszel és A 13-as fedéllel.

- beleillő ½ betét rugós rögzítőkampóval

  - Szűknyakú poharak, mérőhengerek számára

  - 10db rugós rögzítő kampó 175mm

  - 18db rugós rögzítő kampó 105mm

- beleillő ½ kosarak edényekhez

  - Általános használatra

  - Tölcsérek, főzőpoharak, szélesnyakú üvegedények, stb. behelyezésére

  - Alkalmazható az alsó ill. felső kosarakban

- beleillő ¼ leszorító fedelek

  - 8 x 8 mm perforációval

  - Ma. 19, Szé. 207, Mé. 224 mm

  - betétek lefedéséhet

- egész betét Petri-csészék számára

  - 56 db (28 pár) max.100 mm átmérőjű

- egész betétre helyezhető betét Petri-csészék számára

  - 56 db (28 pár) max. 100 mm átmérőjű petricsésze számára

  - Méret: 145x485x445mm

  - Csak az alsó kocsiban használható!

- Vezetőképesség mérőegység

  - Egysoros, megvilágított kijelző

  - 10 kapcsolási pont a 0 - 199,9 μS/cm mérési tartományban

  - Optikai és akusztikus jelzés a patroncseréhez

  - Optikai és akusztikus hibajelzés

  - Fali tartó

  - Csatlakozó külső LED-re

  - A szállítási terjedelembe tartozik egy mérőcella, valamint 3/4"-os nyomótömlők a patronokhoz és készülékekhez való csatlakoztatáshoz

  - Ma 118, Sz 235, Mé 110 mm

  - Bemenet: 100 - 240V, 50/60 Hz, 85 mA

  - Kimenet: 9V, 400 mA, 3,6 VA

- Vízlágyító patron (mosogatógépre szerelhető) 2 db

  - Feltölthető 19 liter egyszer használatos gyantákkal E 315 egyszer használatos gyanták

  - 20 liter homogén kevertágyas gyanta az LP 2800-hoz

  - Karton 2 db 10 literes zacskóval, légmentesen műanyag zsákokba behegesztve

  - Szűrő zsák a cseréhez E 316 áttöltő készlet

  - Műanyag hordó fedéllel, tölcsérrel 30 liter egyszer használatos gyantához SK gyorscsatlakozók a vízpatronokhoz Átszerelő készlet egy egyszerű patroncseréhez, ami a következőkből áll:

  - 2 x VA dugós csatlakozó 3/4"/SK, közvetlenül a patronra felcsavarozandó

  - 2 x gyorscsatlakozó 3/4"-os PVC kettős csőcsatlakozó beleértve a tömítéseket a meglévő tömlőkészlethez UfZ átalakító készlet második patronokhoz

  - Ha két patronnal dolgoznak, ez a 2 x VA 3/4"-os dugaszolható csatlakozók a második patronra csavarozhatók. Ezáltal elmarad az első patron dugaszolható csatlakozóinak leszerelése

- Folyékony mosogatószer 5 l/kanna – 7 kanna

  - Tenzidmentes, intenzív tisztítószer laboratóriumi üvegedények speciális tisztítására. Nem tartalmaz foszforvegyületet és oxidáló anyagokat.

- Tisztító és semlegesítőszer 5 l/kanna – 3 db

  - Szerves savakat tartalmazó, folyékony tisztító- és semlegesítőszer. Jól használható lúgos mosószermaradékok eltávolítására az első öblítővízhez adagolva. Tenzid-, foszfát- és nitrogénvegyületet nem tartalmaz.

- Regeneráló só – 24*1,5 kg - 1,5 kg-os kiszerelés