Specifikáció - Mérésvezérlő és mérésadatgyűjtő elektronika – 3211

Mennyiség: 2 db termékre szükséges ajánlatot adni

| Hangfrekvenciás jellemzők |  |
| --- | --- |
| Analóg bemeneti csatornák | max. 4 csatorna |
| electret / MEMS mikrofonhoz |  |
| Frekvencia tartomány | 1.5 kHz - 20 kHz |
| Erősítés | 36 - 78 dB in 6 dB steps |
| Erősítés eltérése a névlegestől | 0.2 dB |
| Hullámosság a frekvencia függvényében | - 0.5 dB |
| Bemeneti módok | A, B, A-B differenciális |
| Bemeneti forrás | MIC, REF, GND |
| Bemeneti zajfeszültség sűrűség | < 4 nV / sqrt(Hz) @ 5 kHz |
| Közös módusú elnyomás | > 60 dB |
| Belső hangfrekvenciás referenciajel paraméterei | 1-es lézermoduláló jelnek megfelelő |
| Lézermeghajtó jelek |  |
| Moduláció jelalak | szinusz, chirp-szinusz, négyszög, TTL-négyszög |
| Lézermeghajtó analóg kimenet | 2 x Imax: 100mA; 1kHz-20kHz/-3db |
| Lézermeghajtó digitális kimenet | 4 x TTL; 1kHz-20kHz min. impulzus szélesség: 1 us |
| Monitorjel bemenet | 2 x 0-10V |
| Hőmérséklet szabályozó (PID) körök száma | 4 |
| NTC ellenállás tartomány | 1kΩ-100kΩ |
| TEC meghajtó kimenet | 2 x Umax.: 4V, Imax.: 2A |
|  | 2 x Umax.: 8V, Imax.: 2A |
| frissítési frekvencia | 100 Hz |
| Általános ki/bemenetek |  |
| Analóg bemenet (DC csatolt) | 4x Uin=0-10V, 16 bit felbontás |
|  | Mintavételi frekvencia = 50 Hz |
| Analóg kimenet (DC csatolt) | 4x Uout=0-10V, Imax=150mA, 12 bit felbontás |
|  | Mintavételi frekvencia = 50 Hz |
| Pt100 bemenet | 6x, mérési tartomány.: -200°C - +800 °C, |
|  | Mintavételi frekvencia = 50 Hz |
| Digitális kimenet: (Uext-re kötve) | 4x Uext= 5-30V, Imax:1500 mA |
|  | 4x Uext= 10-30V, Imax:700 mA |
|  | Amplitudó vagy PWM; |
|  | frekvenciatartomány:1 Hz - 2 kHz, |
|  | kitöltési tényező felbontása = 0.1% |
| Digitális bemenet: (Uext-re kötve) | 4x Uext=5-30V; |
|  | frekvenciamérés max 50 kHz-ig |
| Általános |  |
| Fogyasztás (külső eszközök nélkül) | cca 20 VA / 100-240 VAC / 45-65 Hz |
| Működési/tárolási hőmérséklet tartomány | -25°C …. +60°C / -40°C …. +85°C |
| Méretek | 106SZÉL x 130MAG x 170 MÉLYmm |
| Tömeg (tápegység nélkül) | <1,2 kg |
| Csatolók | 1x Ethernet |
|  | 1x USB host |
|  | 1x microUSB slave |
|  | 1x RS232 max.:115,2 kbaud |
| Szoftver | Linux OS |
| API 2.0 | DotNet, LabView, Python3 |