Specifikáció - Pipetták, ultrahangos kád és mágneses keverők

Iktatószám: 3549

- RÉSZAJÁNLATI KÖR

Sartorius / Biohit egycsatornás, 1000 - 10000 µl között állítható térfogatú, mechanikus automata pipetta – 2 db:

- Pontosság: legalább ± 0,2 %

- Ismételhetőség: legalább ± 0,6 %

- Ergonomikus kialakítás

- Négy számjegyes térfogat kijelző

- Garancia: min. 1 év

Sartorius / Biohit egycsatornás, 1000 - 5000 µl között állítható térfogatú, mechanikus automata pipetta – 4 db:

- Pontosság: legalább ± 0,15 %

- Ismételhetőség: legalább ± 0,5 %

- Ergonomikus kialakítás

- Négy számjegyes térfogat kijelző

- Garancia: min. 1 év

Sartorius / Biohit egycsatornás, 100 - 1000 µl között állítható térfogatú, mechanikus automata pipetta – 4 db:

- Pontosság: legalább ± 0,2 %

- Ismételhetőség: legalább ± 0,6 %

- Ergonomikus kialakítás

- Négy számjegyes térfogat kijelző

- Garancia: min. 1 év

Sartorius / Biohit egycsatornás, 20 - 200 µl között állítható térfogatú, mechanikus automata pipetta – 1 db:

- Pontosság: legalább ± 0,15 %

- Ismételhetőség: legalább ± 0,6 %

- Ergonomikus kialakítás

- Négy számjegyes térfogat kijelző

- Garancia: min. 1 év

Sartorius / Biohit egycsatornás, 5 - 50 µl között állítható térfogatú, mechanikus automata pipetta – 1 db:

- Pontosság: legalább ± 0,3 %

- Ismételhetőség: legalább ± 0,6 %

- Ergonomikus kialakítás

- Négy számjegyes térfogat kijelző

- Garancia: min. 1 év

- RÉSZAJÁNLATI KÖR

Ultrahangos kád (ultrasonic bath) – 1 db:

- Ultrahangos frekvencia: 37 kHz és 80 kHz

- Üzemmódok: pulse, sweep és degas

- Tartály anyaga: rozsdamentes acél

- Tartály kapacitás: maximum 2,75 l

- Tartály kapacitás: minimum 2,05 l

- Kijelző: digitális

- Műanyag bevonatú, rozsdamentes acél merítőkosár, fogantyúval

- Műanyag tető hang-és hőszigetelő

- Garancia: min. 1 év

- RÉSZAJÁNLATI KÖR

Fűthető mágneses keverő – 2 db:

- Fordulatszám: minimum 1550 ford./perc

- Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklettől 440 °C-ig

- Munkafelület anyaga: Ceran ©

- Fűtött terület: kerek, minimum Ø 130 mm

- Kijelző: digitális

- Külső Pt100 kontakt hőmérővel

- Programozható időzítő állítható rámpafunkcióval

- Garancia: min. 1 év

A részajánlati körökre kérjük külön ajánlatban, külön feltöltésben nyújtsák be ajánlataikat.