Specifikáció – Pneumatikai oktatókészlet - 3714

1 db pneumatika oktató készlet, amelynek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

- 1 x Pneumatika alapkészlet + tananyag

- 1 x Hibás pneumatika elem készlet a hibakereséshez

- 1 x Pneumatika haladó készlet + tananyag

- 1 x Pneumatika alapkészletre építkező elektropneumatika kiegészítőkészlet + tananyag

- 1 x Elektropneumatika haladó készlet + tananyag

- 1x Hálózati tápegység

- 1x Csatlakozó kábel csomag

- 1x Poszter

- 1x Álló konténer

- 1x Vezeték tartó konzol

- 1x Labor bútor

- 1x IO adat kábel SysLink interfacel (2.5m) (pl.: FESTO 34031)

- 1x IO crossover adat kábel, terminál csatlakozóval (pl.: FESTO 167197)

- 1x Univerzális digitális csatlakozó egység SysLink 4mm-es biztosági csatlakozókkal (pl.: FESTO 162231)

- 1x Pneumtika szoftver 12 licensszel

Részletesen az alábbi specifikációk szerint, a termékeknek az alábbi paramétereknek szükséges megfelelniük:

- Pneumatika alapkészlet + tananyag az alábbi eszközöket kell tartalmazza (például FESTO 540710 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező pneumatika alapkészlet):

- 2 db Nyomógombos 3/2-es szelep (zárt)

- 1 db Nyomógombos 3/2-es szelep (nyitott)

- 1 db Reteszelt kézi műk. 5/2-es szelep

- 1 db Reteszelt kézi műk. 3/2-es szelep

- 2 db Pneumatikus végálláskapcsoló

- 2 db 3/2-es mágneses helyzetérzékelő szelep

- 1 db Pneumatikus időzítő (alaphelyzetben zárt)

- 1 db Rugó előfeszítésű nyomáskapcsoló szelep

- 1 db Lev. műk. monostabil 3/2-es szelep

- 1 db Lev. műk. monostabil 5/2-es szelep

- 3 db Lev. műk. bistabil 5/2-es szelep

- 1 db VAGY szelep

- 2 db ÉS szelep

- 1 db Gyorslefúvató szelep

- 2 db Fojtó- visszacsapó szelep

- 1 db Egyszeres működésű munkahenger

- 1 db Kettős működésű munkahenger

- 1 db Levegő előkészítő egység

- 1 db Nyomáscsökkentő mérőórával

- 2 db Nyomásmérő óra

- 1 db Elosztótömb

- 2 db Pneumatika cső 4 x 0,75 mm, 10 m

- Főbb jellemzők

  - Elemek csatlakozó mérete külső átmérő 4mm

  - Üzemi nyomástartomány: 300-800 kPa (3-8 bar)

  - Levegőáram: max. 750 l/perc

  - Táplevegő minősége 40um finomságú szűrt

  - Táplevegő csatlakozás külső átmérő 6mm

  - Dugattyúátmérő 12mm és lökethossz 100mm

- Hibás pneumatika elem készlet a hibakereséshez az alábbi eszközöket kell tartalmazza (például FESTO 8060284 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező hibás pneumatika elem készlet a hibakereséshez):

- Kettős működtetésű munkahenger, hibás

- Nyomásmérő óra, hibás

- Szűrőhüvely a szűrőszabályozóval ellátott on-off szelephez, eltömődött

- Nyomógombos 3/2-es szelep, normál esetben zárt, hibás

- Bistabil 5/2-es szelep, hibás

- Középállású 5/3-as szelep, hibás

- Áramlásszabályozó szelep

- M5 hangtompító, eltömődött

- Pneumatika haladó készlet + tananyag az alábbi eszközöket kell tartalmazza (például FESTO 540711 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező pneumatika haladó készlet):

- 2 db Nyomógombos 3/2-es szelep (zárt)

- 1 db Pneumatikus vészkapcsoló szelep

- 1 db Pneumatikus végálláskapcsoló

- 1 db Torlónyomáskapcsoló szelep

- 4 db Lev. műk. monostabil 3/2-es szelep

- 2 db Lev. műk. bistabil 5/2-es szelep

- 2 db Pneumatika cső 4 x 0,75 mm, 10 m

- 4 db VAGY szelep

- 3 db ÉS szelep

- 1 db Pneumatikus időzítő (alaphelyzetben nyitott)

- 1 db Pneumatikus számláló

- 1 db Pneumatikus léptetőlánc

- 2 db Fojtó- visszacsapó szelep

- 2 db Vezérelt visszacsapó szelep

- 2 db Kettős működésű munkahenger

- Főbb paraméterek:

  - Elemek csatlakozó mérete külső átmérő 4mm

  - Üzemi nyomástartomány: 300-800 kPa (3-8 bar)

  - Levegőáram: max. 750 l/perc

  - Táplevegő minősége 40 um finomságú szűrt

  - Táplevegő csatlakozás külső átmérő 6mm

  - Dugattyúátmérő 12mm és lökethossz 100mm

- Pneumatika alapkészletre építkező elektropneumatika kiegészítőkészlet + tananyag az alábbi eszközöket kell tartalmazza (például FESTO 540717 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező pneumatika alapkészletre építkező elektropneumatika kiegészítőkészlet):

- 1 db Kézi nyomógombos panel

- 2 db Relé panel (3 x 4 db Morse érintkezővel)

- 1 db Görgős végállás kapcsoló (balos)

- 1 db Görgős végállás kapcsoló (jobbos)

- 1 db Optika véghelyzet érzékelő, M12

- 2 db Munkahengerre szerelhető helyzetérzékelő

- 1 db 2 x 3/2-es elektropneumatikus monostabil szelep

- 1 db 5/2-es elektropneumatikus monostabil szelep

- 2 db 5/2-es elektropneumatikus bistabil szelep

- 1 db Digitális nyomáskapcsoló

- 2 db Fojtó- visszacsapó szelep

- 1 db Kettős működésű munkahenger

- Főbb paraméterek:

  - Elemek csatlakozó mérete külső átmérő 4mm

  - Üzemi nyomástartomány: 300-800 kPa (3-8 bar)

  - Levegőáram: max. 750 l/perc

  - Táplevegő minősége 40 um finomságú szűrt

  - Táplevegő csatlakozás külső átmérő 6mm

  - Dugattyúátmérő 12mm és lökethossz 100mm

- Elektropneumatika haladó készlet + tananyag az alábbi eszközöket kell tartalmazza (például FESTO 540713 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező elektropneumatika haladó készlet):

- 1 db Kézi nyomógombos panel

- 2 db Relé panel (3 x 4 db Morse érintkezővel)

- 1 db Időzítő panel (meghúzás + elengedés)

- 1 db Számláló panel

- 1 db Elektromos vészstop gomb

- 1 db Induktív véghelyzet érzékelő, M12

- 1 db Kapacitív véghelyzet érzékelő, M12

- 1 db Szelepsziget 4 szeleppel (MMJJ)

- 2 db Vezérelt visszacsapó szelep

- Főbb paraméterek:

  - Elemek csatlakozó mérete külső átmérő 4mm

  - Üzemi nyomástartomány: 300-800 kPa (3-8 bar)

  - Levegőáram: max. 750 l/perc

  - Táplevegő minősége 40 um finomságú szűrt

  - Táplevegő csatlakozás külső átmérő 6mm

  - Dugattyúátmérő 12mm és lökethossz 100mm

- Hálózati tápegység főbb paraméterei (például FESTO 159396 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező hálózati tápegység):

- Bemeneti feszültség: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz)

- Kimeneti feszültség: 24 V DC, rövidzár védett

- Kimeneti áram: max. 4 A

- Méretek: 170 x 240 x 92 mm

- Csatlakozó kábel csomag (például FESTO 8092668 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező csatlakozó kábel csomag)

- Komplett készlet, mely minimum 100 db biztonsági labor vezetéket tartalmaz, 4 mm-es biztonsági csatlakozóval mindkét végén.

- Piros, kék és fekete színek.

- Minden színből 50 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm, valamint 1500 mm hosszúságú vezeték

- Technikai részletek:

  - Merev, biztonsági csatlakozók egymásba illesztési lehetőséggel

  - Vezető keresztmetszet: 1 mm2

  - 1000 V CAT II

  - Névleges áram: 16 A

- Poszter (például FESTO 551015 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező poszter csomag)

- 5 posztert tartalmazó készlet

- Elektromos, pneumatikus és logikai szimbólumok

- Pneumatikus vezérlőrendszer szisztematikus vezérlési diagramja

- Elektromos és elektropneumatikus alkatrészek

- Pneumatikus irányvezérlő, elzáró és nyomásszabályozó szelepek

- Pneumatikus teljesítménykomponensek

- Álló konténer (például FESTO 535833 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező álló konténer)

- 4 zárható fiókos tároló

- Teljesen kihúzható, acéllemez fiókok, véghelyzet csillapítással

- 20 kg-os terhelhetőség fiókonként

- Külső méretek: 476mm x 788mm x 592mm (ma. x mé. x szé.)

- Pneumatika készletekhez ideális fiókméretekkel

- Kétoldalas mobil asztalba rögzíthető kivitelben

- Vezeték tartó konzol (például FESTO 535812 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező vezeték tartó konzol):

- A csatlakozó kábel csomaghoz. Biztosítja, hogy a kábelek rendben legyenek tartva, meggátolja azok gubancolódását. Szélesség 150 x magasság 136 x magasság 63.

- Labor bútor (például FESTO 539028 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező labor bútor)

- Felső szerelőkerettel a panelek számára

- Méretek: 1556mm x 780mm x 1772mm (szé. x mé. x ma.)

- 700mm x 1100mm-es profiltáblával

- Fékezhető kerekekkel kialakított mozgatható kivitelben

- Fiókos tárolóval kiegészítési lehetőség

- IO adat kábel SysLink interfacel (2.5m) (pl.: FESTO 34031)

- IO crossover adat kábel, terminál csatlakozóval (pl.: FESTO 167197)

- Univerzális digitális csatlakozó egység SysLink 4mm-es biztosági csatlakozókkal (pl.: FESTO 162231)

- Pneumtika szoftver 12 licensszel

Pneumatika szoftver 12 db licensszel (például FESTO 8148657 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező pneumatika szoftver 12 db licensszel)

- Tervező és szimulációs program a pneumatika gyakorlati, illetve elméleti oktatásához. Egyedi kapcsolási rajzok elkészítésével tesztelhető és dokumentálható azok működése, valamint igény szerint utólagosan is módosíthatóak. A program előre elkészített és oktatási készletekhez illeszkedő kapcsolási rajzokat és oktatási anyagokat is tartalmaz.

- A teljes értékű licenszek lehetőséget teremtenek online, belső hálózatos, valamint lokális telepítésű aktiválásra az egyedi igényeknek megfelelően. A teljes értékű licenszeket lehetőség nyílik diákok számára otthoni használatú licenszekként is használniuk.

- Főbb paraméterek:

  - Interaktív szimulációs és tervezési felület

  - Mérési lehetőségek a szimulációban

  - Kereszthivatkozás lehetséges az eltérő munkaközegű rendszerek között.

  - Korábbi munkákhoz, kapcsolásokhoz visszafele is kompatibilis

  - CAD rajzszintű támogatás

  - Részletes leírás a szoftverekhez

  - Nagy felbontású, közel 1μs-os ciklusidejű szimulációk