Specifikáció - Oktatócsomag villamosmérnök képzéshez –

Iktatószám: 38 - …./ 2023

AC/DC Áramkörök és Transzformátorok oktató csomag az alább ismeretkörök Egyetemi oktatására kell alkalmasnak legyen:

- Feszültség, Áram, Ohm-törvény

- Egyenértékű ellenállás számítás

- Teljesítmény egyenáramú áramkörökben

- Soros és párhuzamos kapcsolások

- A szinuszos jel, fázisszög és fáziseltolás

- Pillanatnyi teljesítmény és átlagteljesítmény

- Induktív és kapacitív reaktancia

- Impedancia

- Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény

- AC áramkörök számolásának módszerei

- Háromfázisú áramkörök

- Háromfázisú teljesítménymérés

- Fázis sorrend meghatározás

- Feszültség és áram értékek

- A transzformátor tekercselésének polaritása és összekapcsolása

- Transzformátor veszteségek, hatékonyság és szabályozás

- Transzformátor áttétele

- A frekvencia hatása a transzformátor áttételére

- Szabályozható transzformátor

- Háromfázisú teljesítmény transzformátorok és konfigurációik

Készletnek az alábbi elemeket kell tartalmazza:

- 1x Ellenállás panel

- 1x Induktív terhelés panel

- 1x Kapacitív terhelés panel

- 1x 3AC Transzformátor csoport panel

- 1x 1AC Transzformátor panel

- 1x 3AC 400 V DC 230V Tápegység panel

- 1x AC 24V Tápegység panel

- 1x AC 230V DC 325V Szabályozható tápegység panel

- 1x Adatgyűjtő és vezérlő interfész (beleértve az összes digitalizált műszert)

- 1x 3 AC tápegység és biztonsági egység

- 1x Csatlakozó kábel csomag

- 1x Oktatási anyag

- 1x labor bútor keret

- 1x labor bútor asztal

- Az ellenállás panel jellemzőinek és műszaki paramétereinek az alábbiaknak kell lennie (például FESTO 594820 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező ellenállás panel):

- A három ellenálláscsoport lehetővé teszi három fázisú terhelés beállítását egyenként 8 független lépésben, vagy egyetlen terhelés beállítását 22 különböző értékkel. A védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlenül 4 mm-es biztonsági dugós csatlakozókkal a keveredés megakadályozására.

- Műszaki adatok:

  - Három, kézzel kapcsolható ellenállásos terheléssel rendelkező csoportok

  - 1100/2200/4400 Ω

  - Névleges feszültség: 230 V AC/DC

  - Ellenállás pontosság: ± 5%

  - Terhelés névleges feszültségen (minden csoport): 84 W

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység) 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 5,5 kg

- Az induktív terhelés panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594821 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező induktív terhelés panel):

- A három induktorcsoport lehetővé teszi három fázisú terhelés beállítását 8 független lépésben, vagy egyetlen terhelés beállítását 22 különböző értékkel. A védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugós csatlakozókkal a keveredés megakadályozására.

- Műszaki adatok:

  - Három, kézzel kapcsolható induktív terhelésű csoport

  - Induktivitás csoportonként: 3,5/7/14 H

  - Reaktancia csoportonként: 1100/2200/4400 Ω

  - Névleges feszültség: 230 V/50Hz

  - Az induktivitás értékének pontossága: ± 5%

  - Terhelés névleges feszültségen (csoportonként) Reaktív teljesítmény: 84 W

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 9,0 kg

- A kapacitív terhelés panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594822 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező kapacitív terhelés panel):

- A három kondenzátorcsoport lehetővé teszi három fázisú terhelés beállítását egyenként 8 független lépésben, vagy egyetlen terhelés beállítását 22 különböző értékkel. A védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlenül 4 mm-es biztonsági dugaszcsatlakozásokkal a keveredés megakadályozására.

- Műszaki adatok:

  - Három, kézzel kapcsolható kapacitív terhelés csoport

  - Kapacitív értékek (csoportonként): 0,72/1,45/2,89 μF

  - Reaktancia értékek (minden csoport): 1100/2200/4400 Ω

  - Névleges feszültség: 230 V/50 Hz

  - Maximális feszültség: 440 V

  - Kapacitásérték pontosság: ± 5%

  - Terhelés névleges feszültségen (minden csoport) Reaktív teljesítmény: 84 W

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek: (magasság x szélesség x mélység) 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 2,7 kg

- A 3AC Transzformátor csoport panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594823 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező 3AC transzformátor csoport panel):

- Három 100 VA transzformátort tartalmaz. Lehetővé teszi a csatlakoztatást csillag- vagy deltakonfigurációban is. Az átalakítási arány 1:1. További 230 V-os csatlakozó a szekunder tekercselésen. Önvisszaállító biztosítékok védik a primer és szekunder tekercseket. Vörös LED-ek jelzik a védett állapotot az előlapon. A védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlenül 4 mm-es biztonsági dugócsatlakozásokkal a keveredés megakadályozására

- Műszaki adatok

  - Elsődleges névleges teljesítmény: 400 V AC, max. 0,25 A transzformátoronként

  - Szekunder névleges teljesítmény: 400/230 V AC, max. 0,25 A transzformátoronként

  - Frekvencia: 50/60 Hz

  - Névleges teljesítmény: 100 VA transzformátoronként

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 9,8 kg

- Az 1AC Transzformátor panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594824 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező 1AC transzformátor panel):

- 240 VA egyfázisú transzformátor. Két azonos, különálló tekercseléssel rendelkezik a primer és a szekunder oldalon. Teljes áttételi arány 1:5. Védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugós csatlakozásokkal a keveredés megakadályozására

- Műszaki adatok

  - Primer névleges teljesítmény (2 tekercselés): 24 V AC, max. 3 A tekercsenként

  - Szekunder névleges teljesítmény (2 tekercselés): 240 V AC, max. 0,3 A tekercsenként

  - Frekvencia: 50/60 Hz

  - Névleges teljesítmény: 144 VA

  - Termisztor: 10 kΩ, 2. típus

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 133 x 140 mm

  - Súly: 3,6 kg

- A 3AC 400 V DC 230V Tápegység panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594825 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező 3AC 400 V DC 230V Tápegység panel):

- Háromfázisú és egymás melletti tápegységek a kísérletek széles skálájához. Az integrált megszakítók biztonságos ellátást és védelmet nyújtanak a berendezés számára. LED jelzi a fázissorrendet. LED-ek jelzik a kimeneti feszültség jelenlétét minden fázisban. Zárható vészleállító. Védővezeték csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugócsatlakozásokkal a keveredés megakadályozására.

- Műszaki adatok

  - Bemeneti feszültség: 3 AC/400 V/50 Hz

  - Kimenet: AC/400 V/3 A (max.), rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemmel.

  - Kimenet: DC/230 V/2 A (max.), rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

  - Fázissorrend-kijelző

  - A kimeneti feszültség fázisonkénti jelenlétének jelzője

  - Zárható vészleállító

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 5,9 kg

- Az AC 24V Tápegység panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 772050 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező AC 24V Tápegység panel):

- Kiegészítő tápegység, 24 V AC, max. 2,5 A. Hő túlterhelés elleni védelem a főkapcsolóban

- Védővezető csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugócsatlakozásokkal a keveredés megakadályozására.

- Műszaki adatok

  - Országspecifikus tápkábel

  - Bemeneti feszültség: 230 V/50 - 60Hz/ 0,3 A (max.)

  - Bemenet IEC C14 csatlakozón keresztül

  - Főkapcsoló beépített 0,3 A-es hő védelemmel

  - Kimeneti feszültség: 24 V/50 - 60 Hz/ 2,5 A (max.)

  - Kimenet dedikált hordócsatlakozókon keresztül (2) 5,5/2,1 mm

  - Kimeneti feszültséget jelző LED-kijelző

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 133 x 140 mm

  - Súly: 2,8 kg

- Az AC 230V DC 325V Szabályozható tápegység panel jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 8089366 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező AC 230V DC 325V Szabályozható tápegység panel):

- Teljesen szabályozható tápegység AC és DC kísérletekhez. Védelem a bemeneti és kimeneti oldalon is áramkör-megszakítókkal. Tartalmaz egy fázissorrend-kijelzőt, mivel egyes országspecifikus dugók fordítottak lehetnek. LED jelzi a kimeneti feszültség meglétét. Védővezeték csatlakozás, 4 mm² minimális átmérővel és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugócsatlakozásokkal a keveredés megakadályozására. Tartalmaz egy IEC C13/C14 hálózati kábelt, amely kompatibilis a 3 AC tápegységgel és biztonsági egységgel.

- Műszaki adatok

  - Bemenet: 230 V 3 A 50/60 Hz

  - AC kimenet Rögzített: 230 V 3 A

  - Változó AC kimenet: 0 - 230 V 3 A

  - Változó egyenáramú kimenet: 0 - 325 V 1,7 A

  - A4-es szerelőkerethez tervezve

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 133 x 170 mm

  - Súly: 7,4 kg

- Az adatgyűjtő és vezérlő interfész (beleértve az összes digitalizált műszert) jellemzői és műszaki paraméterei (például FESTO 594499 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező adatgyűjtő és vezérlő interfész):

- Külső energia:

  - Bemeneti feszültség: 24 V/50 - 60 Hz

  - Bemeneti áram: 0,4 A (max.)

- Szigetelt feszültségű bemenetek

  - Bemeneti csatornák száma: 4 Bemeneti tartomány (Alacsony / magas skálák): -80 – +80 V/-800 – + 800 V között (a felhasználó által szoftveresen választható).

  - Impedancia tartomány (Alacsony / magas skálák): 326,6 kΩ/3,25 MΩ

  - Sávszélesség: DC-től 65 kHz-ig (-3 dB)

  - Pontosság: 1% (DC-től 10 kHz-ig)

  - Szigetelés: 800 V a bemeneti csatornák között, 400 V a földhöz képest

  - Maximális feszültség (bármelyik kapocs a GND-vel szemben): 283 V AC/400 V DC

  - Mérési kategória: CAT II (283 V AC/400 V DC a földhöz képest)

- Szigetelt árambemenetek

  - A bemeneti csatornák száma: 4

  - Tartomány (alacsony/magas skálák): -4 – +4 A/-40 – +40 A (25A effektív érték)

  - Impedancia (alacsony/magas skálák): 50 mΩ/5 mΩ

  - Sávszélesség: DC - 65 kHz (-3 dB)

  - Pontosság: 1% (DC-től 10 kHz-ig)

  - Szigetelés: 800 V a bemeneti csatornák között, 400 V a földhöz képest

  - Maximális feszültség (bármelyik kapocs a GND-vel szemben) 283 V AC/400 V DC

- Analóg bemenetek

  - A bemeneti csatornák száma: 8

  - Feszültségtartomány: -10 és +10 V között

  - Impedancia: > 10 MΩ

  - Sávszélesség: DC-től 125 kHz-ig

  - Mérési paraméterek: Felhasználó által a szoftveren keresztül választható

  - Paraméter-feszültség arány: Felhasználó által a szoftveren keresztül meghatározható

  - Mérési kategória: CAT II (283 V AC/400 V DC a földhöz képest)

  - A/D átalakító szigetelt és analóg bemenetekhez

- Csatornák száma: 16

  - Típus: Szukcesszív közelítés

  - Felbontás: Felbontás: 12 bit

  - Integrális nemlinearitás: ≤ ±1,5 LSB

  - Differenciális nemlinearitás: ≤ ±1 LSB

  - Maximális mintavételi sebesség: 600 ksamples/s (egy csatorna)

  - FIFO puffer mérete: 16K minta

- Analóg kimenetek

  - Csatornák száma: 2

  - Feszültségtartomány: -10 - +10 V

  - Működési terhelési impedancia: > 600 Ω

- D/A átalakító az analóg kimenetekhez

  - Csatornák száma: 2

  - Típusa: Ellenállássor

  - Felbontás: Felbontás: 12 bit

  - Integrális nemlinearitás: ≤ ±8 LSB

  - Differenciális nemlinearitás: -0,5 - +0,7 LSB

- Digitális bemenetek

  - Csatornák száma: 3

  - Típusok: Kódoló (2), szinkronizálás (1)

  - Jelszint: 0 - 5 V (TTL kompatibilis)

  - Maximális bemeneti frekvencia: 50 kHz

  - Impedancia: 5 kΩ

- Digitális kimenetek

  - Csatornák száma: 9

  - Típusok: vezérlés, szinkronizálás

  - Jelszint: 0 - 5 V (TTL kompatibilis)

  - Maximális kimeneti frekvencia: 20 kHz (szoftveresen korlátozott)

  - Impedancia: 200 Ω

- Számítógép-interfész: USB 2.0 teljes sebességgel B típusú csatlakozón keresztül

- Fizikai jellemzők

  - Méretek (magasság x szélesség x mélység): 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 4,6 kg

- 3AC tápegység és biztonsági egység (például FESTO 594826 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező 3AC tápegység és biztonsági egység):

- A 3 fázisú váltóáramú tápegység és biztonsági egység egy A4-es modul, amely biztosítja a munkahelyi elektromos biztonságot. Védelmet nyújt a túlterhelés, a rövidzárlat és a földszivárgás ellen, az az automatikus visszakapcsolás és a feszültség helyreállítása után és a vészleállítást biztosító minden fázisban. Ez egy fix feszültségű háromfázisú váltóáramú áramforrás, beépített megszakítóval, amely védelmet nyújt a túlterheléssel és a rövidzárlat ellen, és feszültséghiba esetén kikapcsol. A feszültség helyreállítása után a rendszert újra be kell kapcsolni. A B típusú, áramvédő kapcsoló meghatározott hibaáramra lekapcsol. Az integrált, zárható vészleállító működés közben minden fázison kikapcsolja a kimeneti feszültséget. A színkódolt, a 4 mm-es biztonsági aljzatokkal a rendszer további alkatrészeinek csatlakozását, további IEC C13 csatlakozók segítségével teszik a különféle rendszereszközökre a csatlakozási szabványokat egyfázisú feszültséggel. A jelzőlámpák jelzik a háromfázisú áram jelenlétét a kimeneti aljzatokon.

- Jellemzők

  - Biztosítja a munkahelyi elektromos biztonságot

  - Az integrált megszakító véd a rövidzárlat és a túlterhelés ellen

  - Az alacsony feszültség érzékelését és oldása védelmet nyújt a visszakapcsolás ellen a feszültség kimaradás után

  - A B típusú áramvédő kapcsoló véd az áramszivárgás ellen

  - A reteszelhető vészleállítás kikapcsolja az összes kimenetet

  - Az IEC C13 csatlakozók biztos csatlakozást tesznek lehetővé további rendszereszközökhöz

  - Szabványos A4-es keretbe illeszthető

  - A védővezeték-csatlakozás, legalább 4 mm² keresztmetszetű és szándékosan összetéveszthetetlen 4 mm-es biztonsági dugós csatlakozásokkal a keveredés megakadályozása érdekében

- Műszaki adatok

  - Bemeneti feszültség: 3 AC / 400 V / 50 Hz

  - Tápkábel CEE csatlakozóval 16 A, hossza 3 m

  - Kimeneti feszültség: 3 AC / 400 V / 10 A (max.), Rövidzárlat és túlterhelés ellen védve

  - RCD védelem, B típus, 30 mA

  - Egy háromfázisú kimenet 4 mm-es biztonsági aljzaton keresztül

  - Három egyfázisú IEC C13 kimenet

  - Fázisjelző az egyes fázisokban a kimeneti feszültséghez

  - Reteszelhető vészstop

  - A4-es tartószerkezetekhez tervezett

  - Méretek (H x Sz x M): 297 x 266 x 140 mm

  - Súly: 4,6 kg

- Csatlakozó kábel csomag (például FESTO 595916 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező csatlakozó kábel csomag):

- 4 mm Biztonsági laboratóriumi kábelek: 1 mm² keresztmetszet, max. 19 A, 600 V, CAT II

- 2 mm-es biztonsági laboratóriumi kábelek: 0,5 mm², max. 10 A, 30 V AC, 60 V DC, 30 V AC.

- Földelő vezetékek: 1 mm² keresztmetszet, max. 19 A, 600 V, CAT II

- Oktatási anyag (például FESTO 8093410 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező oktatási anyag):

- Az oktatási anyagban érintett főbb témakörök:

  - Egyenáramú áramkörök

    - Feszültség, áram, Ohm törvénye

    - Egyenértékű ellenállás

    - Teljesítmény egyenáramú áramkörökben

    - Soros és párhuzamos áramkörök

  - Egyfázisú váltakozó áramú áramkörök

    - A szinuszhullám

    - Fázisszög és fáziseltolódás

    - Pillanatnyi teljesítmény és átlagos teljesítmény

    - Induktív reaktancia

    - Kapacitív reaktancia

    - Impedancia

    - Aktív és reaktív teljesítmény

    - Látszólagos teljesítmény és a teljesítményháromszög

    - Egyszerű váltakozó áramú áramkörök megoldása az áramköri impedancia számításával

    - Váltakozó áramú áramkörök megoldása a teljesítményháromszög módszerével

  - Háromfázisú váltakozó áramú áramkörök

    - Háromfázisú áramkörök

    - Háromfázisú teljesítménymérés

    - Fázissorrend

  - Egyfázisú teljesítménytranszformátorok

    - Feszültség és áram arányok

    - Transzformátorok tekercselésének polaritása és összekapcsolása

    - Transzformátor veszteségek, hatékonyság és szabályozás

    - Transzformátorok névleges teljesítménye

    - A frekvencia hatása a transzformátor névleges teljesítményére

    - Az autotranszformátor

  - Háromfázisú teljesítménytranszformátorok

    - Háromfázisú transzformátor konfigurációk

- Labor bútor keret (például FESTO 8075133 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező labor bútor keret):

- Két DIN A4 sorral és egy ER sorral rendelkezik

- Porszórt acélcsőből készült, RAL 7035 világosszürke színben.

- Magasságállítás rácson keresztül: 1340 - 1670 mm

- Négy lábstabilizátor vezetőgörgőkkel és rögzítőfékkel (görgőátmérő 75 mm)

- Dőlésbiztos

- Függőleges alumínium profilok profilnyílásokkal

- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 1505 x 700 x 1340 - 1670 mm

- Labor bútor asztal (például FESTO 8087149 vagy egy azzal minden paraméterében megegyező labor bútor asztal):

- Méretek (Sz x M x H): 1500 x 700 x 780 mm, 2 fix görgő és 2 TPE csúszka.

- DIN EN 1729 szabvány szerint, stabil, hegesztett kivitel, világosszürke vázzal és precíziós profilacélcsőből készült lábakkal.

- Asztallap 25 mm-es, háromrétegű, DIN 68765 szerinti E1 minőségű forgácslapból, világosszürke melamingyanta bevonattal és kiegészítő fedőlapos élekkel, 3 mm-es ABS élszalaggal

- Az asztal lábai befelé eltoltak, hogy a labor bútor kerethez igazodjanak