# Specifikáció - Műszerek mérnökképzéshez

# Iktatószám: II-217-63- 121-.. /2023

# RF-műszerek - Műszaki leírás - Az eszközök elsődleges felhasználása oktatás, így amennyiben lehetséges, szeretnénk igénybevenni oktatási kedvezményt.

# 1. részajánlati kör – VNA és Spektrum analizátor 3,2 GHz sávszélességgel, kiegészítőkkel

Spektrum analizátor 9 kHz és 3,2 GHz közötti frekvenciatartománnyal, Vektor Network Analizátor funkcióval. Specifikáció:

- Spectrum Analyzer Frequency Range from 9 kHz up to 3.2 GHz

- VNA measurements: S11, S21, dynamic range 90 dB

- Preamplifier

- Tracking Generator 100 kHz-3,2 GHz

- Up to 40 MHz Real Time Analysis Bandwidth

- Multi-view for Density, Spectrogram, PvT and 3D

- Distance To Fault

- Advanced Measurements (CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor)

- Reflection Measurements

- Modulation Analysis (AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM)

- EMI Measurement Mode (EMI Filter and Quasi-Peak Detector, Log Scale and Limit Line)

- 10.1 inch Multi-Touch Screen

- LAN, USB device és USB host

Hardveres kiegészítők:

- Hordtáska

- Near Field mérőfej készlet

- Reflection Bridge

- Kalibrációs készlet (SMA vagy 3,5 mm, Female, 4,5 GHz 50 Ohm)

- Kábelkészlet: N(M)-SMA(M) kábel (6 GHz) 4 db, N(M)-N(M) kábel (6 GHz), N(M)-BNC(F) adapter 2 db, N(M)-SMA(F) adapter 2 db, 10 dB 1 W csillapító (type N)

## Lehetséges példa 1. részajánlati körre

Sigilent SSA3032X-R 3,2GHz Real Time spectrum analyzer, az alábbi szoftver és hardver opciókkal.

Szoftver opciók:

| SSA3000XR-AMK | Advanced Measurement Kit |
| --- | --- |
| SSA3000XR-AMA | Analog Modulation Analysis: AM, FM |
| SSA3000XR-WDMA | Digital Modulation Analysis: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
| SSA3000XR-RT40 | 40 MHz Real-Time BandWidth |
| SSA3000XR-EMI | EMI Measurement Mode |
| SSA3000-Refl | Reflection Measurement Opcionálisan a RB3X25 tétellel egyben: Siglent RBSSA3X25 Reflect measurement Kit + license option |

Kiegészítők:

| SRF5030T | 300 kHz~3 GHz Near Field Probe Kit |
| --- | --- |
| RB3X25 | Reflection Bridge(1 MHz ~ 2.5 GHz) |
| BAG-S2 | Soft Carry Case |
| Siglent F603FE | 4.5 GHz SMA-Female type VNA calibration kit |
| Siglent UKitSSA3X | SSA / VNA utility kit |
| Siglent N-SMA-6L, 3 db | Male N-to-Male SMA |

# 2. részajánlati kör – 350 MHz-es AWG jelgenerátor

2 csatornás tetszőleges jelalakgenerátor 350 MHz-es sávszélességgel.

- Kimeneti amplitúdó: 20 Vpp, 80 dB dinamikatartomány

- 2,4 GHz-es mintavételi sebesség, 16 bit felbontás.

- Frekvenciafelbontás: 1 µHz

- Szinuszjel frekvenciatartomány: 1 µHz – 350 MHz, harmonikus torzítás 1 MHz frekvencián -60 dB vagy jobb

- Impulzusszélesség: 3,3 ns, 100 ps felbontás, külön állítható fel és lefutási idő

- Négyszögjel: 1 µHz – 120 MHz

- Tetszőleges jelalak hossza 2-20 millió pont

- IQ moduláció, min. 30 MSymb/s, támogatott modulációk: 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone

- Érintőkijelző, LAN, USB device és USB host képesség

## Lehetséges példa 2. részajánlati körre

Siglent SDG6032X 350MHz Function / Arbitrary Waveform Generator, az alábbi szoftver opcióval.

Szoftver opció:

| SDG-6000X-IQ | IQ Signal Generator Function option license |
| --- | --- |

# 3. részajánlati kör – 4 GHz-es RF jelgenerátor

4 GHz-es RF jelgenerátor IQ modulációval.

- 1 mHz-es frekvencia felbontás

- Fáziszaj: -120 dBc/ Hz @ 1 GHz, 20 kHz offset (typ.)

- AM, FM, PM moduláció

- Beépített IQ moduláció, 60 Msps ráta

  - QAM, FSK, ASK, MSK, tetszőleges jelalak

  - 75 MHz-es sávszélesség, 120 MHz-es mintavételi frekvencia

  - Tetszőleges jelalak: 200 MSa memória

- Analóg differenciális I/Q kimenet

- Külső analóg I/Q kimenet

- Érintőkijelző, LAN, USB device és USB host képesség

## Lehetséges példa 3. részajánlati körre

Siglent SSG5040X-V 9 kHz~4 GHz (CW MODE) Signal Generator with 60 MHz internal IQ modulation.