Specifikáció – Beeresztő szelep - 1244

1 db KÉZI SS ZAFIR TÖMÍTÉSŰ FINOM BEERESZTŐ SZELEP (CF KARIMÁS) –

- inlet (belépő csatlakozás): CF-16 flange

- outlet (kilépő csatlakozás): CF-16 flange

- Az inlet oldalon képes legyen stabilan megtartani legalább 25 bar nyomású héliumot, az outlet oldalon lévő 1*10^-10 mbar vákuum szemben.

- Kifűthető legyen, azaz legalább 200°C-nak ellenálljon.

- Legalább 2*10^-9 mbar*L/s pontossággal szabályozható gáz áteresztés.