- Specifikáció – Fecskendők és tartozékai

Iktatószám: 2891-../2023

|  | Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 81056 cikkszámú Hamilton fecskendő. Gastight, syring lock-os, mintaadagoló fecskendő, gázkromatográfiás mérésekhez. 100 μl-es maximális injektációs térfogat. Cserélhető tűvel és pungerrel. | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 5 db |
| 2 | - 81156 cikkszámú Hamilton fecskendő. Gastight, syring lock-os, mintaadagoló fecskendő, gázkromatográfiás mérésekhez. 250 μl-es maximális injektációs térfogat. Cserélhető tűvel és pungerrel. | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 3 db |
| 3 | - 81356 cikkszámú Hamilton fecskendő. Gastight, syring lock-os, mintaadagoló fecskendő, gázkromatográfiás mérésekhez. 1 ml-es maximális injektációs térfogat. Cserélhető tűvel és pungerrel. | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 3 db |
| 4 | - 7784-05 cikkszámú Hamilton tű. Gázkromatográfiás mérésekre alkalmas gas tight RN fecskendőkhöz cserélhető tű. Tű mérete 22s ga, needle hossza 51 mm (2 in.), mintavételi nyílás: point style #5. Mérési tartomány: 2,5 μl -100 μl | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 10 doboz |
| 5 | - 7784-01 cikkszámú Hamilton tű. Gázkromatográfiás mérésekre alkalmas gas tight RN fecskendőkhöz cserélhető Hamiltop tű. Tű mérete 22s ga, needle hossza 51 mm (2 in.), mintavételi nyílás: point style #5. Mérési tartomány: 250 μl -10 ml | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 10 doboz |
| 6 | - Hamilton gázkromatográfiás mérésekre alkalmas gas tight RN fecskendőkhöz 1162-02 cikkszámű cserélhető plunger tippel. Hamilton 1710 típusú (100 μl-es mintatérfogatú) fecskendőkhöz illő (C, LT, N, RN, TLL) plunger. | Hamilton | Más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | 20 doboz |