Specifikáció készülékekhez

| Termék megnevezése | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség | Plusz szolgáltatások |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SM 100 vágódaráló készülék, 1.500 ford./perc, 3 x 400 V/50 Tartozékok: - 5 literes rozsdamentes alsó gyűjtőedény szűrőharisnyával. - Gyors ajtónyitás. - Bemenő szemcseméret: 80 x 60 mm - Kimenő szemcseméret: 0,25 - 20 mm - Vágási teljesítmény: 0,2 - 50 kg/óra - Fordulat: 1.500 ford/perc - Teljesítmény: 1.500 Watt (3x400 V) - Méret (állvánnyal): 582 x 1.675 x 700 m - Tömeg (tölcsér nélkül): 73 kg - (A vágórotor (háromélű, vagy hat vágótárcsás), tölcsér, állvány, fenékszita nem tartozék, de szükséges a működtetéshez) Vágótárcsás rotor, az SM 100 /200 /300 vágódarálókba, 6 vágótárcsával - 6-tárcsás rotor, rozsdamentes acél, elforgatható wolfram-karbid vágóélekkel - Ez a rotor hatalmas nyomatékkal vágja a mintát, mivel egyszerre csak a lapkák 1/6-a van szemben a kamra falába épített vágóéllel. - Vágólapkák száma: tárcsánként 3 darab. - A vágólapkák elfordíthatóak. Széles szájú tölcsér az SM 100-hoz 1 db fából készített tömködővel - Long stock - hosszabb anyagok befogadására is alkalmas, két oldali réssel, visszaverődés-gátlóval. - A nyilások méretei: 30 x 80 mm Fenékszita 1,00 mm, SM 100 /200 /300-hoz. Lyukforma: conidur | Retsch (Németország) | Más gyártmányt nem fogadunk el | 1 db | 24 hónap garancia |
| 2. MICROCEN 24 laborcentrifuga RT 246 szögrotorral, 8 x 15 ml-es kapacitással - indukciós motoros (szénkefe nélküli) asztali kivitel. - LED-kijelzős, érintőgombos kezelőpanel, mikroprecesszoros kontroll. - Rotor lista a memóriában. - Maximális kapacitás: 8 x 15 ml. (8 db 15/10 ml vér minta) - Maximális fordulatszám: 8.000 1/min - Maximális gyorsulás: 6.511 x g - LED kijelzőn látható: RPM/RCF és idő. - Gyorsulás és lassulás kontroll 3 lépésben: gyors, kíméletes, szabadon. - Sebesség programozása: 50 RPM/ 10 xg lépésekben. - Állítható fékerő: gyors/lassú. - Időzítés: 1-99 perc, és tartás Gombok funkciói: Start, Stop, fedélnyitás, és rövid centrifugálás beállítható sebességgel. - Automatikus fedélnyitás, programozható. - Az utolsó beállított értékek a memóriában tárolódnak. - Akusztikus és vizuális üzenetek a képernyőn, amelyek jelzik a felhasználónak a centrifuga állapotát. - Sebesség túllépés védelem. M - űködés közbeni tetőnyitás védelem. - Tető lecsapódás védelem. - Kiegyensúlyozatlanság érzékelése és kikapcsolás. - A rotorok és adapterek autoklávozhatók, felhasználó által könnyen behelyezhetők. - Zaj: < 60 dB - Tömeg: 17 kg - Teljesítmény: 140 Watt - Külső méret: 276 x 390 x 272 mm - Tömeg: 17 kg. - EU direktívák: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC. - Standardok: EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1. RE459 rotor adapter, 8 x 15 ml kónikus (Falcon) csövekhez Microcen 24 asztali centrifuga RT246 típusú szögrotorjába. Csőtípus: 15 ml Falcon (17X122) Férőhely: 8×1 db. | Gyártó: Orto Alresa (Spanyolország) | Más gyártmányt nem fogadunk el | 1 db | 24 hónap garancia |
| Centrifugacső, Eurotubo, kúpos aljú, 15 ml, ömlesztett, 500 db/doboz (TA) - Anyaga: PP, kék PE kupakkal. - Átlátszó. Kúpos aljú, így alkalmas immunológiai, mikrobiológiai centrifugás tesztekre. - Csavaros, folyamatos menetű kupakja van, mely hermetikusan zár. - Dombornyomásos beosztással, 0,5 ml-enként. - NEM Steril. CE-IVD. - Írható felület: 55x10 mm. - Autoklávozható 121°C-ig, de csak lazán felcsavart kupakkal. A kupakot nem szabad ilyenkor szorosan bezárni! - Centrifugálható: 7000 xg-ig. Ajánlott a centrifugáláshoz az adapterek használata, az elváltozások elkerülése érdekében. Hossz kupakkal: 120 mm, külső átmérő: 17 mm, kupak külső átmérője: 20,9 mm |  | Más gyártmányt elfogadunk | 1 doboz/500 db |  |