- Specifikáció – Egészségügyi autokláv – 3892

| Termék megnevezése, paraméterei | Mennyiség (db) | Tartozékok |
| --- | --- | --- |
| 1 db Egészségügyi autokláv legalább 12L űrtartalommal. Új termék. Alkalmas katéterek, fém eszközök, műanyag és gumi anyagok sterilizálására. 121-134 fokon 1,1-2,1 bar nyomással működik. Gyorssterilizáció funkció. Munkaidő maximum 60perc. Rendelkezik: saválló kamrával, beépített termikus nyomtatóval. Betáp: 230V. Teljesítmény 1800W. | 1 | 2db fém tálca fogó a tálcához víztartály, vízelvezető cső Betáp kábel (230V) Tartalék tömítés 2db tartalék biztosíték |