Spektrofotométer –SPECIFIKÁCIÓ

- ABS Fotometriás tartomány: -0,3 - 3

- Fotometriás pontosság: min. ± 0,2 % T (0 - 100 % T)

- Hullámhossz pontosság: min. ± 0,4 nm

- Sávszélesség: min. 4 nm

- Koncentráció tartomány (max.): 0 - 9999,9

- Szórt fény: < 0,1 % T

- Fotometriás %T tartomány: 0 - 200

- Fotometriás felbontás: 0,001

- Stabilitás: ± 0,002 Abs/h (500 nm 2 óra bemelegedés után)

- Hullámhossz tartomány: min. 320 - 1100

- Hullámhossz felbontás: 0,1 nm

- Manual 4 pozíciós küvettatartó, fényút:10mm

- USB-A/USB-B/ RS-232

- Detektor: Szilikon fotodiódák

- Nyelvek: legalább angol, német

- Optika rendszer: egy fényutas teljesítmény validálás

- Fényforrás: wolfram-halogén (könnyű hozzáférhetőség lámpa csere esetén)

- Spektrum scan, 4200 nm/perc pásztázási sebesség

- Szoftver: kvantitatív, kinetikus és fotometriás egyhullámosszos mérésekre alkalmas

- Méret (L*W*H): max. 460 *360 *200 mm

- Tömeg: max. 11 kg

- Garancia: min. 24 hónap

- Szerviz: fotométert forgalmazó cég általi

- Az ár tartalmazza a szállítás és a beüzemelés költségeit, a készülék használatának betanítását.

- Kiszállítás módja: cég által