Specifikáció

1. 20 literes csőtartály, 1 db:

- Térfogat: 20 liter

- Tartály magasság: maximum 500 mm

- Lemezvastagság: minimum 3 mm

- Tervezési nyomás: atmoszférikus

- Tervezési hőmérséklet: 100°C

- Anyag: 1.4571 (KO35) garantált minőségű acél

- Kivitel: lábonálló tartály, lapos karimás tetővel és fenékkel

- Hegesztési varratok: a tartály palástjával (élelmiszeripari minőségben) síkban vannak csiszolva, kívül pedig sávban tisztított kivitelűek

- Szigetelés: a tartály palást felülete minimum 20 mm vastag Armacell szigetelőanyaggal szigetelt

- Szerelvények:

- Karimapár DN400 DIN2576

- Kötőelemek

- 7 db csatlakozó csonk későbbi egyeztetés szerint

- Adattábla

- Garancia: minimum 1 év

2. 150 literes csőtartály, 1 db:

- Térfogat: 150 liter

- Tartály magasság: maximum 1500 mm

- Lemezvastagság: minimum 3 mm

- Tervezési nyomás: atmoszférikus

- Tervezési hőmérséklet: 100°C

- Anyag: 1.4571 (KO35) garantált minőségű acél

- Kivitel: lábonálló tartály, lapos karimás tetővel és fenékkel

- Hegesztési varratok: a tartály palástjával (élelmiszeripari minőségben) síkban vannak csiszolva, kívül pedig sávban tisztított kivitelűek

- Szigetelés: a tartály palást felülete minimum 20 mm vastag Armacell szigetelőanyaggal szigetelt

- Szerelvények:

- Karimapár DN400 DIN2576

- Kötőelemek

- 7 db csatlakozó csonk későbbi egyeztetés szerint

- Adattábla

- Garancia: minimum 1 év

3. Nyomástartó 20 literes csőtartály, 1 db:

- Térfogat: 20 liter

- Tartály magasság: maximum 500 mm

- Lemezvastagság: minimum 8 mm

- Fenék: sekélydomború DIN28011; lemezvastagság minimum 8,17/10 mm

- Tervezési nyomás: minimum 63 bar

- Tervezési hőmérséklet: 70°C

- Anyag: 1.4571 (KO35) garantált minőségű acél

- Kivitel: lábonálló tartály, lapos karimás tetővel és sekélydomború fenékkel

- Hegesztési varratok: a tartály palástjával (élelmiszeripari minőségben) síkban vannak csiszolva, kívül pedig sávban tisztított kivitelűek

- Tartály palást felület: hidegen hengerelt 2B

- Szerelvények:

- Karimapár DN250 DIN2576

- 3 db DN15 karima PN100 EN1092-1

- Kötőelemek

- Adattábla

- Garancia: minimum 1 év

- Megfelelőség: AD 2000 Merkblatt, 9/2001 (IV.5.) GM rendelet / 97/23/EC direktíva szerint, erről a gyártó megfelelőségi nyilatkozatot és jegyzőkönyveket készít, melyet a gépkönyvvel együtt a megrendelő részére átad