Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Bolyai épület ablakkáváinak javítása

Helyszín: Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 110 naptári nap

A munkák tartósan +5C fok fölötti hőmérsékletű időszakban végezhetők.

Műszaki leírás:

Az SZTE Bolyai épület (Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) homlokzatai a 2014-ban elvégzett épületrekonstrukció során felújításra kerültek. A homlokzatokon az utóbbi időben megjelent vakolatjóhibák (leválások, repedések) javítása szükséges, a teljes felületen.

A jól látható hibák jelölésre kerültek a mellékelt homlokzati rajzokon. Ezek, illetve a kivitelezés során felfedezett hibák javítása szükséges.

A munkák elvégzése homlokzati állványzat alkalmazásával javasolt. Az ehhez szükséges közterületfoglalási engedélyek beszerzése a nyertes vállalkozó feladata.

A meglazult, sérült vakolatrészeket el kell távolítani, a homlokzati díszítőelemeket javítani kell. A javított felületek színezését színazonosan felülettől-felületig tagozattól-tagozatig kell végezni.

Az alkalmazandó felületi színeket színmérő műszer alkalmazásával kell meghatározni.

Tárgyi épület műemléki védettséggel rendelkezik.

Egyéb információk:

A mellékelt alaprajzon jelöltük az érintett homlokzatokat.

A költségvetésben található mennyiségek az állapotfelvétel időpontjában meghatározott mennyiségek. Ezeket a munkákat kell elvégezni, ezeket a mennyiségeket kell beárazni. Az állapotfelmérés óta megjelent hibák javításai pótmunkaként lesznek megrendelve a tartalékkeret terhére, a 10%-os keret erejéig.

A feladat tehát a homlokzati rajzokon jelölt területeken található hibák kijavítása. Amennyiben a munkák során újabb hibák kerülnek elő, azok is javítandók a tartalékkeret terhére akkora mennyiségben, amit a tartalékkeret fedezni tud.

A tartalékkeret terhére végzendő munkák minden esetben a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyásával végezhetők!

Jelen javítások esetén a színazonos festést várjuk el, de csak a javítások területén, tagozattól-tagozatig.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Találkozó az épület Aradi vértanúk tere felőli bejáratánál

Időpont: 2022. március 29. (kedd), 9:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Kovács István, +36-70/338-7482

Azok a Vállalkozók, akik a 2022. január 28-án (pénteken), 9:00 órakor tartott helyszíni bejáráson részt vettek, nem kötelező a részvétel, benyújtott ajánlatuk érvényesnek minősülhet.

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (10 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 10% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.