Műszaki leírás

A beszerzés tárgya„SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumában az aula, a 3-4. emeleti szint teljes festése az első és hátsó lépcsőházak festésével együtt. Valamint az 1. emeleten a szolgálati lakás (130. szoba) festése a szükséges javításokkal, helyreállításokkal együtt”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A munkaterület átadástól számított 45 munkanap

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve lehet dolgozni, kollégiummal egyeztetve, mert hallgatók  lakják. 

A beszerzés rövid ismertetője:

„SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumában az aula, a 3-4. emeleti szint teljes festése az első és hátsó lépcsőházak festésével együtt. Valamint az 1. emeleten a szolgálati lakás (130. szoba) festése a szükséges javításokkal, helyreállításokkal együtt”

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 10-12.

Igény rövid szakmai leírása: kb. 4950 m2 festés

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

- Helyiség festés utáni finomtakarítása.

- A munkákat a helyszínen szintén aktuális ajtócsere és PVC burkolat csere munkálataival összhangban szükséges végezni.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosításuk szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE MGK Kollégium (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 10-12.) porta

Időpont: 2020. december 8. (kedd), 9:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel: +36-30/174-6979; +36-62/545-625

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.