A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. épület 102. helyiségének gipszkarton fallal való kettéosztása

Helyszín: Szeged, Mars tér 7.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 14 naptári nap

Műszaki leírás:

2x2 rétegű gipszkarton fal építése a fszt. 102. számú irodába.

Az új falba 1db 100/210cm-es, félig üvegezett (matt üveg) beltéri ajtó építése kompletten (szerelvényezve, zárbetéttel, kilinccsel, mázolva, tömítve, szegélyezve), a helyszínen egyeztetett pozícióba, nyílási iránnyal.

A meglévőhöz hasonló parketta szegélyléc elhelyezése az új falhoz.

A helyiség meglévő és új falainak, illetve mennyezetének festése mélyalapozással.

A kialakított két helyiség világításának kettéválasztása a meglévő lámpatestek áthelyezésével, csillárkapcsoló beépítésével. Mérési jegyzőkönyv készítése.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő igény esetén arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

6724 Szeged, Mars tér 7. (Találkozó az épület portáján)

2024. március 1. (péntek) 9 óra

Kapcsolattartó: Kószó Péter, Tel: 06 30 371 7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.