A beszerzés tárgya: SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. épületében a 227-es helyiség felújítása

Helyszín: Szeged, Temesvári krt. 31.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

Műszaki leírás:

ÉPÍTÉSZET

- Meglévő padlóburkolat lábazatának bontása.

- Festékrétegek 100%-os lekaparása a falakról és a mennyezetről.

- Ablakok és ajtó külső-belső mázolása a szükséges előkészítő folyamatok elvégzésével (laza festékrétegek eltávolítása kaparással, simító tapaszolás, csiszolás, alap-, fedőmázolás és zománclakkozás). Színek a meglévővel megegyezőek legyenek.

- Meglévő szúnyogháló mázolása.

- Bejárati ajtó zárbetét és kilincs cseréje címerrel kompletten (kilincs mindkét oldalon).

- Meglévő padlóburkolatra új laminált padlóburkolat lefektetése alátétlemezzel, lábazat készítéssel kompletten (Szín és mintázat a Megrendelővel előzetesen egyeztetendő).

- Ajtólap rövidebbé tétele, új küszöb elhelyezése küszöbsínnel.

- Falon vakolatjavítások elvégzése a laza, kotyogó részek eltávolítása, illetve horonyvésések után.

- A helyiség oldalfalainak és mennyezetének 100%-os glettelése, festése. Megrendelővel egyeztetett halvány színnel.

- Függönykarnis le- és visszaszerelése.

- Fali csempeburkolat készítése minikonyha alsó és fölső eleme közé.

- Csővezetékek és lámpatest tartó szerkezet mázolása fehér színre a szükséges előkészítő folyamatok elvégzésével.

- Munkák utáni piperetakarítás.

GÉPÉSZET

- Sarokszelepek és szennyvíz kiállás megszűntetése.

- Bútorba épített egymedencés mosogató tálca beépítése, fali mosogató csapteleppel, szennyvíz szifonnal.

- Cseppvíz rákötése szennyvíz szifonra.

ELEKTROMOS

- A helyiségben lévő villamos berendezések bontása, bontott anyagok elszállítása (2db fénycsöves lámpatest megmaradó.)

- Falba süllyesztett szerelés, vésés és csövezés.

- A helyiség betáp vezetéke megmarad, erre kerül rá a süllyesztett kiselosztó.

- Fénycsöves lámpatestben (megmaradó)  csövek cseréje LED-re (színhőmérsékletet egyeztetni).

- A beépítésre kerülő villamos berendezések helyettesíthetők azonos vagy jobb műszaki paraméterrel rendelkezővel.

- Az elvégzett munkára és a beépített anyagokra egy év teljeskörű garancia.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Temesvári krt. 31., találkozó az épület portáján

Időpont: 2023. április 20. (csütörtök), 9:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Szilágyi Sándorné, +36-30/121-1329

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.