A beszerzés tárgya: SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumának III. és IV. emeletén 18 db radiátor vásárlása és felszerelése

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi út 10-12. - III. és IV. emelet

Teljesítés tervezett időpontja: A munkaterület dokumentált átadásától számított 10 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Kollégiumának (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi út 10-12.) III. és IV. emeletén lévő helyiségekben a radiátorok elavultak, kilyukadtak, fűtésre alkalmatlanok. A helyiségek megfelelő hőmérsékletének biztosításához új lapradiátorok felszerelése szükséges. A meglévő radiátorok leszerelésre és elszállításra kerültek. A fűtési rendszer leürítéséről és a kivitelezés végén a feltöltéséről a kollégium gondoskodik. A beépítendő radiátorok egységesen acéllemez radiátorok legyenek 22K 600x1000 méretben. A kivitelező feladata a meglévő csatlakozó vezetékek (1/2”-os acél vezetékek szabadon szerelve) levágása, valamint a megfelelő új csatlakozás (kötéstávolság) kialakítása szénacél csőből, valamint 1-1 elzáró felszerelése az előremenő, illetve visszatérő vezetékekbe. Termosztatikus szelep és termosztatikus fej beépítése nem szükséges. Munkavégzés kizárólag hétköznapokon, munkaidőben (H-P 8:00-16:00) történhet. A kivitelezésnél tekintettel kell lenni arra, hogy az épület használatban áll, így a munkákat a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni, úgy hogy az a legkevésbé zavarja a kollégium lakóit.

A munka ütemezését az épület gondnokával, illetve a szakmai kapcsolattartóval szükséges leegyeztetni, hogy a szobák lakói időben kapjanak értesítést a munkavégzésről.

Figyelem! Az ajánlatadásnak nem feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel, de előre egyeztetett időpontban lehetőség van helyszíni szemlére.

Kontaktszemély: Flach Árpád, tel.: +36 30/174-6971; email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A kivitelezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. Kérjük csatolni a szerelést végző kivitelező jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó egy alkalommal nyújthat be számlát a kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt .pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető; darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, ügyvivő-szakértő SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel.: +36301746971; email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

A kollégiumi kapcsolattartó: Békefi Pál, gondnok SZTE Mezőgazdasái Kar Kollégium,

tel.: +36203812669; email: bekefi.pal@szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.