A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar - 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. tetőtéri kazán cseréje

Helye: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. tetőtér

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar - 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. számú épület tetőterében működő nyílt égésterű gázkazán korszerűtlen, cserére szorul. A gázkészüléket el kell bontani és olyan korszerű kondenzációs gázkazánt kell felhelyezni, amely képes az épületrész megmaradó radiátoros fűtéséről gondoskodni. A kivitelezési munkának része a készülékhez kapcsolódó égéstermék elvezetés és égési levegő hozzávezetés kiépítése is. Az új készüléket a megmaradó fűtési hálózatra hőcserélőn keresztül rá kell csatlakoztatni és be kell üzemelni. A kondenzvíz elvezetésről gondoskodni szükséges. Amennyiben szükséges, úgy gázterv készítése és engedélyeztetése, továbbá a gázszolgáltatóval történő egyeztetés is a feladat részét képezi. A tervezéshez rendelkezésre áll az épület alaprajza .pdf és .dwg formátumban.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A kivitelezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. A felolvasólap mellé kérjük csatolni a tételes árajánlatot is a mellékelt árazatlan költségvetés alapján, valamint kérjük csatolni a szerelést végző kivitelező jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó egy alkalommal nyújthat be számlát a kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt .pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

Figyelem! Az érvényes ajánlattétel feltétele a korábban (2022. március 21.) megtartott előzetes helyszíni bejáráson való részvétel.
Kontaktszemély: Flach Árpád, tel.: +36 30/174-6971, email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Teljesítés tervezett időpontja: A munkaterület dokumentált átadásától számított 60 naptári nap

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető, darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, ügyvivő-szakértő SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel.: +36301746971, email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.