A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„Az SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. szám alatti épületében preventív-rehabilitációs egység és hallgató közösségi tér kialakításának terveztetése, kiviteli tervek (építészet, gépészet/hűtés, erősáram, gyengeáram, orvostechnológia, tűzvédelem).”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Befejezési határidő:

Kiviteli terv készítésének határideje:			40 munkanap

Kiviteli terv megrendelői véleményezése:		  5 munkanap

Kiviteli terv szeződésszerű dokumentálása:		  5 munkanap

Tervezői teljesítés véghatárideje:			50 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szeged, Temesvári krt. 31. szám (233 hrsz.) alatt található SZTE ETSZK épületének földszintjén egy preventív-rehabilitációs egység és hallgatói közösségi tér kialakításához valamint a melléképületben hallgatói laboratórium és előadóterem kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, mely az építészet mellett a statika, gépészet, erősáram, gyengeáram, orvostechnológia, tűzvédelem szakági terveinek elkészítését, valamint a tervekhez tartozó árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítését foglalja magába.

A tervezés során rendelkezésre állnak az épület szintjeinek alaprajzai, amelyek a tervező részére átadásra kerülnek. A mellékletben szereplő földszinti alaprajzokon az átalakítással érintett területek fel lettek tüntetve. Az átalakítandó területek meglévő állapotát helyszíni pontosító felmérés alapján készített állapotterven kell ábrázolni, melynek felhasználásával kell a belső átalakítási kiviteli tervét elkészíteni.

A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § előírásainak megfelelően a tervezési programban foglaltak szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményei tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

Mivel a meglévő főépület a Szeged MJ Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önk. rendelet (SZÉSZ) vonatkozó szabályozási tervlapja alapján helyi védelem alatt álló épület, a helyi egyedi védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása (ajtó nyitása meglévő ablak helyén) települési bejelentéshez kötött tevékenység. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged MJ Város településkép védelméről szóló 30/2007. (IX.27.) önkormányzati rendelete szerinti településképi bejelentéshez szükséges tervdokumentáció összeállítása és szükség esetén a főépítészi egyeztetés lebonyolítása is a tervező feladatát képezi.

Tervezési program:

Építészet

A tervezett belső átalakítás a meglévő épület földszintjének meghatározott részeire és a melléképület egy területére korlátozódik (a 2. számú mellékletben elérhető alaprajzokon jelölve). A Népkert sor felőli meglévő váró (15a) és a jelenlegi orvosi rendelő helyiség (15b) a betegek fogadására, irányítására és a betegek várakoztatására szolgáló betegirányító-váró helyiségként fog szolgálni. A 15d jelű előtérből nyíló 15c jelű WC helyiség kibontásával és főfali nyílásbontással a jelenlegi 14 jelű ebédlő helyiség felé való átjárás valósítható meg.

Az ebédlő terében egy belső közlekedőből egy orvosi rendelő és 3 fizioterápiás rendelő kialakítása szükséges. Az orvosi rendelő helyiség védőnői tanácsadás és védőnői gyakorlat végzését fogja szolgálni.

A fizioterápiás rendelőkben fizioterápiás gyakorlat valamint betegellátás keretében fizioterápiás szűrés végzése fog történni.

Mivel a Népkert sor felőli betegbejáratnál az épület homlokzati adottságai nem teszik lehetővé a megfelelő szélességű ajtó beépítését, ezért az épület és az újonnan kialakításra kerülő gyógyászati helyiségek akadálymentes megközelítése a főbejáraton és az előtte már korábban kiépített akadálymentes rámpán keresztül megoldott. A lépcsőház előteréből a meglévő akadálymentes WC elérése is biztosított.

A dentálhigiénikus részleg kialakítása a jelenlegi hallgatói labor (11-es helyiség) és a mellette található iroda (10-es helyiség) átalakításával valósítható meg. Ez magában foglalja a dentálhigiénikus hallgatók gyakorlati termét és a 2 db dentálos beteg kezelőt is. A hallgatók dentálhigiénikus skill terme a meglévő 12 jelű közlekedőből lesz közelíthető, a teremben betegszimulátorokon (4-6 fej) folyik majd a gyakorlati oktatás.

A dentálos kezelőhelyiségek megközelítésénél a hallgatói és a betegforgalmat egymástól elválasztott útvonalon kell tervezni. Az önálló betegvárókkal tervezendő I. és II. számú dentálhigiénikus kezelőhelyiségben összesen 2 db fogászati kezelőegység kerül elhelyezésre, a kezelőkben fogászati szűrés, dentálhigiénikus betegellátás fog történni.

A földszintes melléképületben található korábbi büfé-hallgatói étkező (1 és 1a jelű helyiségek), valamint a technikai és textil raktárak (2 és 4 jelű helyiségek) helyén alakítható ki a főépületből áthelyezésre kerülő hallgatói labor és egy tanterem. Az új helyiségek az elméleti és gyakorlati oktatás színhelyéül fognak szolgálni.

A főépület jelenlegi ebédlőjéhez kapcsolódó fehérmosogató (14a jelű helyiség) hallgatói ebédlővé alakítandó át, a tálaló (14b) raktárhelyiség lesz, A 03b jelű légakna hallgatói kültéri pihenőhelyül szolgálhat.

Az átalakítással érintett helyiségekben a padlóburkolatok, a belső ajtók cserére kerülnek, küszöbmentes kivitelűek lesznek. A szükséges falburkolatok kialakítását, a fal- és mennyezeti felületek felújítását valamint az erős- és gyengeáramú elektromos hálózat, gépészeti rendszerek felújítását is meg kell tervezni.

Gépészet

A tervdokumentációnak az alábbi tervfejezeteket kell tartalmaznia: fűtés- és hűtéstechnika, vízellátás és csatornázás, vákuum és sűrített levegőellátás. A gépészeti igényeket a mellékelt helységlista táblázat összegzi.

Méretezni kell az összes helységet hőtechnikailag (fűtési igény, hűtési igény).

A fizioterápia I-II-III., orvosi rendelő, dentál betegkezelő, dentál gyakorlati oktató terem (skill terem), a melléképületben kialakítandó és tanterem helységekben hűtő-fűtő klíma berendezést kell beépíteni elektromos betáppal, cseppvíz elvezetéssel. Mindegyik helységben radiátoros fűtést kell méretezni, a csővezetékeknél szükséges átalakításokat meg kell adni, csatlakozás a meglévő hálózatra.

Az összes helységben ahol igény van rá, mosdókat, mosogatókat, italautomatákat kell kiszolgálni a tervezett vízhálózatnak, szennyvízhálózatnak. Ezen felül a dentál betegkezelőben 2 db fogorvosi széket kell megtáplálni ivóvízzel, sűrített levegővel, vákuummal, és a szennyvízelvezetést meg kell oldani.

Erősáramú és gyengeáramú rendszerek tervezése:

A tervdokumentációnak az alábbi tervfejezeteket kell tartalmazni:

- kisfeszültségű hálózati kialakítás és világítási hálózat kiépítése az újonnan kialakított helyiségekben, főelosztó igény szerinti bővítése, átépítésének tervezése ezenkívül egyedi csatlakozási pontok igény szerinti kialakítása,

- kisfeszültségű hálózat kialakítása a kiegészítő gépészeti hűtő-fűtő klíma egységek számára

- szünetmentes egyedi vagy hálózatos megoldás az igényelt fogyasztók számára

- tűzjelző rendszer kialakítása

- informatikai hálózat kiépítése az átépítésben megnevezett helyiségek számára.

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file Pendrive adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file Pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file Pendrive adathordozón.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Temesvári krt. 31., találkozó az épület bejáratánál

Időpont: 2022. november 9. (szerda) 10 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott tervezési szakterületi jogosultságú tervezőkkel, vagy az ajánlattevő nyertessége esetén a tervezésbe bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozatával:

- 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

- 1 fő felsőfokú végzettségű G jelű épületgépész tervezővel

- 1 fő felsőfokú végzettségű V jelű épületvillamos tervezővel.

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), és az érvényes tervezési jogosultságot igazoló kamarai dokumentumokat kérjük az ajánlathoz csatolni, ezek nélkül az ajánlat érvénytelen.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számla fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.