A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„Az SZTE tulajdonában lévő használaton kívüli Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) alatti iskolaépület iroda funkcióra való hasznosításához, felújításához szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció (építészeti és szakági tervek), költségvetési kiírások, költségbecslés valamint településképi bejelentési dokumentáció készítése.”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor.

Befejezési határidő:

Kiviteli terv és településképi bejelentési dokumentáció

készítésének határideje:					80 munkanap

Kiviteli terv megrendelői véleményezése:			  5 munkanap

Kiviteli terv szeződésszerű dokumentálása:			  5 munkanap

Tervezői teljesítési határideje:				90 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) alatt található, jelenleg használaton kívüli épület iroda funkcióra való hasznosításával összefüggő belső felújítás kivitelezéséhez szükséges komplett, minden szakágra kiterjedő kiviteli tervek elkészítése, mely az építészet mellett a statika, gépészet, erősáram, gyengeáram, tűzvédelem szakági terveinek elkészítését, valamint a tervekhez tartozó árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítését foglalja magába.

A tervezés során rendelkezésre állnak az épület szintjeinek alaprajzai, amelyek a tervező részére átadásra kerülnek. Az átalakítandó épület meglévő állapotát helyszíni pontosító felmérés alapján készített állapotterven kell ábrázolni, melynek felhasználásával kell a belső átalakítási kiviteli tervét elkészíteni.

A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § előírásainak megfelelően a tervezési programban foglaltak szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményei tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

A Szilléri sgt. 12. szám alatti meglévő épület a Szeged MJ Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önk. rendelet (SZÉSZ) 34-3 számú vonatkozó szabályozási tervlapja alapján helyi védelem alatt álló épület. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged MJ Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 3.4. melléklete III. fejezete szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában építmény, önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy az építmény rendeltetési egysége számának megváltoztatása településképi bejelentéshez kötött tevékenység. Ugyanezen rendelet 3.4. mellékletének I. fejezet 1. pontja szerint helyi egyedi védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása, a 3. pont szerint helyi egyedi védelem alatt álló objektum területén kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése szintén településképi bejelentéshez kötött tevékenység. Az épület rendeltetésének megváltozása miatt szükségessé váló településképi bejelentési tervdokumentáció összeállítása, az esetleg szükségessé váló főépítészi egyeztetések lefolytatása is a tervező feladatát képezi.

Tervezési program:

Építészet

A tervezés során az alagsori elhasználódott PVC burkolatok és a közlekedőfolyosókon a márványmozaik padlóburkolat és ágyazatának felbontását valamint az alagsori, magasföldszinti és emeleti WC csoportoknál a padló- és falburkolatok, gépészeti berendezések, szerelvények bontását kell előirányozni. A belső átalakítás során a magasföldszinten és az I. emeleten a korábban gipszkarton szerkezettel lezárt főfali nyílások kibontásra kerülnek.

A funkcióváltás tervezése az alábbi építőmester-szakipari munkákat érinti:

- A magasföldszinten és az I. emeleten valamint az egykori tornaterem területén a megváltozó funkciónak megfelelő helyiségek kialakítása új 10 cm vastagságú gipszkarton válaszfalakkal. Mivel a válaszfalak magassága a szokványos magassági méretet meghaladja, a falak többlet merevítését is meg kell tervezni.

- A padlásfödém hőszigetelése energetikai méretezés alapján tervezendő (pl.: Austrotherm AT-PA padlap hőszigetelő elem alkalmazásával), hőszigetelés alatti párazáró réteggel.

- A külső ablakok megmaradnak, azok felújítása tervezendő helyszíni álapotfelmérés alapján (pászítás, vasalatok szükség szerinti javítása, fafelületek csiszolása, majd fehér színű mázolása három rétegben).

- A meglévő és a beépítésre kerülő új belső fa nyílászáróknál festés előtti előkészítés, alapozás után három rétegű mázolás tervezendő.

- Az épület három szintjén a meglévő falak, mennyezetek vakolatjavítása, festés előtti javítása (laza részek lekaparása, glettelés javítás), alapozása, festési munkák végzése költségelendő, az új gipszkarton falak glettelés, festés után diszperziós festést kapnak.

- A közlekedőkben és a vizes helyiségekben új, 30x30 cm méretű matt greslap padlóburkolat tervezendő 10 cm magas lábazattal. A burkolás előtt beépítendő szükséges vastagságú kiegyenlítő esztrich réteg és önterülő padlókiegyenlítő simítás is betervezendő előzetes padlófeltárás alapján.

- A parkettás helyiségekben a meglévő parketta burkolat megtartandó, a kialakításra kerülő irodákban megfelelő teherbírású alátétlemez alkalmazásával új, irodai használatra alkalmas kopásállósági tulajdonsággal rendelkező laminált parketta burkolatot kell tervezni a megmaradó melegburkolatra.

- A felújításra kerülő vizes helyiségekben új szaniter válaszfalak tervezendők.

- A Szilléri sugárút felőli főbejárati lépcsőnél és az épület hátsó trasktusában lévő melléklépcsőnél a járófelületi hibák javításának műszaki megoldását részletes helyszíni felmérés alapján kell meghatározni.

- A korábban kivitelezett pince szigetelés jelenlegi állapota felülvizsgálandó, a pincében tapasztalható falnedvesedések megszüntetése szakcég által készített faldiagnosztikai szakvélemény alapján tervezendő.

- A külső környezetrendezési munkák keretében az épület udvarán a meglévő burkolt felületen a műszakilag maximálisan elhelyezhető számú parkolót kell tervezni a telken belüli zöldterület rendezésével együtt.

- A meglévő utcai kerítés felújításának munkái is költségelendők.

Gépészet

# Vízellátás: Vizesblokkokban szaniterek, csaptelepek cseréje, szanitereknek új vízbekötés kiépítése falba rejtett módon, melegvíz ellátás tervezése elektromos bojlerekkel.

# Csatornázás: Az épületben keletkezett kommunális szennyvíz elvezetése gravitációs rendszerrel történik. A lefolyóvezetékek anyaga KG-PVC cső, gumigyűrűs, tokos kötésekkel, idomokkal falban, padlóban szerelve rejtett módon. 2 db szennyvíz strang komplett cseréje indokolt szennyvíz szivárgás miatt. Új szaniterek szennyvíz elvezetés tervezése.

# VRV fűtési-hűtési rendszer kialakítása: Az épület jelenleg nem rendelkezik hűtéssel. Ez a rendszer fűtési és hűtési feladatokat látja el hőszivattyús üzemben. Szintenkénti külön kültéri egységek kialakítása ajánlott. Kültéri egységek az udvarra kerülnének.

# Fűtés: A tervezett új helyiségosztáshoz igazodóan új lemezes lapradiátorok betervezése szükséges szerelvényekkel, termosztatikus fejekkel. A meglévő radiátorokat termosztatikus fejjel kell ellátni.

# Szellőzés: Az irodák frisslevegő igényét hővisszanyerős légtechnikai berendezéssel kell ellátni, befújt levegőt temperálni kell tél és nyári üzemállapot szerint. A vizesblokkok elszívását külön rendszerel kell megoldani. A légtechnikai berendezések a tetőtérbe kerülnek elhelyezésre.

Elektromos

Erősáramú és gyengeáramú rendszerek:

Az épület elektromos szakági (erős- és gyengeáram) tervezése.

Az új funkcióból adódó teljesítményigény növekedés költsége a költségvetési kiírásban figyelembe veendő. (A mérőhely kialakítás, hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése kivitelezői feladat.)

Új elektromos hálózat, EPH hálózat, új elosztók, konnektorok, gépészet áramellátása, udvari világítás, autótöltés tervezése az előírásoknak megfelelően.

Világítási hálózat tervezése (LED-es lámpatestek tervezése a helyiségek funkciójának megfelelő megvilágítással).

Épületautomatika, épület felügyelet tervezése a távfelügyelet megoldási lehetőségével (Modbus TCP/IP kapcsolattal). Önálló vezérléssel rendelkező alrendszerek bevonása az épületfelügyeletbe.

IT hálózat, beléptető rendszer, tűzjelző rendszer, biztonsági kamera rendszer tervezése.

Az ajánlattételi felhívás mellékletét képezik az épület dwg formátumú alaprajzai és az egyes szintek hasznosítására készített alaprajzi vázlatok.

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file pendrive adathordozón.

Az ajánlattétel előtt a helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott a helyszín pontosabb megismerése céljából, és az Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Szilléri sgt. 12., találkozó az épület bejáratánál

Időpont: 2024. szeptember 30. (hétfő) 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Az ajánlattevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével, esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos szakaszában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző napig együttesen válaszol meg, és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Számlázás: Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda műszaki ellenőre által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

A számla fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott tervezési szakterületi jogosultságú tervezőkkel, vagy az ajánlattevő nyertessége esetén a tervezésbe bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozatával:

- 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

- 1 fő felsőfokú végzettségű G jelű épületgépész tervezővel

- 1 fő felsőfokú végzettségű V jelű épületvillamos tervezővel.

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), és az érvényes tervezési jogosultságot igazoló kamarai dokumentumokat kérjük az ajánlathoz csatolni, ezek nélkül az ajánlat érvénytelen.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.