A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet épületének magasföldszintjén lévő korábbi vegyszerraktár építészeti és elektromos felújításával, korszerűsítésével labor kialakítása.”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja

Befejezési határidő:

A dokumentált munkaterület átadástól számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője/ a nyertes ajánlattevő feladatai:

A főbejárati lépcsőtér melletti 05 számú helyiség korábban vegyszerraktár volt, megrendelő ezt szeretné felújíttatni, és a helyiségből labort kialakítani. Mivel a különböző vegyszerek gőzei a festett falakba diffundálhattak, ezért szükséges a korábbi vegyszerraktár helyiségben és a hozzá kapcsolódó 07 számú kis raktárhelyiségben a falfelületekről a meglévő festékréteg (100 m2) eltávolítása. A szükséges vakolatjavításokat követően a falfelületek mélyalapozását és 3 rétegű fehér színű diszperziós festését kell elvégezni (80 m2). A 07 számú raktárban a porcelán falikút megmarad, a körülötte lévő csempeburkolat javítandó, kiegészítendő. A meglévő padlóburkolat (20 m2) és a faanyagú álmennyezet (18 m2) elbontásra kerül.

Az elbontott álmennyezet helyett a végleges padlószint felett 2,80 m magasságban új gipszkarton anyagú álmennyezet készítendő Rigips Casoprano termékcsalád kazettás álmennyezeti lapjainak (pl.: Casobianca) alkalmazásával. Az álmennyezet vázszerkezete Rigips Quick-Lock T15 tartóprofilok, kampós függesztőhuzalok alkalmazásával lesz kivitelezve. A helyiség kazettás osztású, vésett táblázatos bejárati faajtajának raktár felőli oldaláról a lemezborítást el kell távolítani, az asztalos javításokat követően a nyílászáró és a tokszerkezet valamint a 07 számú raktár faajtaja fehér színű selyemfényű zománcfestékkel lesz felületkezelve.

A padlóburkolat készítése előtt önterülő aljzatkiegyenlítő simítást vagy esztrichréteget kell felhordani a mélyalapozással előkészített aljzatra. Az új padlóburkolat 30x30 cm méretű, hálósan rakott, flexibilis ragasztóval rögzített, anyíagában színezett bézs színű greslap burkolólapokkal, készül, a 3 mm-es fugák szürke színű Mapei Keracolor FF flexilbilis fugázóhabarccsal lesznek kitöltve.

Villanyszerelés:

A kazettás álmennyezetbe a labor helyiségben 3 db 600x600 mm méretű ledpaneles lámpa és 2 db kettős fali dugaszolóaljzat, a kis raktár helyiségben 1 db ledpanelés lámpa kerül beépítésre a meglévő hálózatra csatlkoztatva a szükséges csövezéssel, vezetékezéssel, kapcsolóval, kismegszakítókkal. A helyiségek szükséges megvilágítási értéke 500 lux, a megvilágítás egyenletessége 70 %, a fényforrások színhőmérséklete 4000 K, a káprázási tényező Ugr<19 legyen. A lámpatestek és dugaljak előírt védettsége IP44.

A meglévő homlokzati ablakok felújítását (pászítás, vasalatok javítása, szükség szerinti cseréje, csiszolás 3 rtg fehér mázolás, törött üvegezés szükséges mértékű cseréje) el kell végezni.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged, Eötvös u. 6.

Időpont: 2022. január 28. 10 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az előzetes bejáráson való megjelenés

A számla fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.