Műszaki specifikáció

Vállalkozó feladatainak rövid ismertetése:

A SZTE Központi Kazánüzemben telepített T6 jelű gőzkazán Riello alternatív tüzelő berendezés cseréje, Weishaupt alternatív égőre.

A teljesítés tervezett időpontját egyeztetni kell a Központi Kazánüzem üzemviteli menetrendjével, illetve legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90. nap.

A feladat gázégő beszerzését nem tartalmazza, de a telepítéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését igen!

- a régi berendezés csatlakozó berendezései, vezérlőszekrényének bontása

- ha szükséges, égőkő átalakítása, lángcső hosszabbító beépítése

- a mágnes szelephez gáz szellőztető vezeték építése

- az égő, a szerelvénysorok, vezérlőszekrény, O2 korrekció telepítése

- beüzemelés, beszabályozás, próbaüzem

- teljes körű hatósági ügyintézés

A beszerzendő anyagok cikkszámait a letölthető melléklet tartalmazza.

Szakmai műszaki gazdasági alkalmassági feltételek:

- Tevékenység elvégzésének jogosultság igazolása. (a beüzemeléshez rendelkezik aktív Weishaupt márkaszerviz jogkörrel)

- Nyilatkozat arról, hogy a tevékenységet a Vállalkozó a berendezések gyártójának előírásai, a vonatkozó hazai szabványok, előírások figyelembevételével a maximális üzemviteli biztonság elérése érdekében végzi.

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat feltétlen csatolja hivatalos ajánlatához!

Információt ad: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:+36303717512

Bírálati szempont: Ajánlatukban egyösszegű ajánlatokat várunk, bírálati szempont a kiírt paraméterek betartása mellett a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.