MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 5-7. sz. épületben lakatos műhely felújítása”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: mielőbb, de legfeljebb a munkaterület átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

Igény rövid szakmai leírása: gépészeti bontások, vakolatjavítás, falfestés olajlábazat készítéssel, cső, radiátor és nyílászáró mázolás, villanyszerelési munkák

A műhely (alaprajzon 304-es számú hallgatói műhely elnevezésű) kipakolását követően szükséges a már nem használt vízcsövek és kábelcsatornák elbontása, lábazati burkolat bontása, majd új villanyszerelési munkák elvégzése, mely némi vakolatjavítást eredményez. Ezt követően készülhetnek a különböző felületkialakítások és egyéb építési munkák.

Diszperzit és olajlábazat festés falfelületen:

- Előkészítő munkák: üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; többrétegű falfesték lekaparása, a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület alapozása,

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

Nyílászárók, csövek és radiátorok mázolása

- Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, nyílászáróknál faanyag és/vagy vasalatpótlás, simító tapaszolás.

- A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

- Az ajtó felülvilágító szerkezetében a falemezt plexi szerkezetűre cseréljük.

Villanyszerelés:

- Kiselosztó berendezés felszerelése

- Új fali csatlakozók felszerelése 230V-os és 3 fázisú is

- Meglévő mennyezeti almatúrák új 60x60-as ledpanelre való cseréje

- 2 új ventilátor villamos bekötése

Gépészet:

- Új 10 l-es átfolyós vízmelegítő felszerelése vízoldali bekötéssel

- 2 új ventilátor elhelyezése ajtó felett plexi felülvilágítóba

- Meglévő kézmosó és csattelep cseréje újra

A munkák elvégzését követően a hulladék elszállítása, finomtakarítás és visszapakolás is a vállalkozó feladata. Villanyszerelés történik ezért érintésvédelmi jegyzőkönyv és a villanyszerelő szakember kivitelezői nyilatkozata is szükséges.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat, villanyszerelő szakemberé is

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár ……………..………,- Ft

Áfa összege (27%):……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő előteljesítést elfogad.