A tervezői feladatok részletes leírása

- A tervezői munka tárgya: A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 265 ágyas Klinika magasföldszint, fedetlen terasz beépítésének tervezése. A helyszín vényforgalmú gyógyszertárként és a GCP előírásoknak megfelelő helyiségekként kerülne hasznosításra.

- A tervezésre kijelölt hely:

A rendelkezésre álló megközelítőleg 500 m2 terület egy része biztosítaná a szükséges igényeket, melyeket a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet „A közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről” előír. Továbbá a „35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról” értelmében a klinikai vizsgálatok GCP megfelelőségének biztosításához klinikai vizsgálóhelyiségek biztosítása is szükséges.

- A tervezés során minimum az alábbi helyiség igényeket kell figyelembe venni*:

| Helyiség megnevezés | Területigény [m2] |  |
| --- | --- | --- |
| Betegfogadó tér | 43 | Új gyógyszertár |
| Iroda | 7 |  |
| Átvevő | 20 |  |
| Raktár | 20 |  |
| Hűvös raktár | 10 |  |
| Hűtő raktár | 20 |  |
| Szociális helyiség | 20 |  |
| Vizsgáló / felvilágosító | 12 | GCP helyiségek |
| Koordinátori iroda 1. | 12 |  |
| Koordinátori iroda 2. | 12 |  |
| Monitori helyiség 1. | 10 |  |
| Monitori helyiség 2. | 10 |  |
| Hűtő raktár | 10 |  |
| Szobahős KIT és felszerelés raktár | 12 |  |
| Szobahős vizsgálati készítmény rakt. | 12 |  |
| Archívum | 10 |  |
| Maradó terasz | 260 |  |

*Ezen tételek területi igényétől csak kis mértékben lehet eltérni.

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, épület automatika, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés, kamera, beléptető és egyéb rendszerek), tűzvédelem, vízköddel oltó rendszer árazott és árazatlan költségvetéssel.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítsék az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelességé van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

- Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Irodával

- A megrendelői igényeket a Radiológiai Klinikával,

- A terveket 4 példányban papír alapon és 1 példányban DVD adathordozón .pdf és .dwg formátumban köteles a tervező leszállítani. A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.