MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE MK EDU MILL marógép elektromos felújítása (Szeged, Mars tér 7.) a felújított berendezés leszállítása, beüzemelése (betanítással)

A feladat rövid ismertetése: a fent megadott gép, berendezés elektronikája tönkrement, és a gyártó nem vállalta (nincs már ilyen gép Magyarországon) a felújítását. A gép használata kiemelten szerepel a mérnökképzésben, ezért fontos a működőképességének biztosítása. A szerződés keretében a berendezés teljes elektromos vezérlése kerül felújításra, gyakorlatilag a régi gép egy teljesen új vezérlést fog kapni.

A feladat terjedelme, a Megrendelő elvárásai: a fent meghatározott feladat kivitelezése a Vállalkozó telephelyére szállított EDU MILL marógép gyártóhelyen történő teljes elektromos felújítását, a felújítást követően a Megrendelő telephelyére történő leszállítást, a berendezés beépítését, beüzemelését (betanítással) kell hogy tartalmazza. A vállalás része kell, hogy legyen a megvalósulási dokumentáció elkészítése is.

A szerződés részeként el kell végezni:

- a gyártóhelyre szállítás, a szállított EDU MILL berendezés teljes elektromos felújítását,

- a felújítás következtében a felújított gép gyártói mérések, minőségbiztosítási dokumentumok elkészítését,

- a felújított gép Megrendelő részére történő leszállítását, beépítését.

- a felújított gép beüzemelését, a gép kezelői oktatását a Megrendelő képviselőinek.

- a berendezésről a felújítás előtt leszerelésre, bontásra kerülő anyagok, elektronikai hulladékok (veszélyes is) előírások szerinti kezelését.

- az érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

- megvalósulási dokumentáció (gépkönyv, garancialevél) átadása (elektronikusan is), kezelési és programozási leírások.

Az EDU MILL marógép felújításának részletezése, technikai specifikáció:

A felújított berendezés rendelkezzen:

- új központi elektronika ( Intel 4 magos processzor, 4GB RAM, SSD háttértár )legyen + min. 15”-os méretű érintőképernyővel, mint kezelői felülettel, és legyen min. 2 db USB csatlakozási lehetőség is, továbbá  min. 2 db Gigabit LAN csatlakozási lehetőség,

- a gép kezelőpanelje ( kialakítás saválló anyagból ): ciklus Start/Stop, tengelymozgató gombok, Főorsó Start/Stop, mágnesesen arretáló sebesség, Vészstop,üzemmód nyomógombok, elektronikus személyi azonosító kulcs, 8 db PLC-ből szabadon programozható nyomógomb ( a nyomógombok fehér LED vilgítással), beépítési hely és villamos csatlakozás beépített és kihelyezett kézikerék számára

- a rendszer szoftver licenszei: windows 10 op. rendszer, INtime RTOS valós idejű operációs rendszer, közös rendszerszoftver (eszterga, maró, köszörű, kivágó stb.), 2 tengely+ 1 főorsó eszterga, 3 tengely+ 1 főorsó marógép esetén, legyen lehetőség ezen felül a tengelyek számának bővítésére(+1 tengely)

- a csomag tartalmazzon eszterga és maróvezérlő szimulátor szoftvert is 1 PC-re (hálózati kulccsal)

- EtherCAT periféria csatoló egység és szoftver védelem,

- Input modul 16 bemenettel, tranzisztoros Output modul 16 kimenettel (2-2 db),

- Relés Output modul 8 kimenettel, morze érintkezős Output modul 4 kimenettel(1-1 db),

- szinkron szervóhajtás tengelymodul 3 db,

- aszinkron szervohajtás 1 db,

- 1 és 3 fázisú tápegységek (1-1 db)

- a motorok jeladózása,

- gépvizsgálat, mérések a felújítás után: lineáris tengelyek mérése lézer interferométerrel, pozícionálási pontosság beállítása, dinamikus pontosság bemérése RENISHAW QC 20 körteszterrel, szerszám behúzó erő ellenőrzése, tokmány szorítóerő mérése, rezgés és zaj mérése, a mérések, beállítások jegyzőkönyvei,

- garancia/ jótállás 36 hónap a Megrendelő telephelyén.

Általános elektromos előírások:

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat,

- Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

- Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, gyártói nyilatkozatok,

- Kezelési, karbantartási utasítások ,

- Megvalósulási dokumentáció,

- Garanciajegyek

Figyelem!

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft