Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 45 naptári nap

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Szeged, Árpád tér 2. épület 41, 47 és 49 számú helyiségeinek átalakításához, felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítése

Helyszín: Szeged, Árpád tér 2.

Figyelem, a tárgyi tervezési munka ajánlatának megadásához a meglévő gépészeti rendszerek, építészeti adottságok, illetve erős- és gyengeáramú hálózati kialakítások ismerete feltétlenül szükséges, ezért érvényes ajánlatot kizárólag a meghirdetett időpontban történő helyszíni bemutatáson részt vevő pályázók adhatnak!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Árpád tér 2., porta

Időpont: 2019. november 21. (csütörtök), 13:00 óra

Kontaktszemély: Kincses Zoltán (Tel/Mobil: +36-62/546-719)

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE TTIK Informatikai Intézet a Szeged, Árpád tér 2. épületében található 41, 47 és 49 számú helyiségeinek átalakítási kiviteli terveit kívánja elkészíttetni. Az átalakítások műszaki tartalma a mellékelt leírásban, illetve az alábbi kiegészítésekben található.

Feladat a komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése árazott és árazatlan költségvetésekkel.

A tervezett munkák nem lehetnek építési engedély köteles tevékenységek.

A nyertes pályázó részére a mellékelt állapotrajzot tudjuk rendelkezésre bocsátani PDF és DWG formátumban.

A kiviteli terveknek tartalmaznia kell minden érintett szakág terveit, műleírásait és költségvetéseit.

A tárgyi ingatlan helyi, önkormányzati rendelettel védett épület, valamint országosan védett műemlékei területen helyezkedik el (Szeged, belváros műemléki jelentőségű területe). A tervek elkészítésénél kérjük e tény figyelembe vételét!

Az érintett területen teljesen új elektromos hálózatok kerülnek kiépítésre. A tervezésnél fel kell mérni, és figyelembe kell venni a villamos teljesítmények, egyidejűségek, és az áramszolgáltatói betáplálást (HÁF) is. Teljes körű elektromos kiviteli terveket kérünk egyeztetésekkel, tervlapokkal, költségvetésekkel.

Műszaki leírás kiegészítése:

Az átalakítással érintett helyiségek fűtése radiátorokkal megoldott. A radiátorok méretét, elhelyezését felül kell vizsgálni, illetve új termosztatikus szeleppel, visszatérő csavarzattal és termofejekkel kell ellátni.

47-es helyiség:

A jelenlegi 2 db split klímát meg kell szüntetni (át kell helyezni). Helyette a jelenlegi hálózathoz csatlakoztatott oldalfali fan-coil kerülne beüzemelésre.

49-es helyiség:

Az alaprajzokon feltüntetett szerver helyiségbe szerverklímát kell tervezni. Amennyiben a 47-es helyiség szerverhűtő split klímája megfelelő teljesítményű, illetve állapotú, úgy ebbe a helyiségbe áthelyezendő. Az építészeti kialakításhoz illeszkedő helyre víz, illetve szennyvíz csatlakozást kell tervezni (mosogató, mosogatógép).

41-es (könyvtár) helyiség:

Az építészeti kialakításhoz illeszkedve a jelenlegi bontandó falon meglévő oldalfali fan-coil-t kell másik falra áthelyezni. Az újonnan kialakítandó iroda helyiségbe pedig új oldalfali fan-coil-t kell felhelyezni.

A megmaradó/áthelyezhető készülékek teljesítményét, állapotát felül kell vizsgálni.

A klímákhoz, fan-coil-ok kondenzvíz elvezetése minden esetben a tervezési feladat része.

A tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van az Egyetem szakterületei képviselőivel melyet egyeztetési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A tervezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények felmérését legalább az alábbiakkal kell megtenni:

- épület használójával

- védelmi irodával (tűzjelző, kamera, riasztó, beléptető rendszerek)

- rendszergazdával (informatikai rendszerek)

- telefonközponttal (telefonhálózat)

- műszaki és beruházási irodával

- energetikával

- szakhatóságokkal (Amennyiben a tervezéshez szakhatóság szükséges.)

A villamos terveknek tartalmaznia kell továbbá a gépészeti berendezések energiaellátásának, vezérlésének teljes tervdokumentációját is.

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A tervdokumentációk leadását 6 példány papír alapú és 2 példány elektronikus formátumban kell teljesíteni. Az elektronikus formátumok: minden PDF formátumban és ezen kívül a fájl tartalmának megfelelő, szerkeszthető formában is (pl. tervrajz: DWG, műleírás: MS Word, költségvetések: MS Excel).

A tervdokumentációknak tartalmaznia kell árazott és árazatlan tételes költségvetést is.

A végleges dokumentálás előtt a tervező köteles a tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni, és a műszaki iroda képviselője által kért javítások és hiányosságok pótlása után elvégezni a teljes dokumentálást.

A leadott ajánlatokhoz csatolni szükséges:

A bevonni kívánt szakemberek kamarai jogosultságainak igazolása.

Általános előírások:

A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

A nyertes pályázóknak lehetőleg olyan megoldásokat kell betervezniük, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak…)

Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

A tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. A tervező köteles továbbá a kérdésekre való válaszadások során új költségvetési tételek felmerülése esetén kiegészítő költségvetést összeállítani árazott és árazatlan formában.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A Vállalási árat a kiadott felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, hogy ajánlatához csatolja a kitöltött átláthatósági nyilatkozatot is!