A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„Az SZTE Topolya sori sportcsarnok nem járható lapostetők szigetelésének felújítása.”

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 90 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

A Topolya sori sportcsarnok tervei 1984-ben a DÉLTERV-nél készültek, az épület átadására 1986-ban került sor. 1996-ban a lapostető sorozatos beázása miatt a tetőszigetelést felújították, akkor került az eredeti hő- és vízszigetelésre 18 cm habcement hőszigetelés és pvc vízszigetelés. 2012-ben a tornacsarnok tetőzetére 206 elemből álló napelem parkot telepítettek, amellyel egy időben új, mechanikailag rögzített pvc lemezszigetelés készült.

A kiszolgáló épületrészek tetőszigetelése az évek során több helyen oly mértékben megrongálódott, hogy a belső helységek épületszerkezeteiben jelentős nedvesség okozta károsodást okozott, ezért a további károk megelőzése céljából 2019-ben a tetőzetet ideiglenesen fekete, ún. tófóliával bevédték. A csapadékvíz-elvezető rendszer a vezetékek tönkremenetele miatt teljes cserére szorul. A tornacsarnok tetején lévő szellőzőventillátorok elavultak, egy később megvalósítandó energiatakarékos épületgépészeti rendszerbe nem illeszthetők bele, de jelen felújítás keretében a meglévő ventillátorok és tetőfelépítményeik nem kerülnek elbontásra.

A több helyen jelentkező beázások miatt a tornacsarnok, és az I. valamint a II. emeleti kiszolgáló épületrész hő- és vízszigetelésének korszerűsítésére 2019 évben kiviteli terv készült, mely a napelemes rendszer és villámvédelmi rendszer le- és felszerelését valamint a csapadékvíz- elvezető rendszer felújítását is tartalmazta.

Jelen felújítás keretében csak az I. és II. emeleti kiszolgáló épületrész vízszigetelésének felújítására, kiegészítő hőszigetelés beépítésére, valamint a tornacsarnok és a kiszolgáló épületrész tető összefolyóinak cseréjére valamint a tornacsarnoknál a tető összefolyók, az acélcső anyagú csapadékvíz-elvezető csővezetékek valamint a sportcsarnok délkeleti oldalán lévő, épületen belüli és kívüli földárokban haladó vezetékek cseréjére kerül sor.

A földszinti öltözők feletti két járható tetőszakasz sem kerül felújításra a most tervezett kivitelezési munka keretében. A kiviteli tervben szereplő 45 fokos hajlásszögű drótüveg felülvilágító ablaksor acél- és üvegszerkezetének felújítása, az attikafalak külső homlokzat felőli hőszigetelése sem tárgya jelen kivitelezésnek.

Az ajánlattételi felhívás mellékletét képező – a tetőszigetelés felújítására készített – kiviteli tervdokumentációt az árazatlan költségvetési kiírás szerinti csökkentett műszaki tartalommal, az abban meghatározott anyagokkal kell figyelembe venni. A költségvetési kiírásban nem szereplő munkarészek a jelenleg tervezett felújítás során nem készülnek el, azokra árajánlatot nem kell adni, kizárólag a kiadott költségvetési kiírásban szereplő tételek árazandók!

Az elvégzendő bontási munkák:

- a Topolya sor felőli kiszolgáló épületrésznél az I. és II. emelet feletti lapostetőknél az ideiglenes fekete fólia szigetelés valamint a PVC szigetelés bontása függőleges és vízszintes felületen (a sportcsarnok felett a meglévő PVC szigetelés nem kerül elbontásra és felújításra a lefolyók felújításának kivételével),

- a kiszolgáló épületrészekhez kapcsolódóan a fekete fóliával borított attika fallefedések bontása,

- a meglévő tetőösszefolyók bontása a sportcsarnoknál és a kiszolgáló épületrésznél,

- az acél csapadékvíz levezető csővezetékek bontása a sportcsarnokban, a délkeleti oldalon lévő, az épületen kívüli földárokban haladó azbesztcement csővezetékek bontása,

- a parketta burkolat bontása a lefolyók környezetében,

- a tetőzetre ráhajló növényzet eltávolítása gallyazással,

Tetőfelújítási munkák:

- az attikafalak belső oldalának és a felépítmények lábazatának hőszigetelése 10 cm vastagságú, expandált polisztirolhab lemezekkel (az attikafalak homlokzati sávjainak hőszigetelése jelen kivitelezés keretében nem készül el),

- 12 cm vastagságú kiegészítő lépésálló hőszigetelés beépítése a kiszolgáló épületrészek felújításra kerülő nem járható lapostetőin 2x6 cm rétegben a meglévő, megmaradó habbeton hőszigetelésen, felületkiegyenlítő cementsimítás és üvegfátyol elválasztó réteg beépítését követően,

- az I. és II. emeleti kiszolgáló épületrésznél új lapostető szigetelés készítése PVC vízszigetelő lemezekkel, üvegfátyol elválasztó réteg védőlemez beépítésével, forrólevegős ragasztással, mechanikai rögzítéssel a nem járható lapostetőkön, az attikafal tetején és a faltőben fóliabádog beépítésével,

- a lapostető járószintjének megemelése miatt a meglévő kazánházi lamellás kétszárnyú ajtó átalakítása (2,25/1,50 m méretről 2,00/1,50 m méretű fém nyílászáróra), a nyílászáró felületkezelése,

- a sportcsarnokban a függőleges csapadékvíz elvezetés kiépítése PE lefolyócsövek beépítésével, a sportcsarnok délkeleti oldalán lévő, épületen belüli és épületen kívüli földárokban haladó vezetékek cseréje a meglévő azbesztcement csőről KPE csőre,

- a kiszolgáló épületrészen a beépítésre kerülő összefolyók összeépítése a meglévő acélszerkezetű lefolyócsövekkel (az utca felőli kiszolgáló épületrésznél az ejtővezetékek cseréjére egy későbbi felújítás során kerül sor),

- a tornateremben a függőleges csapadékvíz elvezetők környezetében a parketta burkolat javítása, cseréje, csiszolása és lakkozása,

A vízszigetelő lemezek mechanikai rögzítésénél a választandó rögzítőelemek típusát, számát, kiosztását a rögzítés teherbírását igazoló, dokumentált kíhúzó vizsgálat alapján kell meghatározni a meglévő, megmaradó habbeton réteg figyelembe vételével. A szigetelés mechanikai rögzítéséhez csak a szigetelőanyagot gyártó cég által elfogadott, minősített rögzítőelemeket szabad felhasználni!

A tetőszigetelés kivitelezése során maradéktalanul be kell tartani a beépítendő anyagok alkalmazástechnikai útmutatóiban valamint az ÉMSZ által kiadott „Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” című szakmai kiadványban foglalt műszaki követelményeket.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Topolya sori sportcsarnok.

Időpont: 2022. március 28. 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó ajánlati ár: …………………………………..,- Ft

ÁFA 27%: ……………………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg: ………………………………...….,- Ft

nettó tartalékkeret (10%) ………………………..,- Ft

ÁFA 27%: ……………………………………..…..,- Ft

Bruttó tartalékkeret (10%): ……...…………...….,- Ft

Számlázás: Vállalkozó 1 db részszámlát (50 %-os leigazolt teljesítést követően) és 1 db végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda műszaki ellenőrei által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.