MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

# 1 db iroda és 3 db szaniter konténer beszerzése

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| 3 db szaniterkonténer |  |  |
| 5-7 m külső hosszúság | igen, kérjük megadni |  |
| 2-3 m külső szélesség | igen, kérjük megadni |  |
| hőszigetelt ajtók és ablakok | igen |  |
| 1 db bukó vagy nyíló szaniterablak, belső ablaknyílás min. 45 cm x 45 cm max. 60 cm x 60 cm | igen, kérjük megadni |  |
| 1 db bukó/nyíló irodaablak redőnnyel belső ablaknyílás min. 70 cm x 90 cm max. 90 cm x 120 cm | igen, kérjük megadni |  |
| 1 db egyszárnyú bejárati ajtó belső átmenő szélesség min. 80 cm – max. 100 cm | igen, kérjük megadni |  |
| hőszigetelt tető, padló és falak (min. 60 mm – max. 100 mm) | igen, kérjük megadni |  |
| elektromos fűtés | igen |  |
| elektromos hűtés | igen |  |
| világítás (LED) | igen |  |
| min. 3 db szabad elektromos csatlakozó konténerenként | igen |  |
| vizesblokkban WC, zuhanyzó, kézmosó | igen |  |
| vizesblokkon kívüli tartózkodó terület 8-10 m2 | igen, kérjük megadni |  |
| világos színfestés | igen |  |
| helyszíni összeszerelés vagy szállítás összeszerelt állapotban | igen, kérjük megadni |  |
| min. 12 hónap jótállás | igen, kérjük megadni |  |
| 1 db irodakonténer |  |  |
| 5-7 m külső hosszúság | igen, kérjük megadni |  |
| 2-3 m külső szélesség | igen, kérjük megadni |  |
| hőszigetelt ajtók és ablakok | igen |  |
| 2 db bukó/nyíló irodaablak redőnnyel belső ablaknyílás min. 70 cm x 90 cm max. 90 cm x 120 cm (mindkét | igen, kérjük megadni |  |
| ablak elhelyezése a konténer hosszabbik oldalán szükséges) |  |  |
| 1 db egyszárnyú bejárati ajtó belső átmenő szélesség min. 80 cm – max. 100 cm | igen, kérjük megadni |  |
| hőszigetelt tető, padló és falak (min. 60 mm – max. 100 mm) | igen, kérjük megadni |  |
| elektromos fűtés | igen |  |
| elektromos hűtés | igen |  |
| világítás | igen |  |
| min. 3 db szabad elektromos csatlakozó | igen |  |
| világos színfestés | igen |  |
| helyszíni összeszerelés vagy szállítás összeszerelt állapotban | igen, kérjük megadni |  |
| min. 12 hónap jótállás | igen, kérjük megadni |  |
| 1 db irodakonténer és 1 db szaniterkonténer összenyitása szükséges a rövidebb oldal mentén | igen |  |

# Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

# Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

# A pályázatból kizáró okok:

- Helyszíni bejárás elmulasztása

Ajánlatukat, kérjük, forintban adják meg.

Az árut szegedi kiszállítással kérjük.A mellékletben szereplő Felolvasólapot és Átláthatósági nyilatkozatot kérjük az árajánlattal együtt benyújtani.