I. Melléklet

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben T6 gőzkazán hatósági belső szerkezeti vizsgálatra való felkészítése, átadása

Befejezési határidő: 2025. 04. 30.

Információt ad: Bogdán Ákos +36 30/636-0412

A munka rövid ismertetése: T6 kazán szerkezeti vizsgálata:

A gőzkazánok 3 évente kötelező hatósági belső szerkezeti vizsgálata. A vizsgálatra történő felkészítés (tisztítás stb.).

Kazánok vonatkozásában végzendő munka (módosulatok elképzelhetőek a vizsgáló Felügyelő utasításának megfelelően):

- berendezés leválasztása az üzemi rendszerről

- zárószerelvények blindelése

- fedelek, szerelvények leszerelése

- illeszkedő felületek tisztítása, ellenőrzése és szükség szerinti javítása

- tömítések cseréje

- víztér, füstgáz oldal tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel

- biztonsági szelepek ellenőrzése

- hatósági vizsgálaton történő részvétel és munkavégzés

- berendezés házi nyomáspróbája

- berendezés üzemi rendszerhez történő csatlakoztatása

A nyertes pályázó feladata a vizsgálatok bejelentése, a vizsgálati időpont(ok) egyeztetése. Az árképzésnél kérjük figyelembe venni, hogy Egyetemünk illetékmentességet élvez!

Az esetlegesen feltárt hiányosságok javítása külön kiírás keretében történik!

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Előzetes helyszíni bejárás nem kötelező, de arra Ajánlatkérő lehetőséget tud biztosítani, amelynek időpontját telefonon előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:

Bogdán Ákos +36 30/636-0412