| 1 db Telstar Igloo U445, -86 C°-os ultra mélyhűtő szekrény alapvető műszaki paraméterei: |  |
| --- | --- |
| ● hőmérséklettartomány | -50 C° … -86 C° |
| ● hasznos belső munkatér | 445 liter 300 db fagyasztódoboz 2 ml minták |
| számára, max 15 db rekesz |  |
| ● hasznos belső tér méretei (Mag×Szél×Mély) | 1500 x 470 x 608 mm |
| ● külső méretei (Mag×Szél×Mély) | 1985 x 650 x 822 mm |
| ● működési környezeti (terem) hőmérséklet | + 18 C° … + 35 C° |
| ● hálózati csatlakoztatás | 1/PE 230 V; 50 Hz |
| ● zajszint | < 56 dB (A) |
| ● súlya | 330 kg |
| A készülék alapfelszereltsége: |  |
| - mikroprocesszor vezérlésű hőmérséklet szabályzás |  |
| - szem magasságban lévő LCD kijelző |  |
| - függetlet (külön áramkörös) hőmérséklet vezérlés / riasztó rendszer |  |
| - környezeti hőmérséklet figyelő elektronika érzékelővel, risztási funkcióval |  |
| - optikai és akusztikus riasztórendszer a következő riasztási funkciókkal: |  |
| alacsony/magas hőmérséklet, terem hőmérséklet, nyitott ajtó, szenzor, |  |
| alacson akkumulátor szint, kondenzátor szűrő, feszültség, |  |
| - állítható alsó-felső hőmérséklet riasztási szint |  |
| - RS 485 interfész és külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet |  |
| - ergonómikus, könnyen nyitható biztonsági zárral ellátott tömör ajtó |  |
| - fűtött ajtókeret és vákuum mentesítő porttal, az ajtó könnyű újra nyitásához |  |
| - 5 különálló belső ajtó, 4 db állítható rozsdamentes acél belső polccal |  |
| - lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belső tér |  |
| - könnyen tisztítható szinterezett acél külső burkolat, 2 db fali átmenettel |  |
| - 2 db 1 HP kompresszor (két körös cascade rendszer), túlmelegedési védelemmel |  |
| - környezetbarát "Green Line" hűtőközeg |  |
| - 80 mm vastag VIP (vákuum izolációs panel) szigetlés |  |
| - opcionálisan körszámlapírós regisztráló vagy digitális adatfeldolgozó vagy back up rendszer |  |

Kiegészítők:

1 db CO2 vészhűtő rendszer

10 db Polipropilén doboz, 2" magas, 9x9 osztóval (130 x 130 x 50 mm)

10 db Polipropilén doboz, 3" magas, 9x9 osztóval (130 x 130 x 80 mm)