- sor

- Hullámkád: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |

| - A berendezés legyen alkalmas a hullámtan alapvető jelenségeinek szemléletes bemutatására láthatóvá tett vízhullámok segítségével. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - A hullámkád egy alumíniumkeretbe helyezett üvegaljú lapos tálból álljon. Ezalatt egy 45 fokban elhelyezett kivehető tükör legyen, amellyel a hullámokat egy ernyőre lehet kivetíteni. |  |  |
| - A kádat egy stroboszkóppal összekötött halogénlámpa világítsa meg felülről. |  |  |
| - A vízhullámokat az elektromos vibrátor által keltett rezgések átvitelével állítsa elő a berendezés. |  |  |
| - A stroboszkóp frekvenciáját, valamint a vibrátor frekvenciáját és amplitúdóját a vezérlőegységen állíthatjuk be. |  |  |
| - A stroboszkóp valamint a vibrátor frekvenciája szinkron vagy aszinkron lehet. |  |  |
| - A vibrátor frekvenciáját a 4 mm-es biztonsági csatlakozóra kötött számlálóval mérhetjük. |  |  |
| - A hullámkeltő rögzítésére különböző érintkezők erősíthetők, amelyekkel egyenes vagy kör alakú hullámokat lehet kelteni. |  |  |
| - További tartozékok legyenek: rács, réslemezek, visszaverődést kiváltó fal és hullámtörő tárgyak (pl. lencsék, tükrök) |  |  |
| - Ajánlott méretek: Kád:295x395x10 mm Keret:340x440x345 mm |  |  |
| - Frekvenciatartomány: fokozatmentesen állítható |  |  |
| - Tápfeszültség: 9 V – 12 V váltakozó áram 4 mm-es biztonsági csatlakozókon keresztül |  |  |
| - Világítás: Halogénlámpa, 12 V / 100 W, GY6,35 |  |  |
| - További tartozékok: |  |  |
| - Egyenáramú hálózati adapter 0 – 16 V egyenáram, 5 A |  |  |

- sor

Vízhullámcsatorna: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A készülék legyen alkalmas a víz hullámzási tulajdonságainak bemutatására és vizsgálatára. |  |  |
| - Az Y-alakú csatorna plexiből készüljön, két hullámkeltő berendezéssel, amelyeket azonos, illetve ellentétes fázisban lehet működtetni. |  |  |
| - Az állítható frekvencia különböző hosszúságú hullámok keltését tegye lehetővé. |  |  |
| - A csatorna végén a csillapító behelyezésével, illetve eltávolításával a hullámokat el lehet nyeletni vagy vissza lehet verni |  |  |
| - Ajánlott méretek: 1500x150x290 mm |  |  |
| - Tömeg: kb. 15 kg |  |  |
| - Szükséges kiegészítő: DC tápegység, 0-16 V DC, 5 A |  |  |

- sor

Demonstrációs hullámkeltő: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezés legyen alkalmas a kereszthullámok viselkedésének és tulajdonságainak vizsgálatára. |  |  |
| - Három A-alakú modulból álljon, melyek lemezacélból készülnek. A modulok legyenek összekapcsolhatók, és tároláskor összehajthatók |  |  |
| - A hullámmozgást illusztráló acélpálcák egy acélrudas rugóhoz vannak forrasztva. |  |  |
| - A pálcák végét fluoreszkáló festék emeli ki az egyik, és fehér festék a másik oldalon. |  |  |
| - A készlet tartalmazzon ezen felül a tompítóegységet, a tükröződés illusztrálását szolgáló tartócsipeszt (a rögzített végen), és két modulcsatolót. |  |  |
| - Ajánlott méretek: modul: 73 cm hosszú, 73 db 46 cm hosszú pálcával. modul: 92 cm hosszú, 73 darab 23 cm hosszú pálcával. 3. modul: 60 cm hosszú, 47 darab pálcával melyek az egyik oldalon 46, a másikon 23 cm hosszúak. Összhossz: 2,44 m. |  |  |

- sor

Pohl-féle készülék (torziós inga): (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezés legyen alkalmas szabad, csillapodó és kényszerrezgések vizsgálatára különböző mértékű csillapodás mellett. |  |  |
| - A torziós inga egy golyóscsapágyas rézkerékből álljon, mely tekercsrugón keresztül kapcsolódik a gerjesztő rúdhoz. |  |  |
| - A torziós inga gerjesztése excentrikus meghajtással, villanymotorral történjen, melynek fordulatszámát finom- és durvabeállítással lehessen szabályozni. |  |  |
| - Az elektromágneses örvényáramos fék szolgáljon csillapításként. |  |  |
| - Az inga szögelfordulása és a gerjesztő rendszer amplitúdója egy skálán legyen leolvasható. |  |  |
| - Az alaplapra szerelt villanymotor az eszköz része legyen |  |  |
| - Gerjesztési frekvencia legyen állítható olyan tartományon, hogy a rezonanciagörbét fel lehessen venni. |  |  |
| - Csatlakozások: motor: max. 24 V DC, 0,7 A; 4 mm aljzaton keresztül; örvényáramos fék: 0-24 V DC, max 2 A; 4 mm aljzatokon keresztül; |  |  |
| - Tartalmazzon egy egyenáramú tápegységet a torziós inga működtetéséhez |  |  |

- sor

- ESR/NMR készülék: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi gyakorlatokon az elektronspin rezonancia (ESR) és a magmágneses reonancia (NMR) mérések elvégzésére. Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - Az eszköz rendelkezzen 230V feszültségű hálózaton működő tápegységgel és a kísérletek irányítását biztosító ellenőrző panellal. |  |  |

6. sor

Spektrállámpák és tápegységek:

(1 db tápegység, 3 db spektrállámpa)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - tápegység (230V, 50/60 Hz) - A tápegység biztosítja a folyamatos és állandó világítást, valamint a spektrál lámpák hosszú élettartamát. - Egy rögzített és egy mozgatható rugós érintkező különböző méretű spektrállámpák felszereléséhez - Szigetelt aljzat - Integrált áramkorlátozó. - Feszültség: 5000 V - Áramkorlátozó: max. 10 mA - Hálózati csatlakozás: 230 V, 50 Hz |  |  |
| - Spektrállámpák :1-1-1 db (összesen 3 db) - Töltések: - higany kadmium - cink - hidrogén |  |  |

7. sor

Mágneses keverő: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Keverő férőhelyek száma: 1 |  |  |
| - Keverhető mennyiség legalább 0.5 l |  |  |
| - Sebesség kijelzés típusa: digitális |  |  |
| - Sebesség tartomány: 0 – legalább 600 1/perc |  |  |
| - Elektromos hőmérsékletmérés |  |  |
| - Vezérlés pontossága: 0.5 C° |  |  |
| - Készülék súlya: maximum 4 kg |  |  |
| - számítógépes vezérlés |  |  |
| - Analóg kimenet |  |  |
| - Teljesítmény felvétel: minimum 500 W maximum 1000 W |  |  |

8. sor

Pikoampermérő: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Pikoampermérő |  |  |
| - A mérőkészülék használatának célja: a korábbi, galvanométert felhasználó gyakorlatok modernizálásához szükséges a pikoamermérő beszerzése. Ezzel például a Wheatstone-híddal történő ellenállásmérés vagy pedig fotodiódák, fényelemek áramának mérése, diódák szivárgó áramának mérése. |  |  |
| - Asztali műszer |  |  |
| - A készülék méréstartománya essen a 10-3-10-9 A egyenáram és váltóáram tartományba. |  |  |
| - Mérési sebesség: legalább 3 kiolvasás/másodperc |  |  |
| - Bementi impedancia legalább 10 és T |  |  |
| - Zaj: legfeljebb 10-10 A |  |  |
| - Legyen számítógépes interface-szel és mérőszoftverrel ellátva. |  |  |
| - Kijelzési tartomány: legalább 4 digit |  |  |
| - Csatlakozás : árnyékolt csatlakozás |  |  |

9. sor

Sztalagmométeres felületi feszültségmérő berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A sztalagmométerrel legyen mérhető desztillált víz abszolút felületi feszültsége, és ehhez viszonyítva legyen meghatározható egy izobutilalkohollal készült oldatsorozat felületi feszültsége relatív módszerrel. |  |  |
| - Szükséges eszközök: - Sztalagmométer (2 Csomag) 2.5ml, 3.5ml és 5.0ml méretekben - Nagy pontosságú mérleg (0,01 g leolvasás, max. terhelhetőség 600 g) - gumilabdás pumpa - gumicsövek - főzőpohár - állvány és befogók |  |  |
| - Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |

10. sor

Ultrahang generátoros és detektoros berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezéssel folyadékban terjedő hanghullámok tanulmányozhatók. Egy ultrahang generátor által kibocsátott hullámokat egy piezoelektromos ultrahang detektor segítségével rögzíteni lehet, és a forrás és detektor jele oszcilloszkópon hasonlítható össze. A berendezéssel meghatározható a hullám fázis- és csoportsebessége, a hullámhossza. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| - A rendszer főbb részei: - hőmérő (-10 ºC – + 30 ºC) - 150x55x100 mm-es üvegcella - ultrahang generátor (frekvencia tartomány:780...820 kHz, maximális hangteljesítmény: 16 W, impulzusismétlési frekvencia: 500 Hz, impulzus időbeli hossz: 3 µs, tápfeszültség: 110...240 V AC) - ultrahang detektor: (piezoelektromos átalakító lepecsételt akril-üveg házban 4 mm-es csatlakozókkal, kvarcátmérő: 25 mm, frekvencia: 800 kHz.) |  |  |
| - Ahhoz, hogy ezek az eszközök működő rendszert alkossanak, szükséges még megfelelő átmérőjű állvány, tartók, befogók, szigetelő tartó, árnyékolt BNC vezetékek, BNC – 4mm-es csatlakozó átalakító, vezetékek. |  |  |

11. sor

Mágneses momentum mérésére szolgáló berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezéssel, egy áram átjárta vezetőhurokra homogén mágneses térben ható forgatónyomaték vizsgálható. A berendezéssel mérhető, hogy a forgatónyomaték nagysága miként függ a tér mágneses fluxus-sűrűségétől, az áramerősségtől és a vezetőhurok meneteinek számától. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| - A rendszer főbb részei: - Kör alakú áramvezető sorozat - Tekercstartó torziós erőmérőhöz - Torziós erőmérő - Helmholtz-tekercspár - Tápegység, univerzális - Állítható transzformátor egyenirányítóval - Digitális multiméterek |  |  |
| - Ahhoz, hogy ezek az eszközök működő rendszert alkossanak, szükséges még megfelelő átmérőjű állvány és befogók, elektromos elosztók. |  |  |

12. sor

Rotációs viszkoziméter: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A rotációs viszkoziméternek alkalmasnak kell lennie Newtoni és nem-Newtoni folyadékok viszkozitásának mérésére. Mindkét folyadék típus esetén használhatónak kell lennie a viszkozitás nyírófeszültségtől való függésének, és a viszkozitás hőmérsékletfüggésének mérésére. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| A rendszer főbb részei: - rotációs viszkoziméter: - Brookfield módszernek megfelelő elrendezés (ISO2555) - a viszkozitás, a forgatónyomaték, sebesség és tengely számának kiírása a beépített kijelzőn - érintésmentes, forgatónyomaték mérőrendszer - tengely készlet megfelelő tartóval - mérhető viszkozitás tartomány: 3 - 6,000,000 cp - a forgatónyomaték pontossága: < az abszolút érték ±0,5%-a - reprodukálhatóság: a teljes skála ±0,2%-a - tápegység: 100...240 V / 50...60 Hz - Mágneses keverő - Elektromos fűtés |  |  |
| - Ahhoz, hogy ezek az eszközök működő rendszert alkossanak, szükséges még befogók, állvány, keverő, főzőpoharak megfelelő méretben. |  |  |

13. sor

Du Nouy felületi feszültségmérő: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a felületi feszültséget vizsgálatára Du Nouy módszerével. A berendezésben egy fémgyűrű, amely tartófülével a torziós erőmérőhöz van fogatva, először a vizsgálandó folyadékfelszín alatt helyezkedik el. A tárolóedény süllyesztésével a gyűrű a folyadékfelületből addig húzható kifelé, amíg a gyűrűn megtapadó folyadékréteg elszakad. A berendezéssel ebben a pillanatban ható erő mérhető. A berendezéssel vizsgálható különböző olajok esetén a felületi feszültség hőmérséklet függése, illetve oldatok esetén a koncentráció hatása a felületi feszültségre. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| - A rendszer főbb részei: - Laboratóriumi hőmérő, -10...+250ºC tartományban - Mágneses keverő - fűtés - Mérőgyűrű felületi feszültséghez (átmérő 19,5 mm) - Vízsugárzószivattyú - Torziós erőmérő (0,1 mN-os beosztású, maximális terhelhetőség: 0,2 N) |  |  |
| Ahhoz, hogy ezek az eszközök rendszert alkossanak, szükséges még megfelelő átmérőjű állvány és befogók, üvegcsövek, üvegcsapok, pipetták, mérőedény, csövek, tartószál, főzőedény, pipetta tartó. |  |  |

14. sor

Gázok állapotegyenlegének mérésére alkalmas berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezésnek alkalmasnak kell lennie ideális gázok állapotegyenletét vizsgálatára. Állandó hőmérséklet mellett vizsgálhatónak kell lennie a nyomás és a térfogat kapcsolatának. A berendezéssel meghatározható, hogy milyen kapcsolata van a térfogatnak és a hőmérsékletnek állandó nyomás esetén, illetve a térfogatot állandó értéken tartva megmérhető a gáz hőmérséklete és nyomása közötti összefüggés is. A berendezéssel történő mérésekből meg kell tudni határozni az általános gáz állandó értékét. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| - A rendszer főbb részei: - Gáztárolására fűthető üvegtartály - Fűtővel megfelelő szabályozással - Számítógép által, USB porton keresztül vezérelt mérésvezérlő egység, megfelelő szoftverrel. - Hőmérsékletmérő szenzor a -20°C...+110°C tartományon, 0.2°C-os feloldással - NiCr-Ni termopár (válaszidő <1 s, kábel: 1m) megfelelő mérőegységgel (-50 ºC-330 ºC, 0,2 ºC feloldással) - nyomás mérő egység (mérési tartomány: 0...2000 hPa, feloldás 0.5 hPa, terhelhetőség: 4000 hPa, válaszidő ≤1 ms, nem-agresszív gázokhoz és folyadékokhoz) - tápegység |  |  |
| - Ahhoz, hogy ezek az eszközök rendszert alkossanak, szükséges még megfelelő átmérőjű műanyag cső és csőátalakító, állvány, tartók, befogók, dugók, gáz injekciós tubus, főzőedény, |  |  |

15. sor: Napkollektor vizsgálata és napelemek hatásfokának

mérése szolgáló berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A berendezésben egy halogén lámpa ismert teljesítménnyel világítja meg a napkollektort, a be- és kifolyó víz hőmérsékletéből meghatározható az elnyelt hő, ebből a napkollektor hatásfokát lehet meghatározni különböző elrendezések mellett. Továbbá hideg levegő áramoltatása mellett is tanulmányozható a hatásfok. |  |  |
| - A berendezést alkotó eszközök száma elég magas. Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |
| - A rendszer főbb részei: - napkollektor modell: fekete rozsdamentes acél abszorbenssel, a rajta ki- és belépő víz hőmérsékletének mérésének lehetőségével, a hátsó felülete fém tükör, az első felülete üveglemez. A napkollektor legyen állványra szerelhető, és a legnagyobb mérete sem haladja meg a 60 cm-t. |  |  |
| - állvány a napkollektorhoz: a kollektor függőleges síkú elhelyezéséhez, ill. ehhez a helyzethez képest lehessen megdönteni, hogy változtatni lehessen a megvilágítás szögét. |  |  |
| - fotográfiai lámpa: mely alkalmas mesterséges „napfény” előállítására (1000 W teljesítményű, 3400 K színhőmérséklettel), állványra is szerelhető. |  |  |
| - merülőforraló (1000 W) |  |  |
| - hőcserélő: kb. 1 cm átmérőjű rézcsőből legyen kialakítva, mely illeszkedik egy kb. 2 l térfogatú főzőedényhez |  |  |
| - áramoltató pumpa és áramlásmérő: a rendszerben lévő vizet áramoltatja |  |  |
| - a pumpához elektromos tápegység |  |  |

| - 2 db hőmérő, amely a kollektorban lévő erre a célra kialakított helyeken elhelyezhető, |  |  |
| --- | --- | --- |
| - méréstartománya: -10ºC-tól + 100ºC-ig |  |  |
| - Ahhoz, hogy ezek az eszközök rendszert alkossanak, szükséges még megfelelő átmérőjű műanyag cső, és befogók, állvány a levegő fúvó és a lámpa tartásához. |  |  |