- sor

Fotodetektor: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon fényjelek, fényimpulzusok detektálására, és az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A detektor fényérzékelője szilícium alapú |  |  |
| - A detektor fényérzékelő részének a területe ne legyen nagyobb 15 mm2-nél |  |  |
| - A 350-1100 nm hullámhossztartomány vizsgálatára alkalmas |  |  |
| - A detektor erősítése legalább 8 fokozatban különböző értékekre kapcsolható |  |  |
| - Legalább 15 MHz sávszélességű |  |  |

- 2.sor

- Megnövelt csillapítású optikai asztallap: (3 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elrendezések ráépítésére, és az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - Mérete: 900 mm x 600 mm x 60 mm |  |  |
| - M6-os furatok legyenek 25 mm-es rácsozatban a felületén |  |  |
| - A belsejében méhsejtszerkezetű, a rezgések csillapítását szolgáló maggal rendelkezzen |  |  |
| - Az asztallap felülete rozsdamentes acélból legyen |  |  |
| - Az asztallap simasága tegye lehetővé precíziós optikai mérési elrendezések felépítését |  |  |

- sor

Szélessávú nempolarizált nyalábosztókocka

(Broadband Non-Polarizing Beamsplitter Cube): (2 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elrendezésekben fénynyalábok osztására, és az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A nyalábosztókocka anyaga: BK7 |  |  |
| - A 700-1100 nm-es hullámhossztartományon kb. 50-50 %-os fényosztást adjon |  |  |
| - A fényosztást a beérkező fénynyaláb polarizációja 15 %-nál nagyobb mértékben ne befolyásolja |  |  |
| - A nyalábosztókocka mérete: 10 mm x 10 mm x 10 mm |  |  |
| - A nyalábosztókocka felületi simasága: /10 633 nm-e |  |  |

- sor

Prizmatartó: (2 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elrendezésekben prizma precíziós befogására és állítására. Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A tartólap mérete: 2”x2” |  |  |
| - A tartólap síkjának beállítása a lap két sarkán elhelyezett finommenetű csavar segítségével történik, melyek háza egy L-alakú tokban van |  |  |
| - A tartólapon M4-es furatok vannak |  |  |
| - Legyen hozzá egy kiegészítő elem, mely a prizma rögzítését biztosítja a tartólaphoz |  |  |

- sor

Tükörtartó tükörrel: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Tükörtartó: |  |  |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elrendezésekben optikai minőségű, 101,6x25,4 x 12,7 mm méretű tükör befogására, és a tükör síkjának precíziós döntésére, forgatására. |  |  |
| - Tükör: |  |  |
| - A hordozó anyaga: BK7 |  |  |
| - Mérete: 101,6x25,4x12,7 mm |  |  |
| - A tükröző felület védőréteggel bevont arany réteg |  |  |
| - Felületi minőség: 20-10 s/d |  |  |
| - Felületi egyenletesség: /10 633 nm-en |  |  |

- sor

Digitális CCD kamera: (2 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon diffrakciós képek, interferogramok felvételére. Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - Pixelszám: legalább 1024 x 768 |  |  |
| - Fekete-fehér képet állítson elő |  |  |
| - Órajel frekvencia: 5-30 MHz |  |  |
| - Legalább 30 fps |  |  |
| - Digitális kimenet |  |  |
| - Trigger bemenet |  |  |
| - USB-n keresztül kommunikáljon a számítógéppel |  |  |

- sor

Optikai reflexiós rács: (2 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon diffrakciós kísérletek megvalósítására. Az alábbi paraméterekkel bírjon |  |  |
| - Mérete legalább: 25 mm x 25 mm x 6 mm |  |  |
| - A karcolatszám: 300 karcolat/mm |  |  |
| - 500 nm-re legyen blazelve, ahol 60-80 % hatásfokkal bírjon |  |  |

- sor

- Optikai rés foglalatban (Mounted Slit): (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon fénynyalábok beszűkítésére, egy összeszerelendő spektrográf belépő réseként is funkcionáljon. Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A rés szélessége: 5  1 m |  |  |
| - A rés magassága: legalább 3 mm |  |  |
| - A rés egy 1”-es fémtokban helyezkedik el |  |  |

- sor

Lineáris eltoló

(Single-Axis Translation Stage): (4 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elemek precíziós mozgatásra egy adott tengely mentén. - Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - Anyaga: acél |  |  |
| - Eltolás mértéke: legalább 13 mm |  |  |
| - Terhelhetőség: 9 kg |  |  |
| - Szögeltérés: <150 rad |  |  |
| - Az eltolóhoz tartozzon a precíziós mozgatást biztosító mikrométercsavar is. |  |  |
| - Az asztalkában lévő furatok metrikus menetűek legyenek, M4 vagy M6. |  |  |
| - Legyen az optikai asztalhoz történő rögzítést lehetővé tevő adapater lemez az eltolóhoz |  |  |

- sor

Bikonvex lencsekészlet (Bi-Convex Lens Set): (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon különböző optikai elrendezések megvalósítására oly módon, hogy a különböző fókusztávolságú lencsékkel más-más optikai jelenség tanulmányozása legyen lehetséges. Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A készlet legalább 14 db, 1” átmérőjű bikonvex lencséből álljon |  |  |
| - A készlet az alábbi fókusztávolságú lencséket tartalmazza: 25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, and 1000 mm |  |  |
| - A fókusztávolságok toleranciája: 1 % |  |  |
| - A lencsék optikai minősége: 40-20 (Scratch-Dig) |  |  |

- sor

Billenő tartó: (3 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon különböző az optikai elrendezésekben a fényútba helyezett tükör 90 fokkal történő precíziós kimozdítására majd visszahelyezésére. - Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A tartó M6-os furattal legyen ráerősíthető a fémből készült optikai rudakra |  |  |
| - A billenő asztalkában M4-es furatok legyenek az optikai elemek rögzítése céljából |  |  |

- sor

- Két irányban pozicionálható lencsetartó 1” átmérőjű lencsékhez

- (Translating Lens Mount for Ø1” Optics, Metric): (3 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon különböző optikai elrendezésekben a fényútba helyezett lencsék precíziós mozgatására a fényútra merőleges x és y koordinátatengely mentén. - Az alábbi paraméterekkel bírjon: |  |  |
| - A lencsetartó M4-es furattal legyen ráerősíthető a fémből készült optikai rudakra |  |  |
| - A lencsetartóban 1” átmérőjű lencsék legyenek elhelyezhetők |  |  |
| - Két , egymásra merőleges irányban 1 mm-nyit lehessen a lencséket mozgatni |  |  |

13. sor

Digitális CCD kamera: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Kvantumhatásfok legalább 20 % |  |  |
| - USB csatlakozás |  |  |
| - Felbontás legalább 2 legfeljebb 4 megapixel |  |  |
| - Frame rate – legalább 10 1/s |  |  |
| - Állítási lehetőség szoftverből, frame rate, integrálási idő, bias szint |  |  |
| - Kép digitális fájlformátumba való mentése |  |  |
| - Kép képfájl-ba való mentése (TIFF, JPG) |  |  |