Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció

a

6726 Szeged, Lövölde u. 42. alatti

SZTE Füvészkertben létesítendő

látogatói illemhelyhez

Tervező:

Kucsora Sándor

Szeged, arany J.u.7.

TT--06/179/H

TARTALOMJEGYZÉK

1. 	Címlap

2. 	Tartalomjegyzék

- Terviratok

    - Tervezői nyilatkozat

    - Műszaki leírás

4.Tervjegyzék :

S-1	alapozási terv

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Felelős tervező:	Kucsora Sándor			……………………….

Szeged, Arany J u 7

TT-06-179

Tervezett építési tevékenység:

SZTE Füvészkertben

látogatói illemhely létesítése

6726 Szeged, Lövölde u. 42.

Építtető neve, címe:	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

a./Az általam tervezett kiviteli tervekre vonatkozó műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az ÉTV. 31§-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek, az OTÉK előírásainak.

b./a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam

c./az építési engedélyezési és a kiviteli terv összhangban van

d./a kiviteli terv technológiailag megvalósítható

Munkavédelem:

Az 1993.XCIII. tv. és az 5/1993.(XII.26) MüM sz. rendelet 19.§ (2) bek. szerint, mint a kiviteli terv készítője kijelentem, hogy a tervdokumentációban foglaltak a hatályos munka és egészségvédelmi előírásoknak megfelelően készültek.

Tűzvédelem:

Tűzvédelmi szempontból az építési engedélyezési tervekhez képest a kiviteli terveken változás nem történt, így erre vonatkozóan az engdélytervben megadottak, előírtak a mérvadók.

Szeged, 2011. június hó

MŰSZAKI   LEÍRÁS

Alapozás:

Az alapozás síkalapozás, beton talp,-és sávalapokkal. Az alapozási síkot a teherbíró talajon kell felvenni, amely az építési terület ismeretében a -1,3m szint környezetében található. Az alapokat monolit vasbeton talpgerendarács fogja össze. Az alaptestek alá a talajmechanikai szakvélemény ajánlása alapján tömörített homokos kavicságy talajcsere szükséges.

A válaszfalakat külön le kell alapozni, az alaptestekre felfekvő kiváltókkal alátámasztani.

Felépítményi szerkezetek:

Függőleges teherhordó szerkezetek:

A teherhordó falak anyaga a Nagykanizsai Téglagyár által gyártott km. üreges pillértégla, 25, illetve 38cm vastagságban falazva.

A teherhordó falazatok minősége minimum: ÉTF6.

Vízszintes teherhordó szerkezetek:

Az épület födém,-és tetőszerkezete szerelt jellegű, faszerkezetű tartóelemekkel. A falazat tetejére vasbeton koszorú készül, amely egyben a nyílások feletti kiváltás is. A vasbeton koszorúkba 4db Ø12mm átmérőjű hosszvasalás készül, Ø8mm/15cm kengyelezéssel.

Az épület merevítése

Az épület merevítését a tervezett dobozszerű kialakítás, a falazott szerkezetek biztosítják.

Egyebek:

anyagminőségek

vasbeton:		C.20-16/kk

betonacél.		B.60.50. , B38.24

falazat:			MSZ 551/3 alapján

felhasznált szabványok

EUROCODE vonatkozó szabványkötetei

Alkalmazott méretező programok

AXIS VM

Műszaki leírás zárása:

A kivitelezés során az engedélyes tervektől csak az engedélyező hatóság írásbeli hozzájárulásával és a tervező jóváhagyásával lehet.  A vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi rendszabályokat szigorúan be kell tartani!

Szeged, 2011. június hó

Kucsora Sándor tervező

Szeged, Arany J. u. 7

TT-06-179