## KÖRNYEZETVÉDELMI LEÍRÁS

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

Kérelmező neve, székhelye:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Telephely címe:

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106

Tevékenység megnevezése:

Növénykert működtetése

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A telephelyen végzett tevékenység:

TEÁOR 9253 Növény és állatkert működtetése

I.1.TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A tavasztól-őszig nyitva tartó épületben közös használatú mosdó helyiségből női és férfi illemhelyiségek nyílnak. Az épületben külön takarítószer tároló is létesül, mely a női WC-hez kapcsolódik.

(A Füvészkert területén a nemrégiben átadott Hollandi-házban akadálymentesen kialakított WC helyiség található, így az üzemeltető ezt a funkciót továbbra is ott kívánja biztosítani.)

A helyiségek könnyen mosható, fertőtleníthető padlóburkolattal és padlóösszefolyókkal vannak ellátva. A mosdóknál H+M vizes kézmosók lesznek, a takarítószer tárolóban tömlővéges kifolyóval.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI LEÍRÁS

II.1. HULLADÉKOK

Felhasznált anyagok technológiánként:

| Technológia (sorszáma) | Megnevezés | Várható éves mennyiség (kg,db) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fertőtlenítő koncentrátum | 25 l |
| 1. | Papír kéztörlő | 2 m3 |

Veszélyes hulladékok:

| Technológia (sorszáma) | Hulladék |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | megnevezése | kódja | várható éves mennyisége (kg) |
| 1. | Szennyezett göngyöleg | EWC 15 01 10* | 1 kg |

Nem veszélyes hulladékok:

| Technológia (sorszáma) | Hulladék |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | megnevezése | kódja | várható éves mennyisége (kg) |
| 1. | Kommunális hulladék | EWC 20 03 01 | 2 m3 |

Hulladékok gyűjtése:

A hulladékokat a szociális épületnél lévő, fedett, zárt hulladéktárolókban gyűjtik elszállításig. A helyiségek padlója beton, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Csomagolóeszközök, gyűjtőedények:

- EWC 15 01 10* Fertőtlenítőszer göngyölege: feliratozott, zárt kukában tárolják.

- EWC 20 03 01 Kommunális hulladékot heti rendszerességgel a Szegedi Környezetgazdálkodási KHT szervezett szállítás keretében hulladéklerakó telepére szállítja

A veszélyes hulladékokat vállalkozói szerződés alapján, külön erre szakosodott cég szállítja el ártalmatlanításra.

Az építési hulladékokat a kivitelezést végző vállalkozó által kihelyezett konténerekben gyűjtik és adják át újrahasznosításra, ill. lerakásra. A kitermelt talaj vállalkozói szerződés alapján elszállításra kerül. A keletkező fémhulladék az építési hulladéktól elkülönítve kerül gyűjtésre és a városi MÉH telepre kerül kiszállításra.

II.2. LEVEGŐVÉDELEM

Az épület használata során a bűzemisszió az épület helyi tisztításával megelőzhető és meg is előzik a napi rendszeres takarítással. A helyiségek rendelkeznek természetes szellőzésre alkalmas nyílászáróval.

II.3. ZAJVÉDELEM

Az épület Szeged belterületének szélén, laza beépítésű területen helyezkedik el. Az épülettől 50 m-re, a Lövölde utcában lakóházak találhatók. Az épületben zajkibocsátást okozó berendezést nem üzemelnek, zajkibocsátással járó tevékenységet nem folytatnak.

A szomszédos övezet zajterhelési határértéke:

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítés):

nappal  06-22 óráig 50 dB, 22-06 óráig 40 dB

A létesítmény a rendeltetésszerű használata esetén a megengedett mértéket meghaladó káros zaj- és rezgéshatást nem okoz.

II.4. VÍZVÉDELEM

Vízigény:

Takarítási vízigény:			20 l/d

Illemhelyek:				200 l/d

A szociális (kommunális) szennyvíz mennyisége a fentiek alapján 220 l/d, éves mennyisége várhatóan ~40 m3.

A mosdók a közcsőhálózatról kapnak vízellátást, mely ivóvíz minőségű, városi vízvezeték hálózat. A WC és pissoire berendezések vízellátása a Füvészkert kútja által ellátott belső kútvíz hálózatról történik. A kútvíz hálózat meglévő, évtizedek óta működő, vízminősége megfelelő a célra.

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

II.5. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM:

Külterületen, valamint belterületen található egyedi tájérték, természeti terület vagy védett természeti terület esetében gondoskodni kell a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok megőrzéséről. Biztosítani kell, hogy az épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez. Ennek érdekében a történetileg kialakult építészeti megoldásokat kell előnyben részesíteni, nagy tömegű épületek esetében takaró cserje- és fasort kell telepíteni stb.

A kérelmezett épület, nem befolyásolja a természet-, és tájvédelmet.

Az épület olyan helyre kerül elhelyezésre, hogy ne kelljen a meglévő fákat kivágni. Az épület anyagai hagyományos szerkezetek (tégla, fa, cserép), melyek megválasztásakor a természeti környezethez való illeszkedést fontosnak tartottuk.

2011. június hó

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	……………………………………………

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370