KIVITELEZÉSI

TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZÉS TÁRGYA:	SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítése

INGATLAN CÍME:	6726 Szeged, Lövölde u. 42.; Hrsz: 2106

ÉPÍTTETŐ:	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

TERVEZŐ:

KÉSZÜLT:	2011. június hó

## ALÁÍRÓLAP

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

ÉPÍTTETŐ:	………………………………………………………….

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	………………………………………………………….

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370

2011. június hó

## TARTALOMJEGYZÉK

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

I. Terviratok:

- Címlap

- Aláírólap

- Tartalomjegyzék

- Tervezői nyilatkozat

- Építészeti-műszaki leírás

- Tűzvédelmi leírás

- Üzemeléstechnológiai leírás

- Környezetvédelmi leírás

- Árazatlan költségvetés

II. Tervjegyzék:

K-01	Helyszínrajz					M = 1:2000

K-02	Kitűzési helyszínrajz			M = 1:500

K-1	Alaprajz					M = 1:50

K-2	A-A metszet					M = 1:50

K-3	B-B metszet					M = 1:50

K-4	C-C metszet					M = 1:50

K-5	ÉSZAKI és DÉLI homlokzat		M = 1:50

K-6	NYUGATI és KELETI homlokzat		M = 1:50

K-7	Részletrajzok				M = 1:5

K-8	Konszignáció				M = 1:20

2011. június hó

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § alapján nyilatkozom, hogy

- az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak,

- a vonatkozó szabványoktól való eltérés nem történt, attól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk.

- az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van,

- a kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült,

- a terület nem tartozik műemléki védettség alá,

- a betervezett építési termékek rendelkeznek megfelelőségi igazolással,

- a Magyar Építész Kamara hivatalos építész tervezői névjegyzékében szerepelek és a jogszabályban előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem.

TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG: SZTE Füvészkertben látogatói illemhelyeket tartalmazó földszintes épület létesítése.

Helye:	Szegedi Füvészkert (6726 Szeged, Lövölde u. 42.)

Hrsz: 2106

Környezet jellemzője:	különleges intézményi övezet, sík terület

Védettségi minősítés:	helyileg védett zöldfelület

Építtető:	Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervező:	PERFORMA STÚDIÓ Tervező és Szolgáltató Bt.

6630 Mindszent, Árpád u. 12.

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	……………………………………………

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370

2011. június hó

## ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI LEÍRÁS

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

ALAPADATOK:

Cím:		6726 Szeged, Lövölde u. 42. sz.

HRSZ: 	2106

Megbízó:	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervező:	PERFORMA STÚDIÓ BT.

6630 Mindszent, Árpád u. 12.

Tel/Fax : 06 / 62 / 426 604

Mobil: 06 / 70 / 280 9397

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370

ELŐZMÉNYEK:

Megbízást kaptam az építtetőtől az Egyetemi Füvészkertben létesítendő látogatói illemhelyeket tartalmazó épület engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítésére.

Az intézmény területén jelenleg csak a nemrégiben átadott Hollandi-házban található látogatói illemhely, mely akadálymentes módon került kialakításra. A tervezési program szerint a tárgyi épület a főbejárattól ÉNy-i irányban lévő, gyalogos sétány melletti tisztáson kerül elhelyezésre, melyben kétnemű vizesblokk és takarítószer tároló helyiség létesül.

Az épületet a vonatkozó előírásoknak, önkormányzati tervtanács javaslatainak megfelelően, az építtetővel, a létesítmény vezetőjével, valamint az érintett szakhatóságokkal ill. közmű-szolgáltatókkal történt egyeztetések alapján terveztük.

TELEPÍTÉS, ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

Ki – 5.0.0.0.1.4.

- Ki – különleges intézményi zóna „Egyetemi Füvészkert”

- 5-ös (egyéb) karakter

- kialakult övezet

- beépítési módot adottságtól függően az építési hatóság határozza meg

- a telek legkisebb nagyságát az építési hatóság határozza meg

- legnagyobb beépítettség: max. 5 %

- legkisebb zöldfelület: min. 80 %

- építménymagasság: 4,5 - 7,5 m

Az épület szabadonálló módon helyezkedik el a Füvészkert bejáratától északnyugatra, a meglévő gyalogos útvonal melletti tisztáson, a telekhatártól 18,80 m-es távolságra. Az épület elhelyezése a meglévő növényállomány figyelembe vételével történt.

A területen az épületek/építmények anyaghasználata és formavilága vegyesnek mondható. A tervezett épület nyeregtetős kialakításával igazodik a közelében lévő, vele léptékében azonos nagyságú madárbemutatóhoz (dioráma).

Az épület a faburkolatú homlokzatával fordul az út felé, míg a zártabb, téglaburkolatos oldalát akkor látjuk, amikor a kertből a lakóépületek felé nézünk. A tégla-fa anyaghasználat a természet és az épített környezet egymással való kölcsönhatását szimbolizálja.

A Füvészkertben található épületek:

- irodaépület és fitotron	(H = 4,10 m)	343,7 m2

- kazánház	(H = 4,80 m)	113,3 m2

- műhely	(H = 3,60 m)	160,0 m2

- raktár	(H = 3,10 m)	80,7 m2

- garázs	(H = 2,20 m)	117,7 m2

- szociális épület	(H = 3,80 m)	132,5 m2

- Hollandi-ház	(H = 2,20 m)	326,6 m2

- gépészeti központ	(H = 6,00 m)	41,0 m2

- madárbemutató (dioráma)	(H = 3,30 m)	21,6 m2

- kerti pavilon (rózsakert)	(H = 4,20 m)	31,4 m2

- látogatói illemhely	(H = 2,85 m)	29,7 m2

Összes beépített alapterület: 				1398,2 m2

- Üvegházak (G.M.=3,00; 4,20; illetve 8,00 m) 	462,9 m2

- Fóliaházak (G.M.= 4,50; illetve 7,00 m) 	571,8 m2

- Teleltető fóliaház („spirál-ház”) (G.M.= 4,50) 	181,4 m2

Összes alapterület: 				2614,3 m2

FUNKCIONÁLIS KIALKÍTÁS:

A tavasztól-őszig nyitva tartó épület bejárata a sétány felöli fedett előtérnél található. A közös használatú mosdó helyiségből női és férfi illemhelyiségek nyílnak. Az épületben külön takarítószer tároló is létesül, mely a női WC-hez kapcsolódik.

HELYISÉGLISTA:

- 0.0	Fedett előtér	térkő	4,31 m2

- 0.1	Mosdó	greslap	5,13 m2

- 0.2	Férfi WC	greslap	6,36 m2

- 0.3	Női WC	greslap	4,86 m2

- 0.4	Tak. szer tároló	greslap	2,31 m2

Összes alapterület:		22,97 m2

TERVEZETT BEÉPÍTÉS MUTATÓSZÁMAI:

- Telek terület:	10 ha 5563 m2

- Beépített alapterület:	1398,2 m2

- Beépítettség:	1,32 %

- Tervezett zöldfelület:	98.177 m2

- Zöldfelületi fedettség:	93 %

- Kiinduló alapmagasság:	±0,00 = +76,20 mBf,

főbejárat burkolt útfelületének magassága

- Padlóvonal magassága:	+0,17 m;

- Gerincmagasság:	+4,06 m;

- Belmagasság:	2,32 m;

- Építménymagasság:	2,85 m

- Számított építményérték:	29,7 m2 x 100 E Ft/m2 = 2.970 E Ft

Építménymagasság számítás:

H =	F/ L

F = 	6,70x2,81 + 0,44x4,06 + 6,81x2,77 + 0,33x(4,06-0,50) = 40,65

L =	14,28 m

H=	F / L = = 2,85 m

ÚTCSATLAKOZÁS:

A telek jelenleg több bejáróval is rendelkezik a Lövölde utca felé, melyek alkalmasak gépjármű-közlekedés számára. Az építkezés során ezek az útcsatlakozások nem változnak.

PARKOLÓIGÉNY-SZÁMÍTÁS:

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 4. számú melléklete alapján „minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után” 1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

A létesítmény jelenlegi funkciója nem bővül, ezáltal többlet parkoló igény nem jelentkezik. A Füvészkert számára a Lövölde utcában, a főbejárat körül vannak aszfaltozott parkolók kialakítva.

KÖZMŰVEK:

- Vízbekötés: a mosdók a közcsőhálózatról kapnak vízellátást, mely ivóvíz minőségű, városi vízvezeték hálózat. A WC és pissoire berendezések vízellátása a Füvészkert kútja által ellátott belső kútvíz hálózatról történik

- Szennyvízelvezetés: az épületben keletkező szennyvizeket a Füvészkert szennyvízvezeték hálózatába vezetjük, mely csatlakozik a városi közcsatorna hálózathoz.

- Esővíz elvezetés: ereszcsatornával, a telek területén elszivárogtatják.

- Elektromos ellátás: Az új épület részére megtáplálást kell kiépíteni a belső energia elosztó hálózat kábel csatlakozó szekrényéről. A szekrény a tervezett épület főelosztója közötti szakaszon földbe fektetett kábelt lesz kiépítve.

- Gázbekötés: nem készül

ÉPÜLETSZERKEZETEK ISMERTETÉSE:

Alapozás:

Az épület alapozása síkalapozás: sávalap. (Az alapozási alapadatokat és kiindulási értékeket a fóliaházakhoz 2010. júliusában készített talajmechanikai szakvélemény kivonata alapján vettük figyelembe.) Alapozási sík: -1,35 m, betonminőség min. C 20/25 (kitéti tényezők a kiviteli terv szerint).

Teherhordó talaj az alapozási síkon sötétszürke kövér agyag. A térfogatváltozó talaj miatt az alapsík alatt 30 cm vastag talajcsere szükséges! Az alapok alján a feltöltést 30 cm vastagságú, váltakozó, (kulékavics és sóder) kellően nedvesített rétegekből kell kiképezni, a rétegeket Wacker döngölővel kell megtömöríteni, szükséges tömörségi fok Tr = 95 %. A talajcsere tömörítésének sikerességét nehéz verőszondázással és tárcsás próba-terheléssel kell ellenőrizni és minősíttetni.

Talpkoszorú:

Az alaptesteket felső síkján monolit vasbeton talpgerenda-, talpkoszorú rács készül, felső síkja +0,05 m.

A válaszfalakat a teherbíró talajon le kell alapozni, vagy vb. gerendákkal a teherhordó falak alatti alapokra kiváltani.

Teherhordó falazat:

A teherhordó falak kisméretű (üreges) pillértéglából készülnek.

Válaszfalak:

POROTHERM 10/50 válaszfal tégla, H.10-es minőségű falazó habarcsba rakva, kétsoronként dróthuzal merevítéssel, háromsoronként bekötve a falszerkezetbe. A válaszfalak tetején vasbeton koszorú készül.

Áthidalók:

Monolit vb. áthidalók

Koszorúk:

Vasbeton koszorú készül.

Födém:

A tetőszerkezet fogófáinak síkjában könnyűszerkezetes födém készül, hőszigetelve, alsó síkján gipszkarton burkolattal.

Tetőszerkezet:

Hagyományos szelemenes-szarufás ácsolt nyeregtető készül, 30°-os hajlásszöggel.

A talpszelemenek távolsága 4,00 m, melyeket 5/15cm méretű fogófa köt össze. A szelemeneket Ø12-es tőcsavarral a koszorúba 1,0 m-ként le kell kötni. A faszerkezeteket beépítés előtt láng-gomba-rovar elleni védelemmel kell ellátni. Beépítendő faanyag I. osztályú minőségű. A tető átszellőztetésének biztosítására a párkányok hézagos kialakításúak, gerincnél szellőző taréjcserepeket kell beépíteni. Teljes tetőfelületen alátéthéjazat készül.

Tetőfedés:

CREATON „Domino” cserépfedés készül. Eresz fölötti 2. és 3. sorban eltolva négy cserepenként fém hófogó kerül beépítésre.

Rétegrend:

T1:

-	CREATON Domino cserépfedés

-	3/5 cm cserépléc

-	3/5 cm ellenléc

-	1 rtg. alátét fólia

-	6/12 szarufa

Padlószerkezet:

A belső helyiségekben szigetelt, úsztatott padlószerkezet lesz lejtésben, lapburkolattal.

Rétegrend:

P1:

-	2 cm ragasztott lapburkolat

-	2 rtg. SCHÖNOX HA kenhető vízszigetelés

-	6-8 cm aljzatbeton

-	1 rtg. PE fólia tech. elválasztó rtg.

-	3 cm lépésálló hőszigetelés

-	1 rtg. mod. bit. lemez vízszigetelés

-	8 cm aljzatbeton

-	20 cm cm homokos kavics (Trγ= 95 %)

-	tömörített talaj

Hőszigetelés:

Padlószerkezetben 30/35 mm BACHL EPS-L 4 standard expandált polisztirol keményhab lemez, födémben 10+5 cm Knauf-Insulation CLASSIC ásványi szálas hőszigetelés, a faburkolatú homlokzatokon a koszorúk külső síkján 5 cm Styrofoam IB-A extrudált polisztirolhab lemez kerül beépítésre.

Fal- és padlószigetelés:

1 rtg. ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés készül, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve.

Hangszigetelés:

Úsztatott padló, ill. válaszfalak mentén AUSTROTHERM AT-P sáv készül.

Üzemivíz elleni szigetelés (vizes helyiségekben):

Lejtésben készült aljzatbetonra és a lábazatnál az oldalfalakra két rétegben felkent SCHÖNOX HA oldószermentes, világos színű folyékony fóliaszigetelés készül, rugalmas hajlaterősítő szalag alkalmazásával.

Szellőzők:

A helyiségek a beépített nyílászárókon keresztül szellőznek.

Bádogozások:

A függőereszcsatornák és lefolyócsövek, valamint az ablakkönyöklők, és az oromfalszegélyek 0,7 mm vtg. Rheinzink lemezből készülnek.

Nyílászárók:

Kétrétegű, hőszigetelő üvegezésű fa nyílászárók (pl. Kunság-Fenster) nyíló ill. bukó-nyíló kivitelben. A nyílászárók gyári felületképzéssel készülnek.

Belső ajtók:

Hörmann ZK acél beltéri ajtók, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből.

Homlokzatképzés:

Az épület homlokzata natúr falazott pillértégla, illetve vörösfenyő faburkolat rejtett rögzítéssel.

A tégla falazatot úgy kell készíteni, hogy a látszó felületre habarcs ne kerüljön. Ha a felület mégis szennyeződne, tiszta száraz ruhával kell eltávolítani. Nem szabad a hézagoló habarcsot a felületre kenni és a hézagokat ún. dörzsöléssel kitölteni! A hézagok szélessége 10 mm legyen, ezt hézagolópálcával kell biztosítani, aminek anyaga 10 mm-es négyzetvas. A hézagolást a burkolás befejeztével lehet végezni. Ehhez a hézagokat 15 mm mélyen ki kell kaparni, majd Hvh 10 jelű különleges homlokzati vakoló és

hézagoló habarccsal kell hézagolni, homorú hézagképzéssel

A fa felületekre először WOODFIX oldószer alapú fakezelőt kell felvinni, majd 2 réteg HABIOL UV faolajjal kell bekenni. A gyártó utasításait be kell tartani!

.

Belső vakolatok:

A belső falfelületeken LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat készül 1,0-1,2 cm vastagságban.

A vakolandó beton felületeken (pl. áthidaló) BETOKONTAKTUS 90 alapozó alkalmazása szükséges.

Belső felületképzések:

A belső falfelületek simított vakolaton, 2 rétegű gletteléssel és 3 rétegű diszperziós festéssel készülnek. A vizes helyiségekben csempeburkolat készül.

Az ajtók, ablakok gyári felületképzéssel és színnel kerülnek beépítésre. A látszó faszerkezetek Milesi alapozó és lazúr alkalmazásával készülnek.

Padlóburkolatok:

Nagy kopásállóságú, ragasztott greslap burkolatok készülnek, csúszásmentes kivitelben.

Járdák:

A fedett előtér 6 cm vtg. A Beton-Viacolor Klasszik beton térkő burkolattal készül, rétegrend szerinti ajzat kialakítással. Az épület körül 10 cm vtg. beton járda lesz.

Épületgépészet, elektromos ellátás:

Szakági kiviteli terv szerint.

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A kivitelezés ideje alatt a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények előírásai szigorúan betartandók!

A munka megkezdése előtt felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról:

- a kivitelezési munkát a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően kell megszervezni,

- a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi utasításokban kell meghatározni,

- a munkát végző dolgozó köteles a védőberendezéseket és eszközöket használni,

- a szerelési anyagok tárolása kijelölt tárlóhelyen történhet,

- a tároló megközelítése, rakodás, szállítás biztonságos legyen,

- a közlekedési utakat, vészkijáratokat tűzoltó felszereléseket, elektromos kapcsolókat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni,

- a tűzveszélyes tevékenység végzése közben, valamint a gázpalackok tárolása, szállítása vonatkozásában be kell tartani a 9/2008.(II.22.) sz. ÖTM. rendelet ide vonatkozó előírásait.

- a hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező személyt szabad megbízni,

- anyagmozgatás kézben, vagy vállon a súlyhatár betartásával történhet, úgy hogy az sem a szállítást, végzőket, sem mást ne veszélyeztessen,

- magasban végzett munkához létrát, három méteren felüli munkahelyen állványt kell használni. A létrák csak jó állapotúak, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek,

- a teher és személyforgalom számára magfelelő szilárdságú átjárókat, kell elhelyezni.

- a kivitelezési munkákat mindenkor az érvényben lévő baleset elhárítási és egészségvédő óvórendszabályok és a Vállalati Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni.

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell.

Az elkészült berendezésekkel a műszaki átadás-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani, a vonatkozó rendeletek által előírt módon és időtartammal. A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezések arra alkalmasak–e, ezután a berendezéseken próbanyomást, próbafűtést és beszabályozást kell végezni.

A kivitelezés elkészülte és a rendszer beszabályozása után a megrendelőt tájékoztatni kell a rendszer működéséről, kezeléséről, az esetlegesen felmerülő problémákról, illetve a karbantartási kötelezettségéről.

MEGJEGYZÉS:

Az építkezést csak jogerős építési engedély birtokában lehet megkezdeni!

Az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés hatósági eljárást von maga után.

A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldásoktól eltérni csak a tervezővel való egyeztetés után és az ő beleegyezésével lehet.

A tervdokumentáció a Performa Stúdió Bt. és a tervezők szellemi tulajdona. Az 1999. évi LXXVI. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

2011. június hó

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	……………………………………………

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370