Laboratóriumi eszközök specifikációja:

- Eszköz a Boyle-Mariotte törvény kísérleti igazolásához				1 db

Az eszköz segítségével kielégítő pontossággal igazolható a gázok nyomása és térfogata között állandó hőmérsékleten fennálló fordított arányosság.(Fémváz, mérőskála, méretek:170x240x800mm. Használatához higanyra is szükség van!)

- Boyle-Mariotte készülék							1 db

- Gay-Lussac törvényeinek bizonyítására alkalmas készlet			1 db

- Kaliométer, 350 ml-es (műanyag borítás)					1 db

Szilárd testek és folyadék fajhőjének mérésére alkalmas, igen jól hőszigetelt kaloriméter, hőmérővel és keverővel. 130 mm átmérőjű és 130 mm magasságú.

- Kaliométer, 1000 ml-es (alumínium)						1 db

Kettős falú, hőmérővel és keverővel ellátott kaloriméter. Méretei: 150 mm átmérő és 150 mm magasság.

- Eszköz a Joule-hő vizsgálatához							1 db

Kettős, átlátszó fallal kialakított kaloriméter fűtőbetéttel, a melegítő ellenállás a folyadék kiöntése nélkül is cserélhető. 6 V egyenfeszültség, 5 ohmos és 10 ohmos ellenállás, 800 ml-es űrtartalom.

- Gőzgép működő modellje							1 db

- Pneumatikus gyújtó								1 db

Tökéletesen tömített plexi hengerben lévő dugattyú gyors benyomásával adiabatikus felmelegedést idézhetünk elő, melynek következtében a hengerbe helyezet vattacsomócska meggyullad. Az eszköz az expanziós ködkamra elvének megértésében is segítséget nyújt.

- 4-csatornás hőmérséklet adatgyűjtő külső érzékelő csatlakozókkal		2 db

(T, K és J tip. hőelem)

- Hőelem csatlakozóval, 1500 mm						12 db

- Áram-/feszültség adatgyűjtő kijelzővel, 1 csatornás, 				2 db

külső csavaros sorkapocs bemenettel, falitartóval és gyári műbizonylattal.

- Digitális szervizcsaptelep a szerviz és karbantartás területeire, 			1 db

csipeszes hőmérséklet érzékelővel, gyári műbizonylattal és elemekkel.

Robusztus és könnyen kezelhető

Alacsony- és magasnyomás mérés, az elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus

- Crooke sugárzásmérő								1 db

A sugárzási energia kinetikus energiává alakulásának demonstrálására. A fém pálcára szerelt, forgó szárnyas keréken négy, egyik oldalán feketére festett lemez helyezkedik el. A készülék burkát vákuumos üvegbúra adja. Magassága: 210 mm.