Közbeszerzési műszaki leírás

A SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara Szeged Temesvári krt. 31 alatti épülete kerítésének javításáról.

A feladat leírása :

Az épület kerítésének a Népkert sor és Temesvári krt. sarkán lévő utólag készített mintegy 6 m-es befele megdőlt szakaszát fel kell felújítani , a balesetveszély kiküszöbölése és az egységes rendezett homlokzati kép biztosítása érdekében.

A kerítés jelenlegi állapota:

Utólag , vélhetően a híd építését követően lett a kerítésnél a kanyarodó sáv ívének megfelelően a sarok „lecsapva”. Ezen a  részen a két oszlopon és a köztük lévő mellvéden , illetve az oszlopfőkön láthatók károsodások különböző mértékben.

- Az oszlopok közül a sarokhoz közelebbi jobban , több centimétert befelé megdőlt. Ha kisebb mértékben is , de a másiknál is látható befele mozgás néhány centimétert.

- Az oszlopfők , amik a kerítés egyéb oszlopaitól eltérően ( cserépfedés ) simított cement vakolatú gúlaszerű kialakítást kaptak helyenként töredezettek, a további állagromlás előrevetíthető.

- A kerítés első mezőjében a tégla falazaton ferde repedés fut végig . Itt a téglák kilazultak , a fuga hiányos. Ugyanígy a járda és téglafal csatlakozásánál is kilazultak helyenként a téglák.

- A járda a fal melletti szakaszon megsüllyedt és a fal felé vezeti a vizet.

- A lábazati gerendán repedések fedezhetők fel , ami süllyedésre utal.

A helyreállítás lépései:

- A kerítés ideiglenes megtámasztása, a terület lezárása.

- Az alap feltárása és a tapasztaltak alapján a szükséges beavatkozás meghatározása ( alapmélyítés szakaszos aláfalazással vagy injektálással fagyhatárig , szélesítés ,megerősítés …)

- Az kerítés elemek gondos kivétele, a visszaépíthetőség biztosításával.

- A sérült kerítésszakasz és a kerítés melletti járda visszabontása .

- Az alap megerősítés elkészítése a szilárdulási idő kivárásával .

- A kerítés visszafalazása a csatlakozó kerítésszakaszokba történő szakszerű bekötésekkel . A falazat anyaga a környező kerítéshez illeszkedő fagyálló tömör téglából készüljön.

- A két új  oszlopfej elkészítése a korábbi kialakításnak megfelelő cserép fedéssel.

- A járda visszaépítése megfelelő ágyazatra a lejtés biztosításával.

- A kiegyengetett és újramázolt acél kerítésbetétek visszaépítése megfelelő rögzítésekkel.

Általános előírások :

- Az ajánlatot a helyszín ismerete és az elvárt szakmai tapasztalat alapján kell megtenni a mellékelt tételes költségvetés beárazásával és mindazon plusz tételek szerepeltetésével, melyeket ajánlattevő a javítás elvégzéséhez szükségesnek tart.

- Az ajánlatnak tartalmazni kell a feladat elvégzéséhez szükséges összes járulékos tevékenység (organizáció, törmelékelszállítás… ) díját is.

- A kerítés javítás ideje alatt szigorúan betartandók a vonatkozó hatályos munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.

Melléklet:

Árazatlan költségvetés

Fényképek a kerítés állapotáról

Szeged, 2011 november